Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr  0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517”.

Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

- projekt zagospodarowania (plan realizacyjny) terenu objętego opracowaniem 
w granicach ustalonej lokalizacji na mapie do celów projektowych,

- projekty ulicy, skrzyżowań i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego (profil podłużny opracować w skali 1:100/1000),

- projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt odwodnienia ulicy,

- projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji w tym chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, schodnie, zjazdy na posesje, itd.,

- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowana drogą,

- przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót) oraz kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.04r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389),

- specyfikacje techniczne robót,

- projekt zieleni, zadrzewienia, małej architektury, inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki,

- dokumentację geotechniczną,

- kompletny wniosek na pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót wraz z załącznikami

- wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających 
z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji w tym decyzji środowiskowej).

Dokumentację projektową wykonać w 6 egzemplarzach projekt budowlany, w 6 egz. projekt wykonawczy,. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz specyfikacje techniczne w 4 egzemplarzach.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami powinna być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w dwóch egzemplarzach,

b)  rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf i * dwg

c) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie*.doc i pdf

d) przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym
w formacie *.xls i *pdf

e) kosztorysy inwestorskie robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls  lub *.pdf

f) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone
do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

Jednostka projektowa dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w zakresie wynikającym z przepisów. W ramach w/w. prac należy uzgodnić 
z ZDP ostateczną geometrię ulicy, zastosowany materiał, konstrukcję jezdni oraz organizację ruchu z Wydziałem Komunikacji i Transportów Starostwie Powiatowym.

- przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz ulicy,

- sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach ceny zaoferowanej za przedmiotowe zamówienie.

- aktualizacji map dla celów projektowych,

- sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną linią przebiegu ulicy 
w zakresie niezbędnym dla projektu drogowego oraz instalacji uzbrojenia terenu dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- wykonania w ramach podzlecenia uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej niwelacji istniejącego terenu przewidzianego pod obiekty drogowe,

- przeprowadzenia badań geologicznych na podstawie Rozporządzenia MSWiA
z dn. 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.. U. z 1998r. nr 126 poz. 839) oraz Rozporządzenia MTiGM. z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania.

Wymagania dotyczące dokumentacji:

a) na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- granice określające zakres przebudowy ulicy wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

- istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,

b) dokumentacja powinna zawierać komplet obliczeń statyczno - wytrzymałościowych oraz ich omówienie.

Niwelacje wykonać w przekrojach poprzecznych ulicy oraz zjazdach na posesje. Przekroje rozmieścić w odległościach średnio, co 25 m oraz dodatkowo w innych punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta.

W przekrojach podać:

- rzędne terenu w osi dotychczasowej jezdni i przy jej krawędzi,

- rzędne pozostałego terenu w odległościach, co 5 m w pasie drogowym,

- rzędne innych punktów charakterystycznych wg ustaleń projektanta.

Niwelacja terenu sporządzona na aktualnych mapach winna być jedną z podstaw opracowywanych

projektów, przedmiarów robót (ziemnych, drogowych, itp.). Mapę z niwelacją terenu po zakończeniu prac projektowych przekazać do ZDP wraz z dokumentacją.

d) przy projektowaniu należy stosować rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999r. Nr 43, poz. 430) ze zm.

Dane do projektowania:

a) droga o przekroju ulicznym klasa Z długość ok 3,23 km

b) nawierzchnia Beton Asfaltowy (AC),

c) chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – szarej na podsypce cementowo - piaskowej,

e) krawężniki betonowe wibroprasowane na ławie betonowej z oporem,

f) obrzeża betonowe wibroprasowane,

g) zjazdy na posesje z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm kolorowej,

h) kategoria ruchu: KR4,

UWAGA!

Ze względu na fakt, iż zamawiana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).