Załącznik nr 1 do oferty

| L.P. | Parametry techniczne i wyposażenie samochodu | Wartość liczbowa parametru, krótki opis lub określenie "posiada" wymagane właściwości |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku |  |
| 2 | Ilość miejsc minimum 16+1 |  |
| 3 | Adaptacja pojazdu (przystosowanie) do przewozu 2 osób niepełnosprawnych zawiera: |  |
|  | szyny do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
|  | mocowania (pasy) do wózka x 2, |  |
|  | najazdy (komplet), |  |
|  | oznakowanie pojazdu symbolami dla osób niepełnosprawnych, |  |
|  | dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu, |  |
|  | dokumenty do rejestracji, homologacja, |  |
|  | oświetlenie stopnia, |  |
|  | sygnał dźwiękowy podczas cofania |  |
|  | automatyczna blokada zamków po ruszaniu z miejsca, |  |
|  | blokowanie i otwieranie drzwi z miejsca kierowcy, |  |
|  | drzwi - odsuwane boczne (po prawej stronie) z szybami i elektrycznie wysuwanym stopniem, |  |
|  | klimatyzacja przedziału pasażerskiego oraz miejsca pracy kierowcy |  |
| 4 | Silnik diesla, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, minimalna moc – 155 KM |  |
| 5 | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6) |  |
| 6 | Emisja CO2: max 220 g/km2. Zużycie energii: max 3,06 KJ/km |  |
| 7 | - Kolor biały lub srebrny metalizowany |  |
| 8 | Wejście do przestrzeni pasażerskiej przez drzwi o minimalnej przestrzeni 110 cm ze stopniem i poręczami ułatwiającymi wsiadanie |  |
| 9 | - Dwustronne przeszklone drzwi tylne otwierane do 270° |  |
| 10 | - Podłoga przestrzeni pasażerskiej antypoślizgowa |  |
| 11 | - Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna przestrzeni pasażerskiej |  |
| 12 | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego |  |
| 13 | Półka na bagaż podręczny minimum po jednej stronie przedziału pasażerskiego |  |
| 14 | Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach |  |
| 15 | - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. |  |
| 16 | Czujniki parkowania – przód i tył |  |
| 17 | Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 18 | - Układ przeciwpoślizgowy napędu |  |
| 19 | - Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 20 | - Światła LED do jazdy dziennej |  |
| 21 | - Światła tylne i przednie przeciwmgielne |  |
| 22 | Niezależne ogrzewanie postojowe |  |
| 23 | System ogrzewania przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy |  |
| 24 | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 25 | Autoalarm |  |
| 26 | Immobilizer lub inne dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą akceptowane przez firmy ubezpieczeniowe |  |
| 27 | Centralny zamek sterowany z pilota |  |
| 28 | Instalacja radiowa 4 głośniki plus radio CD |  |
| 29 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 30 | - Dodatkowy komplet opon zimowych lub letnich na felgach (rodzaj opon przeciwstawny rodzajowo do zamontowanych) |  |
| 31 | Oświetlenie w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |
| 32 | Bezpieczna przestrzeń pasażerska pozbawiona ostrych krawędzi |  |
| 33 | Atestowane mocowanie dla dwóch wózków inwalidzkich zamienne za szybko demontowane fotele pasażerskie w tylnej części autobusu |  |
| 34 | Atestowane najazdy z powłoką antypoślizgową dla wózków inwalidzkich |  |
| 35 | System zabezpieczający transport najazdów dla wózka inwalidzkiego |  |
| 36 | Autoryzowany serwis oddalony nie więcej niż 60 km od siedziby zamawiającego |  |
| 37 | Podgrzewana przednia szyba |  |
| 38 | Szyby przyciemniane w przedziale pasażerskim |  |
| 39 | Pełny pakiet ubezpieczeń |  |
| 40 | Wysokość przedziału pasażerskiego zapewniająca poruszanie się osoby dorosłej w pozycji wyprostowanej |  |
| 41 | Alternator-wzmocniony |  |
| 42 | - Tachograf elektroniczny 24 – godzinny |  |
| 43 | - Apteczka samochodowa |  |

............................................................                                                          ...............................................................

miejscowość /data                  	                podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych

do  reprezentowania Wykonawcy