PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BOISKA SPORTOWEGO

PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

(BOISKO WIELOFUNKCYJNE  NA DZIAŁCE EWID. NR  73/9 PRZY 
ul. 1-go Maja 82 W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ)

Adres:

Skarżysko – Kamienna; ul. 1maja 82

dz. nr ewid. 73/2

Inwestor:

Powiat Skarżyski

ul. Konarskiego 20; 26-110 Skarżysko – Kamienna

Sporządził:

mgr inż. Dariusz Kowalik

Nr uprawnień: KL 302/89

Wrzesień 2017

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje techniczno – budowlaną dotyczącą inwestycji polegającej na remoncie boiska sportowego wielofunkcyjnego do piłki  ręcznej i siatkowej kosza i tenisa ziemnego oraz utwardzeniu bieżni treningowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowy remont położony jest na działce  zagospodarowanej  jako teren szkolny, będący własnością Inwestora.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu (boisko sportowe) są uzupełnieniem funkcji zabudowy istniejącej.

3. PRZEWIDYWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zakres opracowania

Granice opracowania w projekcie zagospodarowania terenu oznaczone są literami ABCD.

Na działce Inwestora położonej przy ul. 1 maja 82 w miejscowości Skarżysko -Kamienna przewiduje się remont boiska sportowego wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego, bieżni treningowej.

3.2. Zakres rzeczowy robót:

- Rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej,

- Remont boiska wielofunkcyjne: piłka ręczna (pole gry o wym. 40,0x20,00m, strefa bezpieczeństwa szer. 2,0m) – nawierzchnia syntetyczna (poliuretan) ,pole gry do siatkówka 18,0x9,0m,pole do gry koszykówka 15,1x22,0m, pole do gry w tenis ziemny 10,97x23,77m bieżnia treningowa nawierzchnia tartanowa 50,00x5,00m ( cztery pola startowe)

- ogrodzenie terenu sportowego – ogrodzenie systemowe z siatki plecionej na słupach stal. || wys. 4,0m,

- piłkochwyty zabramkowe – ogrodzenie systemowe z siatki bezwęzłowej na słupach stal. || wys. 6,0m,

- elementy malej architektury – ławeczki,

- infrastruktura techniczna – odwodnienie terenu (drenaż),

3.3. Rozwiązania przestrzenne

Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie elementów sportowych wraz z elementami malej architektury.

Dostępność komunikacyjna zapewniona zostanie w ramach istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej.

3.4. Obiekty sportowe – boisko do gry w piłkę ręczną i siatkową

Proponuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretan) oraz bieżnię treningową tartanową  
 Dodatkowo wokół boiska zapewniono strefę bezpieczeństwa (strefa wybiegu) szer.min 2,0m – powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego : 1056 m2 ,bieżni treningowej 250m2

Konstrukcje nawierzchni syntetycznej boiska posadowionego na gruncie rodzimym stanowić będą cztery warstwy podbudowy o łącznej gr. 25,0cm.

Projektuje sie zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni poliuretanowej:

- warstwa użytkowa – nawierzchnia poliuretanowa typu SP, gr. 1,3cm

- warstwa stabilizująca - podłoże elastyczne typu ET, gr. 3,5cm

- warstwa klinująca - kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm), gr. 5,0cm

- warstwa konstrukcyjna - kruszywo łamane (fr. 31,5-63mm), gr. 10,0cm

- warstwa odsączająca - piasek lub pospółka, gr. 10,0cm

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa (nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna dla wody wyk. w technologii typu natrysk) musi posiadać zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub posiadać rekomendacje techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Konstrukcja nawierzchni bieżni treningowej wykonana z tartanu posadowiona na gruncie rodzimym stanowić będzie pięć warstw o łącznej gr. ok 37cm

-    nawierzchnia  tartanowa typu SANDWICZ

-    mata gumowa  gr. ok.0,1cm

-    beton asfaltowy gr. –9cm

-    chudy beton B-7.5 gr.12cm

- podsypka piaskowa zagęszczona – gr. 15cm

Badania na zgodność z w/w dokumentami:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Projektuje się nawierzchnię pola gry i bieżnię w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

czarne – piłka ręczna

białe – kort tenisowy i bieżnia treningowa.

żółte – koszykówka

niebieskie – siatkówka

Strefę bezpieczeństwa wykonać w kolorze zielonym

Nawierzchnia ukształtowana będzie z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszącym 0,5%, od szczytu boiska równolegle do jego krótszych boków. Odwodnienie płyty boiska odbywać się będzie poprzez projektowany drenaż (rozwiązanie systemowe).

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych
o wym. 8x30x100 cm, układanych na ławie bet. z oporem (bet. klasy C12/15 ).

Wyposażenie sportowe, stanowiące komplet do każdego z obiektów sportowych, w przypadku boiska wielofunkcyjnego stanowią:

- Piłka ręczna: bramki aluminiowe z siatkami

- siatkówka: słupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – ilość: 2 szt., siatka całosezonowa - ilość: 1 szt

- koszykówka: stojaki regulowane o wysięgu 160cm., tablica o wym.180x105 cm, siateczka do obręczy  - ilość szt.2

- kort tenisowy : słupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – ilość: 2 szt., siatka całosezonowa - ilość: 1 szt

3.5. Elementy małej architektury

W ramach przedmiotowego remontu , ze względów bezpieczeństwa, wykonać należy wygrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Dodatkowo przewidziano montaż 4 ławeczek.

Ogrodzenie terenu

Przewiduje się zastosowanie systemowego ogrodzenia wykonanego z siatki plecionej wys. 4,0m wraz z bramami oraz furtką wejściową

Wypełnienie ogrodzenia stanowi siatka pleciona z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC, 
o oczku 40x40mm w kształcie rąbu oraz gr. drutu po powleczeniu 3,5mm. Siatka mocowana za pomocą obejm oraz napinaczy do słupów naciągowych śr. 76,0x3,0mm (wys. 4750,0mm) oraz słupów pośrednich śr.60,0x2,0mm. Dodatkowo zastosować należy słupy podporowe śr.48,0x1,5mm. Słupki zamknięte są od góry systemowa zaślepka z tworzywa sztucznego (plastikowy kapturek). Rozstaw osiowy słupków pośrednich powinien wynosić max. 2,50m. Słupy naciągowe wraz z podporowymi powinny być osadzone jako początkowe i końcowe 
w linii prostej, a także przy każdej zmianie przebiegu ogrodzenia (naroża). Słupy naciągowe
i podporowe powinny być zamontowane w odstępach maksymalnie co 10,0m. Słupki przeznaczone są do zabetonowania w ziemi – montaż w gniazdach betonowych bez cokołu (otwory o średnicy 30,0cm i głębokości min. 80,0cm)

Brama dwuskrzydłowa (wys.2,4m szer. 2,45) - szt. 1 furtka (wys. 2 m, szer. 1,25 m) – stalowa rama 50x50x4mm, wypełniona siatka zgrzewana, ocynkowana i malowana proszkowo. Bramy dostarczane są z kompletem zawiasowo-zamkowym.

Kolorystykę projektuje sie jako RAL 6005.

Piłkochwyty

Proponuje się zastosowanie standardowych piłkochwytów do piłki nożnej wys. 6,0m.

  - Roboty rozbiórkowe

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać usunięcia elementów wyposażenia boiska  (stalowe bramki piłkarskie) oraz nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa z kruszyw. W tym celu elementy oprzyrządowania należy usunąć ręcznie, natomiast nawierzchnie rozbić mechanicznie na elementy o wielkości pozwalającej na bezpieczny wywóz z miejsca robót. Powstały podczas w/w prac gruz oraz złom należy wywieźć z terenu rozbiórki oraz zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym.

Elementy wchodzące w skład zagospodarowanego obszaru, jak również sam teren przystosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTYCJI

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji:

Powierzchnia działki w granicach opracowania - 1925 m 2

Powierzchnia boisk sportowych - 1056 m2

Powierzchnia bieżni 250m2