Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna – etap II” - obejmuje rozbudowę odcinka drogi powiatowej  o długości  610,00 m,   w  km 0+700,00 do km 1+310,00.

- Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

- projekt zagospodarowania (plan realizacyjny) terenu objętego opracowaniem 
w granicach ustalonej lokalizacji na mapie do celów projektowych,

- projekty drogi, skrzyżowań i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego (profil podłużny opracować w skali 1:100/1000),

- projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego,

- projekt organizacji ruchu,

- projekt odwodnienia ulicy,

- projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji w tym: utwardzenie poboczy kostką betonową po prawej i lewej stronie drogi - 1,00 m, zjazdy na posesje oraz dojścia do furtek po obu stronach drogi,

- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowana drogą w uzgodnieniu z gestorami sieci,

- przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót) oraz kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.04r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389),

- specyfikacje techniczne robót,

- projekt zieleni, zadrzewienia, małej architektury, inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki,

- dokumentację geologiczną

- wykaz i powierzchnie, działek przewidzianych do zajęcia stałego i czasowego – wypis          z ewidencji gruntów,

- uzyskanie oświadczeń od właścicieli – prawa do dysponowania gruntem,

- kompletny wniosek o pozwoleniu na budowę,

- wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających 
z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji w tym; procedura OOŚ (decyzja środowiskowa) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego – jeśli dotyczy.

Dokumentację projektową wykonać w 6 egzemplarzach projekt budowlany, w 6 egz. projekt wykonawczy,. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz specyfikacje techniczne w 4 egzemplarzach.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a)  przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami powinna być                       w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku USB w dwóch egzemplarzach,

b)    rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf i * dwg

c)   specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie*.doc i pdf

d)  przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym
w formacie *.xls i *pdf

e)  kosztorysy inwestorskie robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls  lub *.pdf

f)   wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone
do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB.

Jednostka projektowa dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami     i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych      podanych w zakresie wynikającym z przepisów. W ramach w/w. prac należy uzgodnić 
 z ZDP ostateczną geometrię drogi, zastosowany materiał, konstrukcję jezdni oraz organizację ruchu z Wydziałem Komunikacji i Transportów Starostwie Powiatowym.

- przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz drogi,

- sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo    Budowlane.
 Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach ceny zaoferowanej za przedmiotowe       zamówienie.

- aktualizacji map dla celów projektowych,

- sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną linią przebiegu drogi powiatowej w zakresie niezbędnym dla projektu drogowego oraz instalacji uzbrojenia terenu dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wykonania w ramach podzlecenia uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej niwelacji istniejącego terenu przewidzianego pod obiekty drogowe.

Wymagania dotyczące dokumentacji:

a)    na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- granice określające zakres przebudowy ulicy wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

- istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,

b)   dokumentacja powinna zawierać komplet obliczeń statyczno - wytrzymałościowych oraz ich omówienie.

c)  niwelacje wykonać w przekrojach poprzecznych drogi oraz zjazdach na posesje. Przekroje rozmieścić w odległościach średnio, co 25 m oraz dodatkowo w innych punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta.

W przekrojach podać:

- rzędne terenu w osi dotychczasowej jezdni i przy jej krawędzi,

- rzędne pozostałego terenu w odległościach, co 5 m w pasie drogowym,

- rzędne innych punktów charakterystycznych wg ustaleń projektanta.

Niwelacja terenu sporządzona na aktualnych mapach winna być jedną z podstaw opracowywanych projektów, przedmiarów robót (ziemnych, drogowych, itp.). Mapę               z niwelacją terenu po zakończeniu prac projektowych przekazać do ZDP wraz                            z dokumentacją.

d) przy projektowaniu należy stosować rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999r. Nr 43, poz. 430) ze zm.

e) odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych i dojść do furtek (dostosować wymiary do istniejącej szerokości bram i furtek)  oraz budowę  nowych zjazdów do działek budowlanych niezabudowanych, po prawej i lewej stronie drogi,  oraz budowę przepustów pod nimi.

f)  termin realizacji – zakończenie uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do –     31- 10-2019r.

- Stan istniejący:

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej klasy L (lokalnej). Droga ta na odcinku ( od zakończenia I – go etapu) od km 0+700,00 do km 1+310,00 ma powierzchnię bitumiczną o grubości warstwy ok. 3-4 cm. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi uszkodzeniami - brakiem nawierzchni, spękaniami oraz jest o nieregularnych krawędziach. Szerokość jezdni wynosi ok. 4,00m. Dojazd do działek i posesji zapewniony jest poprzez istniejące zjazdy indywidualne. Na całym odcinku drogi występuje rów prawo-                          i lewostronny. Rowy wzdłuż drogi oraz przepusty pod zjazdami są częściowo zamulone i niedrożne.

W rozpatrywanym rejonie budowy drogi występują następujące istniejące uzbrojenie:

- linia energetyczna,

- słupy oświetleniowe,

- telekomunikacja,

- wodociąg,

- uwzględnić projektowaną kanalizację sanitarną.

- Parametry techniczne projektowanej drogi.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430      z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./ analizowaną drogę należy zaprojektować o następujących parametrach:

- - droga powiatowa klasy L,

- - kategoria obciążenia ruchem KR3,

- - jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,50m.

- - utwardzone obustronne pobocza o szerokości minimum 1,00m.

- - odwodnienie umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi,

- - odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych i dojść do furtek (dostosować wymiary do istniejącej szerokości bram i furtek)  oraz budowę  nowych zjazdów do działek budowlanych niezabudowanych, po prawej i lewej stronie drogi,  oraz budowę przepustów pod nimi.

UWAGA:

Opis przedmiotu zamówienia w projekcie technicznym, kosztorysie, przedmiarach należy wykonać zgodnie z art. 29 ust.1 Prawo zamówień publicznych. Przepisy te mają również w pełni zastosowanie do sposobu opisania równoważności tj. wskazanie w projekcie granic - zakresu tej równoważności.

Zamawiający                                                                                                                                   Wykonawca