Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS

przedmiotu zamówienia pn:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA :

„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej”.

1.Zakres rzeczowy dla Jednostki Projektowej – zawartość opracowania:

- projekt zagospodarowania (plan realizacyjny) terenu objętego opracowaniem 
w granicach ustalonej lokalizacji na aktualnych mapach do celów projektowych,

- projekty drogi, skrzyżowań i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego (profil podłużny opracować w skali 1:100/1000),

- kanał technologiczny - jeżeli dotyczy,

- projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt odwodnienia drogi,

- projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji               w tym chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, parking,  zjazdy na posesje, itd.,

- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących                 z projektowana drogą,

- przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót) oraz kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.04r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- projekt zieleni, zadrzewienia, małej architektury, inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki,

- dokumentację geotechniczną,

- kompletny wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz  z załącznikami,

- wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających  z decyzji                      i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji.

Dokumentację projektową wielobranżową wykonać w 6 egzemplarzach projekt budowlany, w 6 egz. projekt wykonawczy,. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz specyfikacje techniczne w 4 egzemplarzach.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami powinna być w formie papierowej                  w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku USB w dwóch egzemplarzach,

b)  rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf i * dwg

c) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie*.doc                 i pdf.

d) przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym
w formacie *.xls i *PDF.

e) kosztorysy inwestorskie robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym                          w formacie *.xls  lub *.pdf.

f) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone
do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB.

Jednostka projektowa dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie              z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie                   o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w zakresie wynikającym z przepisów. W ramach w/w. prac należy uzgodnić z ZDP ostateczną geometrię drogi, zastosowany materiał, konstrukcję jezdni oraz stałą organizację ruchu z Wydziałem Komunikacji     i Transportów Starostwie Powiatowym.

- przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz drogi,

- sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach ceny zaoferowanej za przedmiotowe zamówienie.

- aktualizacji map dla celów projektowych w tym tereny PKP,

- sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną linią przebiegu ulicy 
w zakresie niezbędnym dla projektu drogowego oraz instalacji uzbrojenia terenu dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- wykonania w ramach podzlecenia uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej niwelacji istniejącego terenu przewidzianego pod obiekty drogowe,

- przeprowadzenia badań geologicznych na podstawie Rozporządzenia MSWiA
z dn. 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.. U. z 1998r. nr 126 poz. 839) oraz Rozporządzenia MTiGM. z dnia 02.03.1999r.                                  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania.

- uzyskanie pozwolenia wodno prawnego lub dokonanie zgłoszenia wodno prawnego na odprowadzenie wód deszczowych – jeżeli dotyczy,

- wykonanie podziału geodezyjnego części działek niezbędnych do wykonania zadania,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (KIP lub RAPORT) – jeżeli dotyczy,

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z pkt. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. "specustawa”.

- termin realizacji – zakończenie uzyskaniem decyzji ZRID – 30-11-2020 r.

Wymagania dotyczące dokumentacji:

- na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- granice pasa drogowego,

- granice określające zakres przebudowy i budowy ulicy wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

- istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,

b) dokumentacja powinna zawierać komplet obliczeń statyczno - wytrzymałościowych oraz ich omówienie.

Niwelacje wykonać w przekrojach poprzecznych drogi oraz zjazdach na posesje. Przekroje rozmieścić w odległościach średnio, co 25 m oraz dodatkowo w innych punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta.

W przekrojach podać:

- rzędne terenu w osi dotychczasowej jezdni i przy jej krawędzi,

- rzędne pozostałego terenu w odległościach, co 5 m w pasie drogowym,

- rzędne innych punktów charakterystycznych wg ustaleń projektanta.

Niwelacja terenu sporządzona na aktualnych mapach winna być jedną z podstaw opracowywanych projektów, przedmiarów robót (ziemnych, drogowych, itp.). Mapę z niwelacją terenu po zakończeniu prac projektowych przekazać do ZDP wraz z dokumentacją.

d) przy projektowaniu należy stosować rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999r. Nr 43, poz. 430) ze zm.

- 2.Stan istniejący:

- Droga powiatowa – ul. Łyżwy,

- Przebieg drogi :  ul. Łyżwy od km  0+000,00 do km  2+593,00 ,

- Początek – skrzyżowanie z ul. 1 Maja   -km  0+000,00

- Koniec                                                     -km  2+593,00

- Długość 2593,00 mb.

- Rodzaj nawierzchni i szerokość jezdni – beton asfaltowy/7,00m na odcinku od 0+000,00 do km 1+875,00 , gruntowa /4,00m od km 1+875,00 do km 2+593,00,

- Pobocza – gruntowe 2x2,00 m,

- Chodnik z błyt betonowych w km 0+000,00 do 0+600,00

- Klasa drogi – L.

- 3.Wytyczne projektowe:

- Droga powiatowa ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej,

- Nazwa -  ul. Łyżwy,

- Przebieg drogi :  ul. Łyżwy od km  0+000,00 (skrzyżowanie z ul. 1 Maja) do km  0+653,00 ,

- Początek – skrzyżowanie z ul. 1 Maja  -km  0+000,00

- Koniec -km  0+653,00

- Długość 653,00 mb.

- Rodzaj nawierzchni i szerokość jezdni – beton asfaltowy/6,50m,

- Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm – szerokości 2,00m na – strona prawa,

- Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm (zjazdy istniejące i działki budowlane niezabudowane) strona lewa, prawa,

- Skrzyżowania:

- ul. 1 Maja (od mostu na rzece Oleśnicy – odcinek 109,00 m),ul. Łyżwy, ul. Głogowa,                         ul. Oleśnicka,

- ul. Łyżwy – ul. Gierymskiego,

- ul. Łyżwy – ul. Czachowskiego,

- ul. Łyżwy – ul. Langiewicza.

- Zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, parking,

- Odwodnienie,

- Kategoria ruchu – KR 3/4

- Pobocza – gruntowe utwardzone  1x1,00 m,

- Klasa drogi – Z.

4.Projekt należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 ze zm.).

- Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dz.U. Nr 62/2001, poz. 627                 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000, poz. 735. [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 137/2006, poz. 984.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie. Dz.U. Nr 201/2005, poz. 1673.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 107/1998,  poz. 679

UWAGA:

Opisu przedmiotu zamówienia w projekcie technicznym, kosztorysie, przedmiarach należy wykonać zgodnie z  art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy te mają również w pełni zastosowanie do sposobu opisania równoważności tj. wskazanie w projekcie granic-zakresu tej równoważności.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

POCZĄTEK ZAKRESU RZECZOWEGO

KONIEC ZAKRESU RZECZOWEGO

109,00m0m

653,00m0m