ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. KONARSKIEGO 20

26-110 SKARŻYSKO – KAMIENNA

tel./fax 041/25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl

Skarżysko – Kamienna, dnia 17.12.2010 r.

ZDP. 3433-99/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na dostawę piaskarki 1 szt. do usuwania śliskości zimowej i gołoledzi spełniającej niżej wymienione podstawowe wymagania:

- ogólne

- piaskarka fabrycznie nowa;

- możliwość posypywania czystą solą oraz materiałami uszorstniającymi: piaskiem,   mieszanką piasku z solą, itp.;

- układ napędowy przenośnika i talerza niezależny od nośnika;

- silnik posypywarki wysokoprężny uruchamiany z kabiny nośnika o mocy min.             12 KM;

- zasobnik oraz cała konstrukcja piaskarki stalowa pokryta powłoką lakierniczą zabezpieczającą przed chemicznym działaniem soli;

- rynna zsypowa oraz talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej;

- pozostałe części stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną zabezpieczającą   przed chemicznym działaniem soli;

- techniczno – eksploatacyjne

- zasobnik piaskarki minimum 6 m3 zabezpieczony od góry kratami uchylnymi   zabezpieczającymi przed dostawaniem się dużych brył soli, kamieni i innych   zanieczyszczeń;

- dostosowana do montażu na podwoziu samochodu ciężarowego o długości skrzyni ładunkowej 5,1 m;

- regulacja szerokości posypywania w minimalnym zakresie od 2 m do 6 m;

- uruchamianie sypania i silnika piaskarki z pulpitu w kabinie kierowcy;

- włączanie światła ostrzegawczego i roboczego z kabiny kierowcy;

- wyposażenie

- pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym;

- światło robocze zamontowane z tyłu piaskarki;

- niezbędne elementy do mocowania i zabezpieczenia posypywarki na skrzyni ładunkowej nośnika.

Istotne warunki zamówienia zawiera projekt umowy – w załączniku.

Ofertę należy przesłać (e-mailem, faksem lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2010 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych: nr tel./fax.              (41) 25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl