| KOSZTORYS OFERTOWY NA ZADANIE PN. : „Dobudowa do budynku szkolnego szybu windowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15”. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zał. nr 2 do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | POZ. | Opis robót |  |  | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość netto |  |
|  | SST |  |  |  | miary |  | jedn. netto | (5 x 6) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE ISTNIEJĄCY BUDYNEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic PCV o pow.ponad 2 m2 |  |  | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 2 d.1. | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko |  |  | m | 9,60 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego |  |  | m3 | 6,435 |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  | m3 | 2.723 |  |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 |  |  | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) |  |  | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm |  |  | m | 15,00 |  |  |  |
| 2 |  | FUNDAMENTY |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0125-04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 18 cm z darnią z przewozem taczkami |  |  | m2 | 86,898 |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-01 0201-06 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  | m3 | 86,308 |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m |  |  | m3 | 13,782 |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0202-03 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  | m3 | 6,133 |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m z zastosowaniem pompy do betonu pod podjazd |  |  | m3 | 7,649 |  |  |  |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej |  |  | m3 | 28,559 |  |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0901-01 | Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. rapówka |  |  | m2 | 48,815 |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa |  |  | m2 | 48,815 |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa Krotność = 2 48,815 |  |  | m2 | 48,815 |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach |  |  | m2 | 48,820 |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 0-17 0929-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa |  |  | m2 | 48,820 |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych tynk marmolit |  |  | m2 | 48,820 |  |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II, szerokość 0.8-1.5 m |  |  | m3 | 80,00 |  |  |  |
| 21 d.2 | NNRNKB 202 0230c-01 | (z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu |  |  | m3 | 2,64 |  |  |  |
| 3 |  | ŚCIANY |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.3 | KNR 2-02 0115-01 | Ściany budynków wielokond.z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. |  |  | m2 | 223,878 |  |  |  |
| 23 d.3 | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków |  |  | szt | 7,00 |  |  |  |
| 25 d.3 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych |  |  | m | 22,00 |  |  |  |
| 26 d.3 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |
| 27 d.3 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych |  |  | m | 18,00 |  |  |  |
| 28 d.3 | KNR-W 2-02 0128-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. ponad dachem z klinkieru |  |  | m3 | 0,594 |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10 cm |  |  | m2 | 139,92 |  |  |  |
| 30 d.3 | KNR 0-17 2609-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży |  |  | m2 | 5,49 |  |  |  |
| 31 d.3 | KNR 0-17 2609-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły |  |  | szt. | 690,00 |  |  |  |
| 32 d.3 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach |  |  | m2 | 139,92 |  |  |  |
| 33 d.3 | KNR 0-17 2609-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach |  |  | m2 | 5,49 |  |  |  |
| 34 d.3 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym |  |  | m | 56,60 |  |  |  |
| 35 d.3 | KNR 0-17 0929-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa |  |  | m2 | 145,41 |  |  |  |
| 36 d.3 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych tynk akrylowy |  |  | m2 | 145,41 |  |  |  |
| 37 d.3 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m |  |  | m2 | 172,14 |  |  |  |
| 4 |  | STROPY |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.4 | KNR 2-02 0216-01 | Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  | m2 | 64,434 |  |  |  |
| 39 d.4 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 2 |  |  | m2 | 64,43 |  |  |  |
|  |  | 64,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.4 | NNRNKB 202 0227-02 | (z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 6-9 |  |  | m3 | 3,063 |  |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  | m3 | 6,425 |  |  |  |
| 42 d.4 | NNRNKB 202 0291-02 | (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi |  |  | t | 1,20 |  |  |  |
| 5 |  | POKRYCIE DACHOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.5 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe, dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |  |  | m3 | 0,68 |  |  |  |
| 44 d.5 | NNRNKB 202 0421-01 | (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych |  |  | m2 | 32,64 |  |  |  |
| 45 d.5 | KNR AT-09 0102-01 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m |  |  | m2 | 32,64 |  |  |  |
| 46 d.5 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa |  |  | m2 | 25,50 |  |  |  |
| 47 d.5 | KNR 0-15II 0522-06 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 171 mm przy rozstawie łat 120 cm |  |  | m2 | 32,64 |  |  |  |
| 48 d.5 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy opowlekanej |  |  | m | 10,20 |  |  |  |
| 49 d.5 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej |  |  | m | 22,80 |  |  |  |
| 50 d.5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kominy podsufitka ogniomur |  |  | m2 | 18,84 |  |  |  |
| 51 d.5 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 52 d.5 | NNRNKB 202 1027-01 | Montaż włazu dachowego |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 53 d.5 | kalk.indywidualna | Montaż daszków nad drzwiami z poliwęglanu |  |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |
| 6 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.6 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym |  |  | m3 | 2,578 |  |  |  |
| 55 d.6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym |  |  | m3 | 2,578 |  |  |  |
| 56 d.6 | NNRNKB 202 0618-02 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 |  |  | m2 | 17,188 |  |  |  |
| 57 d.6 | KNR-W 2-02 0608-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 12 cm |  |  | m2 | 12,508 |  |  |  |
| 58 d.6 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko |  |  | m2 | 17,188 |  |  |  |
| 59 d.6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 |  |  | m2 | 17,188 |  |  |  |
| 60 d.6 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną |  |  | m2 | 37,523 |  |  |  |
| 61 d.6 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach |  |  | m2 | 37,530 |  |  |  |
| 62 d.6 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach |  |  | m2 | 281,769 |  |  |  |
| 63 d.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł |  |  | szt. | 12,00 |  |  |  |
| 64 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |  |  | m2 | 37,53 |  |  |  |
| 65 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  | m2 | 192,642 |  |  |  |
| 66 d.6 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania |  |  | m2 | 96,32 |  |  |  |
| 67 d.6 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  | m2 | 96,32 |  |  |  |
| 7 |  | PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SCHODY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.7 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej |  |  | m3 | 16,515 |  |  |  |
| 69 d.7 | NNRNKB 202 0229-02 | (z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 8-10 |  |  | m3 | 1,541 |  |  |  |
| 70 d.7 | NNRNKB 202 0291-02 | (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi |  |  | t | 0,20 |  |  |  |
| 71 d.7 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m2 | 44,670 |  |  |  |
| 72 d.7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. |  |  | m | 13,20 |  |  |  |
| 73 d.7 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm |  |  | m2 | 44,669 |  |  |  |
| 74 d.7 | KNR-W 2-02 1207-02 | Balustrady chromoniklowe |  |  | m | 67,22 |  |  |  |
| 75 d.7 | KNR 2-02 0901-01 | Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. rapówka |  |  | m2 | 15,532 |  |  |  |
| 76 d.7 | KNR 0-17 2609-06 | - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach |  |  | m2 | 15,53 |  |  |  |
| 77 d.7 | KNR 0-17 0929-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa |  |  | m2 | 15,53 |  |  |  |
| 78 d.7 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych tynk marmolit |  |  | m2 | 15,53 |  |  |  |
| 8 |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 d.8 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne |  |  | m2 | 4,20 |  |  |  |
| 80 d.8 | KNR 0-19 1024-06 analogia | Montaż drzwi jednoskrzydłowych z naświetlami ognioodpornych EI30 |  |  | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 81 d.8 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone |  |  | m2 | 5,67 |  |  |  |
| 82 d.8 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do maszynowni EI30 |  |  | m2 | 1,89 |  |  |  |
| 9 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 d.9 | KNR 5-08 0802-06 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 |  |  | szt. | 4,00 |  |  |  |
| 84 d.9 | KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm |  |  | szt. | 40,00 |  |  |  |
| 85 d.9 | KNR 5-08 0809-04 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie |  |  | szt. | 40,00 |  |  |  |
| 86 d.9 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm |  |  | m | 12,00 |  |  |  |
| 87 d.9 | KNR-W 5-10 0321-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubości 4 z mas mineralno-bitumicznych |  |  | m2 | 11,50 |  |  |  |
| 88 d.9 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. |  |  | m2 | 1,80 |  |  |  |
| 89 d.9 | KNR-W 5-10 0314-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III |  |  | m3 | 7,80 |  |  |  |
| 90 d.9 | KNR-W 5-10 0316-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III |  |  | m3 | 7,80 |  |  |  |
| 91 d.9 | KNR-W 5-10 0322-02 | Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego o gr. 3 cm |  |  | m2 | 11,50 |  |  |  |
| 92 d.9 | KNR-W 5-10 0322-08 | Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 | 1,80 |  |  |  |
| 93 d.9 | KNR 5-10 0103-04 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych |  |  | m | 26,00 |  |  |  |
| 94 d.9 | KNR 5-10 0118-04 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem |  |  | m | 14,00 |  |  |  |
| 95 d.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x1,5 |  |  | m | 70,00 |  |  |  |
| 96 d.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x2,5 |  |  | m | 30,00 |  |  |  |
| 97 d.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 5x6 |  |  | m | 18,00 |  |  |  |
| 98 d.9 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 |  |  | m | 36,00 |  |  |  |
| 99 d.9 | KNR 5-08 0309-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem gniazdo telefoniczne RJ-45n/t |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 100 d.9 | KNR 5-08 0303-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo |  |  | szt. | 8,00 |  |  |  |
| 101 d.9 | KNR 5-08 0309-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem |  |  | szt. | 4,00 |  |  |  |
| 102 d.9 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  | szt. | 7,00 |  |  |  |
| 103 d.9 | KNR 5-08 0504-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych |  |  | szt. | 9,00 |  |  |  |
| 104 d.9 | KNR 5-08 0511-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych |  |  | szt. | 6,00 |  |  |  |
| 105 d.9 | KNR 5-08 0501-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) |  |  | kpl. | 15,00 |  |  |  |
| 106 d.9 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica TM wraz z wyposażeniem |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 107 d.9 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica T1 wraz z wyposażeniem |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 108 d.9 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica T2 wraz z wyposażeniem |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 109 d.9 | KNR 5-08 0401-01 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących grzejniki elektryczne 1,5 KW |  |  | aparat | 5,00 |  |  |  |
| 110 d.9 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) grzejniki 1,5KW |  |  | szt. | 5,00 |  |  |  |
| 111 d.9 | KNR 5-08 0402-01 analogia | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) dobudowa zabezpieczeń do tablicy głównej szkoły |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 10 |  | WINDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 d.10 | KNR 7-33 0104-03 | Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szyb.do 1 m/s z drzwiami aut.o nośn.do 800 kg i o wys.kondyg.do 2.80 - do 6 przystanków |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 113 d.10 | analiza własna | Dźwig osobowy wg opisu - urządzenie wraz z dokumentacją techniczną montażu badaniem i rejestracją UDT |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 11 |  | PORĘCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 d.11 | KNR-W 2-02 1209-01 | Poręcze stalowe z pochwytem fi 40 malowana farbą akrylową na wysoki połysk. |  |  | m | 324 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................		                      (miejscowość, data)

( Nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych                                                                                               								 do  reprezentowania firmy