Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Lokalizacja:

Skarżysko-Kamienna

ul. Szkolna 15

# dz. nr ewid. 15

pow. skarżyski

woj. świętokrzyskie

Inwestor:

Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo

ul. Legionów 131

Skarżysko-Kamienna

woj. świętokrzyskie

Opracował:

Skarżysko-Kamienna, Czerwiec 2010

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa do istniejącego budynku szkolnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz szybu windy dla osób niepełnosprawnych..

- Wykaz istniejących obiektów.

Na działce znajduje się budynek szkolny oraz kilka małych budynków gospodarczych w dużej odległości od głównego budynku.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane przy realizacji dobudowy do budynku szkonego - roboty na wysokości i roboty ziemne.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

  - Podczas wykonywania robót ziemnych:

    - Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją.

    - Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych.

    - Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem   kierownictwa budowy. W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędzia na drewnianych trzonkach.

    - Teren na którym są prowadzone roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające.

    - Wykopy powinny być wygrodzone  barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.

    - W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami.

    - Nachylenie dla skarp nieobciążonych przy wykopach fundamentowych dla głębokości 5 m powinno wynosić dla gruntów: nasypowe, piaski, żwir - 1:1,25: piaszczysto - gliniaste 1:0,5: gliny - 1:0,33 : łupki zwietrzałe -1:0,10: less -1:0,50.

    - Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione.

    - Wykopy wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian.

    - Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno II lub IV klasy.

    - Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów.

    - Deskowanie  rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierani ścian. Schodzić i wychodzić do wykopu można jedynie po drabinkach lub schodniach.

    - Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:      3,0m - jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku: 4,0m - jeśli poziomy są jednakowe: 6,0m jeśli dno wykonanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie mniej niż 1,0m. Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu.

    - Koparki powinny zachowywać odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów.

    - Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką, a środkiem transportowym znajdowali się ludzie.

    - Samochody powinny być tak usytuowane, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.

    - Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.

    - W przypadku konieczności dokonywania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć.

    - Odległość między krawędzią wykopu a składowaniem gruntu powinna hycnie mniejsza niż 3,0m przy gruntach przepuszczalnych: 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

    - Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mnie/szef niż 1,0m od krawędzi wykopu odeskowanego, chyba, że pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.

    - Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nie umocnionych.

    - W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska: do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

  - Przy eksploatacji i montażu rusztowań:

    - Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku.

    - Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości > 10 m/s.

    - Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

    - Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą pracować jako wsporniki.

    - Deski pomostowe muszą opierać się co najmniej na 3 leźniach, a sztukowanie jest dozwolone tylko na leźniach.

    - Drabiny rusztowa należy ustawić tak, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski.

    - W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika.

    - Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie, sprawdza się szczególnie pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnie i bieżni, poprawność przymocowania do ścian budynku, prawidłowość założenia złączy, dokręcenia śrub.

    - Przy stosowaniu wieź wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność  lub zakaz przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien odbyć się przegląd wieź będących w użytku. Stan rusztowań powinien być sprawdzony okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania.

  - Przy robotach dekarskich i blacharskich:

- W trakcie wykonywania robót dekarskich robotnicy są zagrożeni upadkiem z wysokości. Niebezpieczne mogą być spadające materiały i narzędzia. Tak więc dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny być kryte przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzone w bariery i odbojnice. Ponadto należy bezwzględnie przeciwdziałać spadaniu /zrzucaniu/ z dachu wszelkich przedmiotów i materiałów: nie wolno też wykonywać na dachu prac przygotowawczych, np. prostowania blachy.

- Dekarze i pracownicy pracujący na dachu powinni być zabezpieczeni przez pasy ochronne, specjalne drabinki szerokości 250mm do poruszania się na pochyłe/ nawierzchni oraz w odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. Przy pracach na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych , a także przy pracy na krawędzi dachu robotnicy muszą, być bezwzględnie przywiązani linami średnicy 10-20 mm.

  - przy robotach malarskich:

    - Podczas wykonywania robót malarskich na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na stabilne ustawienie rusztowań, pomostów, drabin itp. zgodne z obowiązującymi przepisami.

    - Maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Niedopuszczalne jest wykonywanie metodą natryskową oraz szlifowanie powłok z materiałów zawierających w swoim składzie chromu i ołowiu bez stosowania ochronnych maseczek na nos i usta, które zapobiegają wdychania szkodliwych pyłów i substancji lotnych.

    - Matowanie metodą natryskową powinni wykonywać specjalnie przeszkoleni pracownicy.

    - Podczas  wykonywania  w  pomieszczeniach  zamkniętych  prac  z  zastosowaniem  preparatów zawierających lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy dobrze wentylować te pomieszczenia. Czas pracy w takich pomieszczeniach nie powinien przekraczać 4godz.

    - W trakcie pracy z preparatami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne oraz w miejscach, gdzie są one przechowywane , należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia oraz stosowania urządzeń mogących powodować iskrzenie.

    - Przed użyciem farb należy zawsze zapoznać się z informacjami dotyczącymi BHP podanymi przez producenta na opakowaniu lub w instrukcji stosowania.

  - przy robotach tynkarskich:

- Przy tynkowaniu ręcznym:

  - Czynności narzucania zaprawy na ściany, a szczególnie na sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych.

  - Zewnętrzne obramowanie okienne trzeba tynkować z rusztowań zewnętrznych a nie z otworów okiennych.

  - Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych otwór okienny powinien być zabezpieczony balustradą.

  - Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań przesławnych, nie wolno natomiast stawiać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji.

  - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

W ramach zapobiegania wszelkim mogącym wystąpić niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy zapewnić pracownikom odpowiednią organizacje pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz zapewnić wszelkie niezbędne środki techniczne.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na przedmiotowym obiekcie powinni być wyposażeni w osobistą odzież ochronna, kaski i odpowiednie buty odporne na wgniecenia.