Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:   2009

Autorefraktometr z keratometrem szt. 1

| LP | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane- odpowiedź Wyk. TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Zakres badanej wady sferycznej od - 30 D do + 22D (krok: 0,12; 0,25) | TAK |  |
| 2 | Zakres badanej wady cylindrycznej od -10 D do + 10 D (krok: 0,12; 0,25) | TAK |  |
| 3 | Minimalna średnica źrenicy 2,5 mm | TAK |  |
| 4 | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
| 5 | Promień krzywizny rogówki od 5,5 mm do 10 mm z krokiem 0.01 mm | TAK |  |
| 6 | Moc refrakcji rogówki od 3375 D do 61.25 D (dla n=1,3375) | TAK |  |
| 7 | Start pomiaru opcjonalnie autostart lub pomiar ręczny | TAK |  |
| 8 | Wizualizacja wyników na monitorze CRT | TAK |  |
| 9 | Specjalny przełącznik IOL w celu dostosowania urządzenia do cech właściwych dla osoby posiadającej soczewki IOL | TAK |  |
| 10 | Automatyczne rozluźnienie akomodacji | TAK |  |
| 11 | Pomiar PD | TAK |  |
| 12 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 13 | Możliwość przełączenia znaku cylindra (+/-/mieszany) | TAK |  |
| 14 | Tryb oszczędzania energii | TAK |  |
| 15 | Tryb pomiarowy: keratometria./refrakcja, refrakcja, keratometria | TAK |  |
| 16 | Automatyczne ustawianie głowicy pomiarowej w kierunkach: lewo/prawo, góra/dół | TAK |  |

| 17 | Automatyczny przejazd głowicy pomiarowej pomiędzy prawym i lewym okiem | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka | TAK |  |
| 19 | Zasilanie: AC 240 V +/-10 %; 50 / 60 Hz | TAK |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 22 | Serwis gwarancyjny | Tak |  |
|  |  | Podać |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

1). Parametry techniczne udokumentować odpowiednimi katalogami producenta.