Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:      (wymagany 2009 )

PERYMETR   KOMPUTEROWY szt. 1

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMACANIA OGÓLNE |  |  |  |
| A. | PROGRAM BADAN - Pola Testowe |  |  |
| 1 | Pełne 50 stopni | TAK |  |
| 2 | Centralne 30 stopni | TAK |  |
| 3 | Peryferyjne 30 stopni - 50 stopni | TAK |  |
| 4 | Plamkowe 10 stopni | TAK |  |
| 5 | Jaskrowe 22 stopni do 50 stopni | TAK |  |
| 6 | Rozszerzone nosowo 50 stopni, skroniowo 80 stopni | TAK |  |
| 7 | Przesiewowe 30 stopni | TAK |  |
| B. | STRATEGIA BADAN |  |  |
| 1 | Strategia badania bodźcem niebieskim na żółtym tle "Blue on Yellow" | TAK |  |
| 2 | Nadprogowa | TAK |  |
| 3 | Progowa | TAK |  |
| 4 | Odsiewowa | TAK |  |
| 5 | Szybka progowa | TAK |  |
| 6 | Obuoczna BSV | TAK |  |
| C. | KONTROLA FIKSACJI |  |  |
| 1 | Kontrola położenia ślepej plamki (11 punktów) Heijl - Krakau | TAK |  |
| 2 | Cyfrowa autodetekcja położenia oka | TAK |  |
| D. | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 1 | Archiwizacja danych pacjenta z wynikiem badań | TAK |  |
| 2 | Możliwość exportu i importu wyników badań pomiędzy komputerami | TAK |  |
| 3 | Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG | TAK |  |
| 4 | Prezentacja badań w skali: numerycznej (dB), skali szarości,, kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej, krzywa Bebbiego | TAK |  |
| E. | DANE TECHNICZNE | TAK |  |
| 1 | Liczba punktów testowych : 168 + 120 dla Blue on Yellow | TAK |  |
| 2 | Zakres badanego pola : 100 (stopni) | TAK |  |
| 3 | Wielkość bodźca : III w/g Goldmanna | TAK |  |
| 4 | Rodzaj bodźca : od 0,3 asb do 1000 asb | Podać |  |
| 5 | Oświetlenie tła : 10 asb ustawienie automatyczne, białe | Podać |  |
| 6 | Czas reakcji pacjenta na bodziec dostosowywany automatycznie do odpowiedzi pacjenta od 0,1 do 9,9 s | TAK |  |
| 7 | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
| 8 | Elektrycznie requlowana wysokość podbródka | TAK |  |
| 9 | Podgląd oka kamerą CCD | TAK |  |
| 10 | Funkcja auto -diagnostyki urządzenia | TAK |  |
| 11 | Ergonomiczna budowa czaszy perymetru i system wentylacji wewnątrz czaszy, typ czaszy zamkniętej również od frontu. | TAK |  |
| F. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Komputer sterujący: typu PC, system operacyjny Windows XP, 2 GB RAM, procesor 2 x 2 GHz lub szybszy | Podać |  |
| 2 | Monitor LCD min 19" | TAK |  |
| 3 | Drukarka atramentowa kolorowa | TAK |  |
| 4 | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem pod czaszę perymetru | TAK |  |
| 5 | Przesłonka oka | TAK |  |
| 6 | Biurko pod komputer | TAK |  |
| G. | POZOSTAŁE DANE |  |  |
| 1 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  |  | Podać |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

Wykonawca winien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć do oferty :

1. Udokumentowane  odpowiednimi katalogami producenta  parametry techniczne.