Opis do projektu zagospodarowania.

Opis do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na dobudowie do budynku szkolnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz szybu windowego  dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren działki nr ewid. 15 położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Szkolnej 15.

Opracowanie wykonuje się na wniosek inwestora – Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej - na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zn. PŚ.III-7331/34/10.

- Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

- zabudowa usługowa.

- Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla projektowanej inwestycji:

- powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji: 75,50m2

- szerokość elewacji frontowej: bez zmian,

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: 11,50m

- geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych: 9st. (max. 45st.)

- kierunek głównej kalenicy: równoległy do ul. Szkolnej,

- stosunek powierzchni projektowanej inwestycji do powierzchni działki: 0,3775% (max. 1%),

- powierzchnia biologicznie czynna: 76% (min. 20%),

- Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w trakcie przygotowania inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu – teren budowy przedmiotowej inwestycji nie będzie znacząco ingerował w istniejące zagospodarowanie terenu,

- przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako mogąca znacząco wpływać na środowisko naturalne w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie będzie oddziaływać na Obszar natura 2000.

- obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji – przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinania istniejących drzew lub krzewów,

- Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- wjazd na działkę istniejący z ul. Szkolnej,

- inwestycja nie wymaga przekładania lub zbliżenia do istniejących na działkach sieci uzbrojenia podziemnego,

- przyłącze energii elektrycznej z istniejącej sieci na przedmiotowym terenie, projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem dźwigu osobowego wg odrębnego opracowania,

- projekt instalacji CO wg odrębnego opracowania.

- Ustalenia dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich – projektowana inwestycja nie będzie powodować hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania. Nie spowoduje także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Budynek (dobudowa) nie pozbawi także osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ze środków łączności. Kształt i wielkość budynku nie pozbawi też dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Prowadzone roboty budowlane nie będą zajmować terenów działek sąsiednich nie będących własnością inwestora.

- Ustalenia w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, na terenach narażonych niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

- Inne warunki – inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Zestawienie całkowitej powierzchni działki nr ewid. 15 (obszar ABCDA na mapie do celów projektowych obejmuje tylko część działki nr 15):

  - powierzchnia zabudowy istniejąca: 1252,30m2

  - powierzchnia zabudowy projektowana: 75,50m2

  - powierzchnia zabudowy budynki gospodarcze i inne: 0,00 m2

  - powierzchnia wjazdu, dojścia i dróg wewnętrznych: 3472,2m2

  - powierzchnia zieleni urządzonej: 15200,00m2

# Łączna powierzchnia działek A-B-C-D-A: 20000m2

# Wielkość projektowanej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3775 %