Projekt dobudowy do budynku szkolnego

podjazdu dla osób niepełnosprawnych i szybu windowego windy dla osób  niepełnosprawnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy do istniejącego budynku szkoły zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz szybu windy dla osób niepełnosprawnych.

Inwestor: Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Lokalizacja obiektu: ul. Szkolna 15, Dz. nr 15, Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie.

Opis techniczny dobudowy.

- Zakres dobudowy.

  - dobudowanie szybu windowego wraz z podestami i pomieszczeniami dodatkowymi,

  - wykonanie instalacji wewnętrznych w części dobudowanej (przedmiot odrębnego opracowania projektowego),

  - montaż windy o napędzie hydraulicznym (przedmiot odrębnego opracowania projektowego),

  - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami,

  - roboty wykończeniowe.

- Charakterystyka części dobudowanej.

Część dobudowana wykonana w technologii tradycyjnej, ściany murowane z elementami żelbetowymi. Stropy (podesty) żelbetowe monolityczne. 3 kondygnacje, poziom 0,00 wyniesiony na wysokość 1,40m od poziomu terenu. Dostęp z poziomu terenu na poziom 0,00 schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Część dobudowana połączona na każdej kondygnacji z częścią istniejącą drzwiami, wykonanymi w miejscu okien części istniejącej. Dach części dobudowanej harmonizujący się z dachem części istniejącej. Część dobudowana zdylatowana od części istniejącej.

- Elementy dobudowy obiektu

Fundamenty – ławy fundamentowe dobudowy żelbetowe monolityczne o wymiarach 110x40 i 70x40 (przy ścianie istniejącego budynku zdylatowane dylatacją styropianową). Zbrojone jak na rysunkach konstrukcyjnych. Posadowione na głębokości 2,25m. poniżej poziomu terenu (na poziomie posadowienia istniejącego budynku). Fundamenty podjazdu dla osób niepełnosprawnych betonowe monolityczne do poziomu terenu. Powyżej poziomu ternu z bloczków betonowych do zadanej wysokości.

Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych o grubości 38 i 25cm. Izolowane pionowo lepikiem asfaltowym. Izolacja pozioma – papa asfaltowa.

Ściany zewnętrzne obiektu – z pustaków ceramicznych Porotherm 25cm, docieplone styropianem o grubości 10cm (wsp. k=0,3), obustronnie tynkowane.

Ściany wewnętrzne – nośna z pustaków ceramicznych 25cm obustronnie tynkowana, działowe nie występują. Przewody wentylacyjne z pustaków PW.

Stropy – żelbetowe płytowe wylewane na miejscu, grubości płyt 10 i 15 cm, zbrojone wg rysunków konstrukcyjnych. Płyta stropowa wieńcząca nad pomieszczeniem gospodarczym – z wyłazem na dach (otwór w płycie 60x60cm). Płyta wieńcząca ocieplona wełną mineralną gr. 14cm ułożoną luźno na warstwie paroizolacji. Wieńce zewnętrzne o wymiarach 20x30 dodatkowo ocieplone styropianem 5cm(+10cm ocieplenia właściwego), wieńce zewnętrzne przyziemia 25x20, wieńce wewnętrzne o wymiarach 25x30 i 38x20. Szczegóły zbrojenia wieńców w części konstrukcyjnej projektu. Od strony istniejącego budynku płyty wspornikowe zdylatowane dylatacją ze styropianu – wg rysunków konstrukcyjnych.

Nadproża – żelbetowe prefabrykowane, L19 wg zamieszczonego na rysunku konstrukcyjnym wykazu. Na ostatniej kondygnacji nadproża zintegrowane z wieńcem. Zbrojone wg rysunków konstrukcyjnych.

Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych – żelbetowe, izolowane od podłoża, oparte na ściankach z bloczków betonowych. Szczegóły wykonania w części konstrukcyjnej projektu. Poręcze metalowe zamontowane na określonych wysokościach – 1,10m. od poziomu terenu schody, 0,90(0,75) od poziomu terenu podjazd dla niepełnosprawnych.

Stolarka okienna i drzwiowa – okienna typowa oraz indywidualna z PCV, wg zamieszczonych wykazów. Drzwi zewnętrzne automatyczne, dwuskrzydłowe oraz rozwierane jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne – do pomieszczeń gospodarczych pełne, do części istniejącej szklone z naświetlem.

Tynki – zewnętrzne tynk mineralny (barwiony – biały, nawiązujący do części istniejącej) na siatce, wewnętrzne cementowo wapienne lub gipsowe. Ściany cokołu tynkowane tynkami strukturalnymi kamyczkowymi w kolorze brązowym.

Podłogi i posadzki – wewnątrz posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Na zewnątrz płytki mrozoodporne – również antypoślizgowe. Posadzki z cokolikiem z płytek na ścianach. Na piętrach płytki na warstwie wyrównawczej. Na parterze konstrukcja podłogi z izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Szczegóły na przekrojach pionowych.

Konstrukcja więźby dachowej – krokwiowa ze ścianką stolcową w kalenicy, drewniana, niezależna od istniejącej więźby dachowej. Dach dwuspadowy. Murłaty kotwione w wieńcu.

Pokrycie dachowe – blacha trapezowa T18x720 0,75 na łatach i kontrłatach. Kontrłaty na folii dachowej paroprzepuszczalnej. Obróbki blacharskie ogniomuru z blachy ocynkowanej malowanej. Kolor pokrycia harmonizujący z częścią isniejącą. Spadek połaci dachowych 9st. (15%).

Rynny i rury spustowe – blaszane, malowane, średnice i układ pokazano na rysunku rzutu dachu.

Instalacje – elektryczna, CO. Instalacje są przedmiotem odrębnego opracowania projektowego.

Dźwig osobowy – o napędzie hydraulicznym, maszynownia na parterze w pomieszczeniu obok szybu (projekt dźwigu osobowego wg odrębnego opracowania).

4. Podstawowe dane dobudowy:

Powierzchnia użytkowa dobudowy:

35,52m2

Powierzchnia zabudowy dobudowy:

75,50m2

Kubatura dobudowy:

412,39m3

Powierzchnia użytkowa całkowita przed / po dobudowie:

2418,00m2 / 2453,52m2

Powierzchnia zabudowy dobudowy:

1252,30m2 / 1327,80m2

Kubatura przed / po dobudowie:

14160,00m3 / 14572,39m3