Zał. nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena netto zł | Wartość netto zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Dach |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m | m2 | (42.73+ 46.56+ 17.22+ 22.42+ 10.96)*11.5+ 11.42*10+ (8.36+8.93+ 17)*10 = 2065.835 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 42.73+ 46.56+ 17.22+ 22.42+ 10.96+ 11.56+17+ 8.9+8.3 = 185.650 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 11.5*10+2+ 10*2 = 137.000 |  |  |
| 4 d.1 | kalkulacja indywid, | Dodatkowe mocowanie pokrycia z blachy za pomocą wkrętów | m2 | 8.8 *46.65+ 42.73*8.8+ 8.8*40.44*2- 1.4*1.15*32 = 1446.768 |  |  |
| 5 d.1 | kalkulacja indyw, | Uszczelnienie dachu przy oknach dachowych i okapie piankąi sylikonem dachowym | m | 80+185.65 = 265.650 |  |  |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 0517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | 185.65 |  |  |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 0519-04 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm | m | 137 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535- 08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5*(2+0.4)*2+ 10*(2+0.4)*2 = 72.000 |  |  |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kominy | m2 | 5*(2+0.4)*2+ 10*(2+0.4)*2 = 72.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 0-17 2609- 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 5*(2+0.4)*2+ 10*(2+0.4)*2 = 72.000 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 0-17 0926- 03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 5*(2+0.4)*2+ 10*(2+0.4)*2 = 72.000 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 15 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0322- 02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 200 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0919-20 analogia | Wymiana zamkniec przy oknach | szt. | 20 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 4-01 1210-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 | 32*1.4*1.15 = 51.520 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0701- 02 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowowapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 40+6.46*12 = 117.520 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 0-17 2609- 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Krotność = 2 | m2 | 117.52 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 0-17 0926- 03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 117.52 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 0-17 2609- 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 40 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 0-17 2609- 03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt. | 120 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena netto zł | Wartość netto zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | Malowanie sal i korytarzy |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1204- 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 600 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 4-01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 200 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 400 |  |  |

| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto: |  |  | ---- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |
| Podatek VAT ............ |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |
| Ogółem łączna cena ofertowa brutto: |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................