D.03.02.02	PODNIESIENIE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ, KRATKI ŚCIEKOWEJ LUB STUDZIENKI TELEKOMUNIKACYJNEJ, ZASUWY WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ

- WSTĘP.

- Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podniesieniem studzienek ściekowych  w ramach przebudowy drogi powiatowej 
nr 0591T.

- Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej  SST obejmują podniesienie studzienek ściekowych lub kratek ściekowych lub studzienek telekomunikacyjnych.

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami definicjami podanymi w D-M.-00.00.00.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 	                      z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY.

- Beton

W celu podniesienia studzienki ściekowej, kratki ściekowej na wymaganą wysokość należy wykonać “kominek” z betonu co najmniej B-30 “na mokro”.

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 “Beton zwykły”. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wydany przez producenta na wbudowaną mieszankę betonową stwierdzający zgodność jej cech z wymaganiami normowymi.

- Zaprawa cementowa 1 : 3 - wg. PN-90/B-14501.

c) Ramę do umocowania pokrywy studzienek telekomunikacyjnych

Ramę do umocowania pokrywy studni kablowej należy wykonać z elementów stalowych zgodnie z normą   BN-73/3233-03 „Ramy i oprawy pokryw”.

- SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu zaakceptowanego                      przez Inżyniera i takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do wykonywania robót mogą być przydatne piły do cięcia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej i inny drobny sprzęt.

- TRANSPORT.

Dowóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywać się przy użyciu środków transportowych uniemożliwiających:

- segregację składników

- zmianę składu mieszanki

- zanieczyszczenie mieszanki

- zmianę konsystencji

- WYKONANIE ROBÓT.

- Demontaż górnej części studzienki ściekowej lub kratki ściekowej.

Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób by nie uszkodzić wpustu studzienki czy kratki ściekowej. Pozostałe elementy studzienki powinny pozostać w stanie poprzedzającym demontaż.

- Wykonanie nadbudowy - “kominka”.

Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia włazu studzienki ściekowej czy kratki ściekowej na wymaganą wysokość zalecaną przez Inżyniera, należy powierzchnię dokładnie oczyścić.

Następnie należy wykonać deskowanie zapewniające odpowiedni kształt, wymiary i wygląd zewnętrzny “ kominka”.

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ją wibratorem wgłębnym, dopuszcza się za zgodą Inżyniera zagęszczenie ręczne.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach wyższych niż +5oC. Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości mniejszej niż 0,75 m.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem i wstrząsami                   a potem prowadzić pielęgnację betonu poprzez zraszanie wodą..

Wymiary i sposób wykonania nadbudowy powinny gwarantować stabilne i szczelne umocnienie włazu lub  kratki ściekowej.

Następnie należy zamontować właz studzienki lub kratkę ściekową. Tak wykonaną z betonu powinna być od strony zewnętrznej pokryta materiałem izolacyjnym zaakceptowanym                   przez Inżyniera.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami “Katalogiem Budownictwa”          i “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”.

- KONTROLA JAKOŚCI.

Obejmuje sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru wykonanej nadbudowy i ocenę wizualną.

- OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest 1 szt. podniesionej na odpowiednią wysokość studzienki ściekowej lub kratki ściekowej.

- ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodności z SST, odpowiednimi normami                        i poleceniami wydanymi w czasie trwania robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność za 1 szt. podniesionej na odpowiednią wysokość studzienki ściekowej lub kratki ściekowej lub studzienki telekomunikacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem                 i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót

- demontaż

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej

- pielęgnację betonu

- rozebranie deskowania

- izolację zewnętrznej powierzchni “kominka’

- zamontowanie włazu lub  kratki ściekowej

- pomiary kontrolne.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-88/B-06250 - “Beton zwykły”.

“Katalog Budownictwa”

“Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych”.