Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2a do  SIWZ

Zał. nr … do umowy z dnia …..............

Kosztorys Ofertowy

na zadanie pn:

„Wykonanie prac remontowo – budowlanych na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w budynku przy ul. Szkolnej 
w Skarżysku – Kamiennej”.

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | cena jedn. | wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 2 d.1 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 20,92 |  | 0,00 zł |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,18 |  | 0,00 zł |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 65,94 |  | 0,00 zł |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 146,62 |  | 0,00 zł |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 65,94 |  | 0,00 zł |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 146,93 |  | 0,00 zł |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 212,87 |  | 0,00 zł |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 65,94 |  | 0,00 zł |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 65,94 |  | 0,00 zł |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 20,64 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 17 d.2 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 19,75 |  | 0,00 zł |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 19,75 |  | 0,00 zł |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 20 d.2 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,18 |  | 0,00 zł |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 23 d.2 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 24 d.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 25 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 79,94 |  | 0,00 zł |
| 26 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 199,84 |  | 0,00 zł |
| 27 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 189,84 |  | 0,00 zł |
| 28 d.2 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 29 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 269,78 |  | 0,00 zł |
| 30 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 79,94 |  | 0,00 zł |
| 31 d.2 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 14,40 |  | 0,00 zł |
| 32 d.2 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 23,00 |  | 0,00 zł |
| 33 d.2 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 79,94 |  | 0,00 zł |
| 34 d.2 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 79,94 |  | 0,00 zł |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 36 d.2 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 37 d.2 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 38 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 39 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 40 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 41 d.2 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 42 d.2 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 43 d.2 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 44 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 45 d.2 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 46 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 49 d.3 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,18 |  | 0,00 zł |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 54 d.3 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -materiał z odzysku | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 58 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 72,48 |  | 0,00 zł |
| 59 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 148,58 |  | 0,00 zł |
| 60 d.3 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 31,40 |  | 0,00 zł |
| 61 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 172,96 |  | 0,00 zł |
| 62 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 72,48 |  | 0,00 zł |
| 63 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 115,79 |  | 0,00 zł |
| 64 d.3 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |  | 0,00 zł |
| 65 d.3 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 29,00 |  | 0,00 zł |
| 66 d.3 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 16,64 |  | 0,00 zł |
| 67 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 16,64 |  | 0,00 zł |
| 68 d.3 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 55,84 |  | 0,00 zł |
| 69 d.3 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 55,84 |  | 0,00 zł |
| 70 d.3 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 71 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 72 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 73 d.3 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 74 d.3 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 75 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 76 d.3 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 77 d.3 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 79 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 80 d.3 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 81 d.3 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 16,64 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 82 d.4 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 83 d.4 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,14 |  | 0,00 zł |
| 84 d.4 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 86 d.4 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 87 d.4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 88 d.4 | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 2,39 |  | 0,00 zł |
| 89 d.4 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 19,94 |  | 0,00 zł |
| 90 d.4 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 19,94 |  | 0,00 zł |
| 91 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 67,64 |  | 0,00 zł |
| 92 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 152,06 |  | 0,00 zł |
| 93 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 219,70 |  | 0,00 zł |
| 94 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 67,64 |  | 0,00 zł |
| 95 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 152,06 |  | 0,00 zł |
| 96 d.4 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,40 |  | 0,00 zł |
| 97 d.4 | Kalkul. indywid | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych cykliniarką | m2 | 67,64 |  | 0,00 zł |
| 98 d.4 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 67,64 |  | 0,00 zł |
| 99 d.4 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 67,64 |  | 0,00 zł |
| 100 d.4 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 13,56 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 101 d.5 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 102 d.5 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,14 |  | 0,00 zł |
| 103 d.5 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 3,60 |  | 0,00 zł |
| 104 d.5 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 105 d.5 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 106 d.5 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 107 d.5 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -materiał z odzysku | m2 | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 108 d.5 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 109 d.5 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 110 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 58,37 |  | 0,00 zł |
| 111 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 98,34 |  | 0,00 zł |
| 112 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 156,71 |  | 0,00 zł |
| 113 d.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 58,37 |  | 0,00 zł |
| 114 d.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 98,34 |  | 0,00 zł |
| 115 d.5 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,10 |  | 0,00 zł |
| 116 d.5 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 23,80 |  | 0,00 zł |
| 117 d.5 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 58,37 |  | 0,00 zł |
| 118 d.5 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 58,37 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 119 d.6 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 120 d.6 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0,80 |  | 0,00 zł |
| 121 d.6 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 122 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 82,41 |  | 0,00 zł |
| 123 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 162,30 |  | 0,00 zł |
| 124 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 244,71 |  | 0,00 zł |
| 125 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 82,41 |  | 0,00 zł |
| 126 d.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 162,30 |  | 0,00 zł |
| 127 d.6 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 11,88 |  | 0,00 zł |
| 128 d.6 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 32,00 |  | 0,00 zł |
| 129 d.6 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 82,41 |  | 0,00 zł |
| 130 d.6 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 82,41 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 131 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 30,05 |  | 0,00 zł |
| 132 d.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 102,38 |  | 0,00 zł |
| 133 d.7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 92,38 |  | 0,00 zł |
| 134 d.7 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 30,05 |  | 0,00 zł |
| 135 d.7 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 30,05 |  | 0,00 zł |
| 136 d.7 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 137 d.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 122,43 |  | 0,00 zł |
| 138 d.7 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 30,50 |  | 0,00 zł |
| 139 d.7 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 140 d.7 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 20,64 |  | 0,00 zł |
| 141 d.7 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 142 d.7 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 143 d.7 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 144 d.7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 145 d.7 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 146 d.7 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 147 d.7 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 148 d.7 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20,00 |  | 0,00 zł |
| 149 d.7 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 150 d.7 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 151 d.7 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 152 d.7 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 153 d.7 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 154 d.7 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 155 d.8 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1,26 |  | 0,00 zł |
| 156 d.8 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,26 |  | 0,00 zł |
| 157 d.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 46,69 |  | 0,00 zł |
| 158 d.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 122,32 |  | 0,00 zł |
| 159 d.8 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 168,96 |  | 0,00 zł |
| 160 d.8 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 46,64 |  | 0,00 zł |
| 161 d.8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 122,32 |  | 0,00 zł |
| 162 d.8 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 6,48 |  | 0,00 zł |
| 163 d.8 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 15,32 |  | 0,00 zł |
| 164 d.8 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 165 d.8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 166 d.8 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 167 d.8 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 168 d.8 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 169 d.8 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 170 d.8 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 171 d.8 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 172 d.8 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 173 d.8 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 174 d.9 | Kalkulacja indywid. | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodziki | kpl. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 175 d.9 | KNR-W 4-02 0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 176 d.9 | KNR-W 4-02 0234-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 3,00 |  | 0,00 zł |
| 177 d.9 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | 7,00 |  | 0,00 zł |
| 178 d.9 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 179 d.9 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 180 d.9 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 7,00 |  | 0,00 zł |
| 181 d.9 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone montaż uszkodzonych | m2 | 5,60 |  | 0,00 zł |
| 182 d.9 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 32,98 |  | 0,00 zł |
| 183 d.9 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 74,02 |  | 0,00 zł |
| 184 d.9 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 107,00 |  | 0,00 zł |
| 185 d.9 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 32,98 |  | 0,00 zł |
| 186 d.9 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 74,02 |  | 0,00 zł |
| 187 d.9 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 4,14 |  | 0,00 zł |
| 188 d.9 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 53,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 189 d.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 335,73 |  | 0,00 zł |
| 190 d.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 386,53 |  | 0,00 zł |
| 191 d.10 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 722,25 |  | 0,00 zł |
| 192 d.10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 335,73 |  | 0,00 zł |
| 193 d.10 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 386,53 |  | 0,00 zł |
| 194 d.10 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 267,25 |  | 0,00 zł |
| 195 d.10 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 13,68 |  | 0,00 zł |
| 196 d.10 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 54,92 |  | 0,00 zł |
| 197 d.10 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 257,93 |  | 0,00 zł |
| 198 d.10 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 257,93 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 199 d.11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 103,36 |  | 0,00 zł |
| 200 d.11 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 103,36 |  | 0,00 zł |
| 201 d.11 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 103,36 |  | 0,00 zł |
| 202 d.11 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,58 |  | 0,00 zł |
| 203 d.11 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 12,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 204 d.12 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 51,00 |  | 0,00 zł |
| 205 d.12 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 51,00 |  | 0,00 zł |
| 206 d.12 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 51,00 |  | 0,00 zł |
| 207 d.12 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2,52 |  | 0,00 zł |
| 208 d.12 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 5,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 209 d.13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 80,08 |  | 0,00 zł |
| 210 d.13 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 80,08 |  | 0,00 zł |
| 211 d.13 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 80,08 |  | 0,00 zł |
| 212 d.13 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,04 |  | 0,00 zł |
| 213 d.13 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 214 d.14 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 82,20 |  | 0,00 zł |
| 215 d.14 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 82,20 |  | 0,00 zł |
| 216 d.14 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 82,20 |  | 0,00 zł |
| 217 d.14 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,76 |  | 0,00 zł |
| 218 d.14 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 7,60 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 219 d.15 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 17,02 |  | 0,00 zł |
| 220 d.15 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1,96 |  | 0,00 zł |
| 221 d.15 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 17,02 |  | 0,00 zł |
| 222 d.15 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 17,02 |  | 0,00 zł |
| 223 d.15 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 40,90 |  | 0,00 zł |
| 224 d.15 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 40,90 |  | 0,00 zł |
| 225 d.15 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 1,98 |  | 0,00 zł |
| 226 d.15 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 227 d.15 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 228 d.15 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 229 d.15 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 230 d.15 | KNR 4-02 0111-01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 231 d.15 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 232 d.15 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 233 d.15 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 234 d.15 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 235 d.15 | KNR 4-01 0705-08 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 236 d.15 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 237 d.16 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 66,07 |  | 0,00 zł |
| 238 d.16 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 66,07 |  | 0,00 zł |
| 239 d.16 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0,78 |  | 0,00 zł |
| 240 d.16 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,20 |  | 0,00 zł |
| 241 d.16 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 111,46 |  | 0,00 zł |
| 242 d.16 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 111,46 |  | 0,00 zł |
| 243 d.16 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5,40 |  | 0,00 zł |
| 244 d.16 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 3,00 |  | 0,00 zł |
| 245 d.16 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 246 d.16 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3,50 |  | 0,00 zł |
| 247 d.16 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 248 d.16 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 249 d.16 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3,50 |  | 0,00 zł |
| 250 d.16 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 7,00 |  | 0,00 zł |
| 251 d.16 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 252 d.16 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20,00 |  | 0,00 zł |
| 253 d.16 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 7,00 |  | 0,00 zł |
| 254 d.16 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 14,00 |  | 0,00 zł |
| 255 d.16 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 6,00 |  | 0,00 zł |
| 256 d.16 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 257 d.16 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 258 d.16 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 259 d.16 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 66,07 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 260 d.17 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 56,14 |  | 0,00 zł |
| 261 d.17 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 56,17 |  | 0,00 zł |
| 262 d.17 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 50,60 |  | 0,00 zł |
| 263 d.17 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 50,60 |  | 0,00 zł |
| 264 d.17 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,24 |  | 0,00 zł |
| 265 d.17 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 12,00 |  | 0,00 zł |
| 266 d.17 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 267 d.17 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 268 d.17 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 269 d.17 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 270 d.17 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 271 d.17 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 272 d.17 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 273 d.17 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 274 d.17 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 275 d.17 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 276 d.17 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 277 d.17 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 56,14 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 278 d.18 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 38,87 |  | 0,00 zł |
| 279 d.18 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 38,87 |  | 0,00 zł |
| 280 d.18 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 38,87 |  | 0,00 zł |
| 281 d.18 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2,16 |  | 0,00 zł |
| 282 d.18 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 283 d.19 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 35,57 |  | 0,00 zł |
| 284 d.19 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 35,57 |  | 0,00 zł |
| 285 d.19 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 92,14 |  | 0,00 zł |
| 286 d.19 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 92,14 |  | 0,00 zł |
| 287 d.19 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,38 |  | 0,00 zł |
| 288 d.19 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 6,00 |  | 0,00 zł |
| 289 d.19 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 290 d.19 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  | 0,00 zł |
| 291 d.19 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 292 d.19 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 293 d.19 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20,00 |  | 0,00 zł |
| 294 d.19 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 295 d.19 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 296 d.19 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 3,00 |  | 0,00 zł |
| 297 d.19 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 298 d.19 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 299 d.19 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 300 d.19 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 40,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 301 d.20 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 41,45 |  | 0,00 zł |
| 302 d.20 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 41,45 |  | 0,00 zł |
| 303 d.20 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 41,45 |  | 0,00 zł |
| 304 d.20 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 1,80 |  | 0,00 zł |
| 305 d.20 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 6,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 306 d.21 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 160,71 |  | 0,00 zł |
| 307 d.21 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 130,33 |  | 0,00 zł |
| 308 d.21 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 160,71 |  | 0,00 zł |
| 309 d.21 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 160,71 |  | 0,00 zł |
| 310 d.21 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 130,33 |  | 0,00 zł |
| 311 d.21 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 10,10 |  | 0,00 zł |
| 312 d.21 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 45,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 313 d.22 | Kalkulacja indywid. | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodziki | kpl. | 1,00 |  | 0,00 zł |
| 314 d.22 | KNR-W 4-02 0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 315 d.22 | KNR-W 4-02 0234-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 2,00 |  | 0,00 zł |
| 316 d.22 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 317 d.22 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 318 d.22 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 4,00 |  | 0,00 zł |
| 319 d.22 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 5,00 |  | 0,00 zł |
| 320 d.22 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone montaż uszkodzonych | m2 | 5,60 |  | 0,00 zł |
| 321 d.22 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 47,77 |  | 0,00 zł |
| 322 d.22 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 47,77 |  | 0,00 zł |
| 323 d.22 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 47,77 |  | 0,00 zł |
| 324 d.22 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,96 |  | 0,00 zł |
| 325 d.22 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 25,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |
| 326 d.23 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 8,00 |  | 0,00 zł |
| 327 d.23 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 8,00 |  | 0,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |  | 0,00 zł |

| Cena netto: | ---- | --- | --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatek VAT ............ | --- | --- | --- |  |
| Ogółem łączna cena ofertowa brutto: | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

UWAGA!

1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające 
z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien      być podpisany przez pełnomocnika.

..............................

data

........................................................

Pieczęć imienna i podpis

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy