OPIS  TECHNICZNY

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 0557T                           Skarżysko – Kamienna  -  Mirzec   na odcinku od bocznicy kolejowej do Urzędu Gminy obejmująca m.in.:

-	roboty pomiarowe i przygotowawcze;

-	roboty rozbiórkowe – nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm., krawężnika 15, obrzeży trawnikowych 20x6;

-	roboty ziemne;

-	roboty wykończeniowe – humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej;

-	w zakresie jezdni: ustawienie krawężnika betonowego 20 na ławie betonowej z oporem, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm, frezowanie nawierzchni  grubości 4cm, wykonanie podbudowy z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;

-	w zakresie chodników – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara , nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa, ustawienie obrzezy trawnikowych 20x6 cm,;

-	regulacja wysokościowa: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – wpusty uliczne, studnie teletechniczne, zawory.