Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH
 
Wykonanie robót remontowych związanych z remontem  poszycia wewnętrznego sufitu podwieszanego zewnętrznego pod wiatą w Rejonowo-Specjlistycznej

Przychodni Lekarskiej ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kamiennej.

ZAMAWIAJĄCY:

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ 
ul. Sokola 50                                                                                                                      26-110 Skarżysko-Kamienna

1.WSTĘP.

1.1.    Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych związanych z remontem poszycia wewnętrznego sufitu podwieszanego zewnętrznego pod wiatą przy wejściu do budynku.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana została jako dokument przetargowy

w zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być

stosowane przy wykonaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy

zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonaniu za zgodą Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie :

- Demontaż poszycia wewnętrznego wiaty zadaszonej,

- Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów metalowych kontrukcyjnych wiaty
   widocznych od spodu konstrukcji,

- Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych wraz z podłączeniem,
- Montaż sufitu podwieszonego panel aluminiowy grubości 0,7mm powłoka poliester
   połysk kolor srebny RAL 9006 firmy Pruszyński,
- Wykonanie ramek z profilu Alu wokól lamp oświetleniowych z uszczelnieniem
  sylikonem bezbarwnym,

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze jako załącznik do SST.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           z umową, SST  i  poleceniami osób odpowiedzialnych za właściwą realizację robót.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego.

- Atesty i świadectwa jakości wyrobów,
- Instrukcje i zalecenia producenta,

2. Materiały elektryczne.

Lampy oświetleniowe należy zamontować istniejące z podłączeniem do istniejącej instalacji.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT.

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną,Polskimi Normami. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do remontu materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor Nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                  z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót.

5.1. Roboty elektryczne.

- Po demontażu i ponownym montażu wykonanie badań przeciwporażeniowych 
   i oporności izolacji,
- Wymianę i badanie instalacji prowadzi osoba uprawniona zgodnie z normami,

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Wymagana jakość materiałów.

Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
      odpowiadają  wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
      przeterminowanych- po okresie gwarancji.

6.3. Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
      robót.

Sprawdzać prawidłowość wykonania robót przygotowawczych i demontażowych, prawidłowość wykonania robót elektrycznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są  mb,m2,,kpl. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych  robót z natury z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco, a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności Inspektora Nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiór robót ulegających zakryciu,

- odbiór zakończonego etapu robót - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie
   o  wykonanie robót,

- odbiór końcowy ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny,

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny oferowane przedstawione przez wykonawcę w formularzu ofertowym i przyjęte przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe obejmują całość robót wraz z wszystkimi narzutami ( bez VAT ).

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364    instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-69/B-10280  roboty malarskie budowlane.
PN-69/B-10285  roboty malarskie w budownictwie.

OPRACOWAŁ :