Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. 2 do umowy Nr ................

z dnia ........................

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Komputer przenośny(Laptop)  -  Ilość   - 12 szt

| Lp | Podzespoły | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowany zegarem co najmniej 2,2 GHz, technologia szyny systemowej QPI min. 2,5GT/s MHz, pamięć cache CPU co najmniej 3MB lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące ,dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| 2. | Płyta Główna | Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, |  |
| 3. | Matryca | 15 ÷ 15,6 cali (1366 x 768pix); kontrast 500:1, jasność min.220 |  |
| 4. | Karta graficzna | zgodna z DirectX 10 dopuszcza się współdzielenie pamięci karty graficznej z pamięcią RAM komputera |  |
| 5. | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 1066MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB; |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 320 GB, min. 5400 rpm. wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania)drgań. |  |
| 7. | Karta sieciowa | Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps; |  |
| 8. | Napęd optyczny | wbudowany DVD+/- RW, prędkość odczytu płyt DVD 8x, oprogramowanie do nagrywania płyt DVD/CD z polskojęzycznym interfejsem |  |
| 9. | Dźwięk | Zintegrowana z płyta główna AC97, o parametrach porównywalnych z SoundBlaster, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo) 2Wat, dedykowane (zintegrowane) przyciski do pogłaśniania i ściszania oraz wyłączania (mute) dźwięku; |  |
| 10. | Klawiatura | Pełnowymiarowa QWERTY |  |
| 11. | Urządzenia wskazujące | Touch Pad |  |
| 12.. | Wbudowana karta dźwiękowa | zintegrowana, wbudowane głośniki, wyjście słuchawek |  |
| 13. | Bateria | Litowo-jonowa |  |
| 14. | Zasilacz | Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,110-240V, |  |
| 15. | Minimalna praca na bateriach | 4 godziny (bez wymiany i doładowania). |  |
| 16. | Złącza | RJ 45 LAN VGA 1 x Audio Jack (Słuchawki) 1 x Audio Jack /(Mikrofon) Min. 3x USB 2.0 monitor (DB-15, Display Port), 1 x siec (RJ-45), |  |
| 17. | Dodatkowe zintegrowane interfejsy | WiFi zgodna z IEEE 802.11n oraz z IEEE 802.11a/b/g , Bluetooth 2.1 + ; wbudowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie WiFi, wbudowany modem WWAN |  |
| 18. | BIOS | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tek, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. |  |
| 19. | Waga | nie większa niż 2.9 kg |  |
| 20. | Zasilacz sieciowy | 100 - 240V 50/60 Hz + kable |  |
| 21. | Torba podróżna na komputer | Torba dopasowana do wymiarów oferowanego notebooka, dwukomorowa, materiał zewnętrzny - nylon w kolorze czarnym |  |
| 22. | Wyposażenie standardowe | Zintegrowana kamera Mikrofon Czytnik kart: MMC/ SD |  |
| 23. | Sterowniki i oprogramowanie użytkowe | Płyta CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych urządzeń dla systemów operacyjnych (MS Windows XP Professional PL/ Windows 7 Professional PL) |  |
| 24. | System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z możliwością downgreadu do systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Professional PL Service Pack 3. Zamawiający żąda oprogramowania niewymagającego aktywacji internetowej lub telefonicznej. Nośnik z systemem operacyjnymWindows7. |  |
| 25. | Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie wraz z nośnikiem oraz licencją Microsoft Office Profesional 2007 lub nowszy. bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; - Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej |  |
| 26. | Certyfikaty i oświadczenia: | Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO9001:2000 producenta komputera. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Energy Star 5.0, Epeat Gold |  |
| 27. | Bezpłatne Wsparcie Techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu . |  |
| 28. | Gwarancja | Co najmniej 3 lata Gwarancji, Next Business Day w miejscu użytkowania sprzętu. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta . Czas reakcji serwisu – 4 dni robocze |  |
| 29. | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączona płyta z kompletem sterowników do w/w sprzętu.. |  |

Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem -8 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komponentu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 x PCI Express x1, 4 złącza DIMM DDR2 dla min. 16 GB pamięci operacyjnej. |  |
|  | Chipset | Chipset rekomendowany przez producenta gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora. |  |
|  | Procesor | Procesor minimum 1x2-rdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 3.0 GHz o minimalnej wydajności wg testów PCMark 05 CPU = 7580 |  |
|  | Pamięć RAM | Min 4 GB DDR2 667 MHz, z możliwością rozbudowy do min. 8 GB |  |
|  | Dysk twardy | HDD Min. 800 GB SATA II 7200rpm, 8MB Cache |  |
|  | Napęd FDD | Wbudowany napęd 3,5” 1.44MB |  |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca Remote Wake Up i PXE Karta sieciowa WLAN zgodna z IEEE 802.11n oraz z IEEE 802.11a/b/g |  |
|  | Karta graficzna | Umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1920x1200, minimum 1 GB RAM szyna danych pamięci: 256 bit kompatybilność z techn. współbieżności: CrossFire; rodzaje wyjść/wejść: wyjście HDMI, wyjście DVI. |  |
|  | Monitor | Typ ekranu: Matryca aktywna - TFT LCD HD Rozmiar ekranu: panoramiczny min. 22 cali (22-calowa przekątna widzianego obrazu) Minimalne kąty widzenia: 170° w pionie, 170° w poziomie Podświetlanie: minimum 300 cd/m ² Wskaźnik kontrastu: minimum 800:1 Złącza: D-SUB , DVI-D Obsługa rozdzielczości: 1920x1200 |  |
|  | Porty | min. 8 x USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu, min. 2 x USB wewnątrz komputera umożliwiające podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroprocesorowych, 1x RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Obudowa | - Typu Tower - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi. - Powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem - Zasilacz min. 450W PFC |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB układ US –QWERTY(polski programista), pełnowymiarowa - 104 klawisze |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Profesional PL wraz z nośnikiem i licencją bezterminową |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min : - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych - zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS] - zdalne wyłączanie komputera w sieci - zdalny restart komputera w sieci - realizowanie funkcji Wake On LAN - otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation] |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) - Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z zaproponowanym systemem operacyjnym do oferty należy załączyć wydruk ze strony producenta zaoferowanego systemu potwierdzający ten fakt Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) |  |
|  | Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. - Złącze Kensington Lock - Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lat na miejscu u klienta. Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu dysk twardy musi pozostać u Zamawiającego! |  |
|  | Wsparcie Techniczne producenta | - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony producenta |  |
|  | Inne | - Technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) - zdalna konfiguracja BIOS’u, zdalny update BIOS’u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, - ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze. |  |

Tablica interaktywna z projektorem-2 szt.

Minimalne wymagane parametry zestawu tablicy interaktywnej i projektora:

Wymagane dostarczenie razem z tablicą  :

Instrukcji obsługi tablicy w języku polskim

Tablica:. Minimalna efektywna powierzchnia tablicy 80 cali Format tablicy – 4 / 3 Technologia pozycjonowania: podczerwień Komunikacja tablicy z komputerem – przewodowo USB Gwarancja producenta na tablice – 4 lat Możliwość montażu na ścianie Podstawa jezdna. Oprogramowanie:. Polska wersja językowa oprogramowania tablicy Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu. Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW) Nielimitowana licencja na instalacje oprogramowania na stanowiskach komputerowych.. Projektor:. Rozdzielczość [piksele]: nie mniej niż 1280x800 Rozdzielczość: WXGA jasność [ansi lm]: 2000 Kontrast:nie mniej niż 600:1 Waga [kg]: nie więcej niż 7.7 Poziom hałasu [dB]: nie więcej niż 35 Odległość projekcji [m]: 0.40-0.90 Format obrazu: 4:3 Przekątna obrazu[cale] 80 Złącza: S-Video, USB 2.0 Typ B, RS-2323C, RCA, RJ45, Mini Jack stereo, 2x USB 2.0 typ A, 2x D-Sub, 2x Component Żywotność lampy [h]: nie mniej niż 3000 Gwarancja: 24 miesiące projektor i lampa Serwis: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Inne: Projektor musi posiadać możliwość montażu do sufitu oraz być wyposażony w kabel sieciowy, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot + baterie,.

Tablica interaktywna- 2 szt.

Wymagane dostarczenie razem z tablicą  :

Instrukcji obsługi tablicy w języku polskim

Tablica:. • Minimalna efektywna powierzchnia tablicy 77 cali • Format tablicy – 4 / 3 • Typ powierzchni: poliestrowa • Technologia pozycjonowania: dotykowa (rezystancyjna) • Komunikacja tablicy z komputerem – przewodowo USB • Gwarancja producenta na tablice – 4lat • Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków (4 „kolory”) i za pomocą palca • Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych • Możliwość montażu na ścianie • Podstawa jezdna. Oprogramowanie:. • Polska wersja językowa oprogramowania tablicy Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy • Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu • Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej • Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW) • Nielimitowana licencja na instalacje oprogramowania na stanowiskach komputerowych. Projektor:. Rozdzielczość [piksele]: nie mniej niż 1280x800 Rozdzielczość: WXGA jasność [ansi lm]: 2000 Kontrast:nie mniej niż 600:1 Waga [kg]: nie więcej niż 7.7 Poziom hałasu [dB]: nie więcej niż 35 Odległość projekcji [m]: 0.30-1.20 80 cali z odległości 87-90 cm Format obrazu: 4:3 Przekątna obrazu[cale] 80 Złącza: S-Video, USB 2.0 Typ B, RS-2323C, RCA, RJ45, Mini Jack stereo, 2x USB 2.0 typ A, 2x D-Sub, 2x Component Żywotność lampy [h]: nie mniej niż 3000 Gwarancja: 36 miesiące projektor i lampa Serwis: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.. Inne: Projektor musi posiadać możliwość montażu do sufitu ,ściany oraz być wyposażony niezbędne do tego celu uchwyty w kabel sieciowy, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot + baterie,.

Tablica interaktywna (zestaw mobilny)- 4 szt.

Minimalne wymagane parametry zestawu tablicy interaktywnej i projektora:

Wymagane dostarczenie razem z tablicą  :

Instrukcji obsługi tablicy w języku polskim

Tablica:. • Minimalna efektywna powierzchnia tablicy 77 cali • Format tablicy – 4 / 3 • Typ powierzchni: poliestrowa • Technologia pozycjonowania: elektromagnetyczna • Komunikacja tablicy z komputerem – przewodowo USB • Gwarancja producenta na tablice – 4 lat • Obsługa tablicy jednocześnie za pomocą 2 pisaków • Możliwość montażu na ścianie • podstawa na kółkach z mocowaniem projektora i płynną regulacją wysokości oraz z blokadą położenia. Oprogramowanie:. • Polska wersja językowa oprogramowania tablicy Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy • Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu • Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej • Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW) • Nielimitowana licencja na instalacje oprogramowania na stanowiskach komputerowych. Projektor:. Rozdzielczość [piksele]: nie mniej niż 1280x800 Rozdzielczość: WXGA jasność [ansi lm]: 2200 Kontrast: 2000:1 Waga [kg]: nie więcej niż 5.7 Poziom hałasu [dB]: nie więcej niż 35 Odległość projekcji [m]: 0.46-0.76 Format obrazu: 16:10 Złącza: S-Video, USB 2.0 Typ B, RS-2323C, RCA, RJ45, Mini Jack stereo, 2x USB 2.0 typ A, 2x D-Sub, 2x Component Żywotność lampy [h]: nie mniej niż 4000 Gwarancja: 24 miesiące Serwis: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.. Inne: Zestaw powinien zawierać zawiera: projektor, kabel sieciowy, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot + baterie,.

PROJEKTOR  SZKOLNY - 5 SZT

Projektor:. Technologia 3LCD Rozdzielczość [piksele]: nie mniej niż 1280x800 Rozdzielczość: WXGA jasność [ansi lm]: 2600 Kontrast:nie mniej niż 2000:1 Waga [kg]: nie więcej niż 5 kg Poziom hałasu [dB]: nie więcej niż 35 Odległość projekcji [m]: 0.80-8.00 Format obrazu: 4:3 Przekątna obrazu[cale] 80 Złącza: S-Video, USB 2.0 Typ B, RS-2323C, RCA, RJ45, Mini Jack stereo, 2x USB 2.0 typ A, 2x D-Sub, 2x Component Żywotność lampy [h]: nie mniej niż 3000 Gwarancja: 24 miesiące projektor i lampa Serwis: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.. Inne: Projektor musi posiadać możliwość montażu do sufitu oraz być wyposażony w kabel sieciowy, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot + baterie, torba –futerał..

Ekran projekcyjny - 4 sztuki

| Przenośny, ręcznie rozwijany na trójnogu, statyw, powierzchnia projekcyjna zabezpieczona w kasecie metalowej. Rozmiar 200 x 200 cm |  |
| --- | --- |

Oprogramowanie

| Lp | Oprogramowanie wymagane | Oprogramowanie wzorcowe | Liczna licencji (komputerów) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Program do tworzenia obrazu dysków umożliwiający zabezpieczenie danych. | Norton Ghost 14 ;Acronis True Image Home 2011 BOX PL lub równoważny | 1 |
|  | Pakiet Microsoft Office 2010 dla Szkół z licencją bezterminową oraz nośnikiem | Pakiet Microsoft Office 2010 dla Szkół z licencją bezterminową oraz nośnikiem | 5 |
|  | Program antywirusowy– z licencją na40 komputerów oraz aktualizację przez 4 lata | Kaspersky Anty Virus 2011 BOX lub równoważny | 40 |
|  | Wielki multimedialny słownik Polsko-Angielski ;Angielsko-Polski.Nośniki,Instrukcje Obsługi | Wielki multimedialny słownik OXFORD PWN ang.-pol. /pol.-ang. | 15 |
|  | # Oprogramowanie graficzne wraz z nośnikami i bezterminową licencją. | CorelDRAW GS X5 PL Win Box CDGSX5CZPLHBB lub równoważny | 1 |
|  | ## Program do edycji dźwięku umożliwiający pełną edycję materiału dźwiękowego. Tryby pracy wielośladowej oraz edytor notacji.Pakiet BOX | Steinberg Cubase 5 | 1 |
|  | ## Oprogramowanie systemowe Windows 7+nośnik. | MS Windows 7 Professional PL Upg MOLP EDU | 5 |