EGZ .NR1.

„TAK” TADEUSZ SERAFIN GADKA 39 27-220 MIRZEC ## NR. REGON:260216900 NIP: 664-150-52-86 tel. kom . 663 939 744 SIEDZIBA FIRMY MARCINKÓW 100 27-215 WĄCHOCK

## PROJEKT  BUDOWLANY

Adres  obiektu :                   Miejscowość       :    MAJKÓW ul. ŻEROSKIEGO

Gmina                  :    SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

Województwo     :    ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

Zamierzenie  budowlane :   PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0576T SKARZYSKO-KAMIENNA –PARSZÓW W MIESCOWOŚCI MAJKÓW

UL. ŻEROMSKIEGO  W KM 1+720 DO 2+377   WRAZ Z  BUDOWĄ CHODNIKA

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr:523,207,467,605

Inwestor ,  adres :    Zarząd Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA :

Czesc I ; branża drogowa

Część II: kładka dla pieszych

TOM I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU :

A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

Opis  techniczny

B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BODOWLANEGO

- rys. nr 1    -  kopia  mapy  zasadniczej   zagospodarowanie                                     -  w  skali   1 :  1 000 .

TOM II. PROJEKT  OBIEKTU   LINIOWEGO  -  DROGI :

A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

1. Opis  techniczny  .

3. Przedmiar  robót .

4. Tabela  elementów  rozliczeniowych - ślepy  kosztorys .

B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

-  rys.nr 2  -   plan sytuacyjny                                      - skali        1: 1000

-  rys. nr  3  -  profil  podłużny                                         -  w  skali   1 : 50 / 500 .

-  rys. nr  4  -  przekroje  poprzeczne                              -  w  skali   1 : 100

-  rys. nr  5 -  przekroje  konstrukcyjne                           -  w  skali   1 :  20 .

.

| Autorzy opracowania : | podpis |
| --- | --- |
| Projektant : tech. WIKTOR BZINKOWSKI WZDP -11-2001 NR. UPR. 60/67 |  |
| Kreślił : mgr inż. ANDRZEJ ŁUKAWSKI NR. UPR. KI-527/94 |  |
| Opracowanie: tech. TADEUSZ SERAFIN NR. UPR. KL-53/2000 |  |

Data  wydania  projektu                    grudzień  2010R

### TOMI .  PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA  TERENU .

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA –PARSZÓW W MIESCOWOŚCI MAJKÓW UL. ŻEROMSKIEGO  W KM 1+720 DO 2+377   WRAZ Z  BUDOWĄ  CHODNIKA.

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr.  :523,207,467,605

UMOWA  :

Projektanci :

| LP | Zakres . | Imię i nazwisko . | Nr uprawnień . | Podpis . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | techn. WIKTOR BZINKOWSKI | Nr uprawnień : WZDP –11-2001 60/67 |  |
| 2. | Kreślenie części graficznej , obliczenia . | MGR INŻ. ANDRZEJ ŁUKAWSKI | #### KL-527/94 |  |
| 3. | Opracowanie . | tech. TADEUSZ SERAFIN | KL-53/2000 |  |

Data  wydania  projektu  grudzień 2010r

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA :

A . CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis  techniczny .

B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

- rys. nr 1    -  kopia  mapy  zasadniczej                                        -  w  skali   1 : 1000 .

OPIS   TECHNICZNY .

Do projektu  zagospodarowania terenu przy  przebudowie drogi    PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA –PARSZÓW W MIESCOWOŚCI MAJKÓW UL. ŻEROMSKIEGO  W KM 1+720 DO 2+377   WRAZ Z  BUDOWĄ  CHODNIKA.

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr.  :523,207,467,605,677

1. Podstawa  opracowania  dokumentacji  .

-  Umowa

-  Dane  wyjściowe do  projektowania  drogi  ,

-  Mapa  sytuacyjno - wysokościowa  w  skali  1 : 1000

2. Cel  i  zakres  opracowania:  Celem opracowania jest przebudowa  drogi jest     : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA –PARSZÓW W MIESCOWOŚCI MAJKÓW UL. ŻEROMSKIEGO  W KM 1+720 DO 2+377   WRAZ Z  BUDOWĄ  CHODNIKA.

Początek  projektowanego odcinka 1_720  przyjęto  na  krawędzi drogi powiatowej

Skarżysko-Kamienna –Parszów w miejscowości Majków na końcu nowo remontowanego

odcinka .

Koniec  opracowania  przyjęto na wysokości działki nr.661 strona lewa.

Odcinek objęty  opracowaniem dokumentacji wynosi   657,00 mb   .

3. Projekt  opracowano  w  oparciu  o  :

- dane  wyjściowe do  projektowania  drogi  ,

- własne  pomiary  inwentaryzacyjne  odcinka  drogi  ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca  1999 r  w  sprawie  warunków  technicznych , jakim  powinny   odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U. nr 43  poz. 430  z  dn. 14 maja 1999 r ) .

- Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych   -  Warszawa  1982  r ,

- Katalog  Szczegółów  Drogowych   KSD  cz. I  Warszawa   1970 r ,

- Katalog  Typowych  projektów  przepustów  rurowych  ,

- inne  obowiązujące  przepisy  i  normy   branżowe  .

4. Dane do  projektowania  :

-  klasa  drogi                -  L

-  rodzaj  terenu            -  pagórkowaty,

-  szerokość   korony    -  przekrój  drogowy   4,2- 5,0 jezdnia +1,8 + 1,8 pobocza ,

obustronne

-  szerokość  jezdni       -  przekrój  drogowy  4,2 -  5,00  m ,

-  kategoria  ruchu         -   KR - 2

-  obciążenie                  -  50 -80  kN / oś ,

- nawierzchnia               - składająca się z  warstw  z  betonu  asfaltowego     gr. x 6  cm

-  prędkość  projektowa  -  40  km / godz.

-  szerokość pasa drogowego w granicach opracowania od 11,0 do 34,00 m

5. Warunki  gruntowo  -  wodne  .

Na  podstawie  badań  gruntu  wykonanych  metodą  odkrywkową  i  świdrem  ręcznym   stwierdzono następujące  warstwy  podłoża  gruntowego  na trasie  projektowanej  drogi  :

w  kilometrze 1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna  gr. 4 -  6 cm

- podbudowa tłuczniowa                         gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne                          gr. 10 – 15 cm

- grunty rodzime  gliniaste słabo przepuszczalne.

Podczas  wierceń  świdrem  ręcznym  do  głębokości  1,00  m  nie  natrafiono  na  wodę  gruntową  ,  Powyższe  warunki  kwalifikują  podłoże  gruntowe  do  typu  G-1 .

Kategoria geotechniczna obiektu : I

Warunki geotechniczne : proste

6. Stan  istniejący  .

Projektowany odcinek  drogi  wchodzi w ciąg komunikacyjny  Skarżysko-Kamienna- Parszów. Stanowi połączenie najbliższe połączenie miejscowości Majków z miejscowością Skarżysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszów-Majków – Michałów- Wąchock- alternatywnie może posłużyć jako objazd dla drogi Nr 42 .

Początek  projektowanego odcinka 1+720  przyjęto  na  krawędzi drogi powiatowej

Skarżysko-Kamienna –Parszów w miejscowości Majków koniec odcinka nowo remontowanego .

Koniec  opracowania  przyjęto na wysokości działki nr 661 połóżonej po lewej stronie drogi.

Odcinek objęty  opracowaniem dokumentacji wynosi   657,00 mb   .

Trasa  drogi  przebiega   w  terenie  pagórkowatym pośród zabudowy jednorodzinnej . Spadki  niwelety  istniejącej  drogi  wynoszą   od  1,20  do  10,0 % .

Na projektowanym  odcinku  drogi  występuje  następujący    rodzaj   nawierzchni :

1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna  gr. 4 -  6 cm

- podbudowa tłuczniowa                         gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne                          gr. 10 – 15 cm

- grunty rodzime  gliniaste słabo przepuszczalne.

Stan  nawierzchni  oraz  korpusu  drogowego  jest  bardzo  uszkodzony.  Widoczne  rozległe  odkształcenia  korpusu  drogowego  spowodowane  długotrwałym  działaniem  wód  opadowych  oraz  duże  ubytki  w  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej ulepszonej. Na  całym odcinku  po stronie prawej i lewej znajdują się rowy gruntowe otwarte                 o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu około 90%. Po stronie prawej  i lewej od km 1+720 do 2+377 występują pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów oraz usytuowanie szkoły jak również kościoła zachodzi konieczność wybudowania chodnika dla pieszych podnosząc bezpieczeństwo dla ruchu pieszego na w/w odcinku.

7. Stan projektowany

Projektowany odcinek  drogi  wchodzi w ciąg komunikacyjny  Skarżysko-Kamienna- Parszów. Stanowi połączenie najbliższe połączenie miejscowości Majków z miejscowością  Skarżysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszów-Majków – Michałów- Wąchock- alternatywnie może posłużyć jako objazd dla drogi Nr 42 .

Początek  projektowanego odcinka 1+720  przyjęto  na  krawędzi drogi powiatowej

Skarżysko-Kamienna –Parszów w miejscowości Majków koniec odcinka nowo remontowanego .

Koniec  opracowania  przyjęto na wysokości działki nr 661 położonej po lewej stronie drogi.

Odcinek objęty  opracowaniem dokumentacji wynosi   657,00 mb   .

Trasa  drogi  przebiega   w  terenie  pagórkowatym pośród zabudowy jednorodzinnej . Spadki  niwelety  istniejącej  drogi  wynoszą   od  1,20  do  10,0 % .

Na projektowanym  odcinku  drogi  występuje  następujący    rodzaj   nawierzchni :

1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna  gr. 4 -  6 cm

- podbudowa tłuczniowa                         gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne                          gr. 10 – 15 cm

- grunty rodzime  gliniaste słabo przepuszczalne.

Stan  nawierzchni  oraz  korpusu  drogowego  jest  bardzo  uszkodzony . Widoczne  rozległe  odkształcenia  korpusu  drogowego  spowodowane  długotrwałym  działaniem  wód  opadowych  oraz  duże  ubytki  w  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej ulepszonej. Na  całym odcinku  po stronie prawej i lewej znajdują się rowy gruntowe otwarte                 o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu około 90%. Po stronie prawej  i lewej od km 1+720 do 2+377  występują pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów oraz usytuowanie szkoły jak również kościoła zachodzi konieczność wybudowania chodnika dla pieszych podnosząc bezpieczeństwo dla ruchu pieszego na w/w odcinku.

Punkty początkowy  i  końcowy  oraz  punkty  pośrednie  zastabilizowano  w terenie  bolcami  stalowymi    12 mm . Wszystkie  punkty  główne  trasy  drogi  dowiązano  do  punktów  stałych  w  terenie . Szczegółową  lokalizację  punktów  głównych  pokazano  na rysunku  NR 2 „  LOKALIZACJA  WĘZŁÓW  ‘’  . PLAN  SYTUACYJNY

Oś  projektowanej  drogi  stanowią  linie  proste  przecinające  się  w  punktach  wierzchołkowych  . Załamania  trasy  drogi  wyokrąglono  łukami  poziomymi  o  następujących  odpowiednio  promieniach :  R = 2500 m , R = 3000 m , R = 10000 m ,

Przebudowa  drogi  polegać  będzie  na:

-  po stronie prawej i lewej  wykonaniu  poszerzenia  istniejącego,

śladu  jezdni  do 6,50 m ( szer. poszerzenia około 1,0 m i jest zmienna),

rys. przekroje poprzeczne

-  po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego ,

przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 m,

-   po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniowego o szer.od 0,75m

do – 1,30 m , z zamknieciem destruktem emulsją i grusami,

-  po stronie lewej ściek przykrawędziowy  od 1+905 do 2+064

- spadek jezdni zmienny –rys. przekroje poprzeczne,

- spadek chodnika 2% w kierunku jezdni,

Na  całym  odcinku  projektowanej  drogi  należy  wykonać  właściwe  odwodnienie  korpusu  drogowego  w  sposób  zapewniający  długotrwałą  eksploatację  drogi .

Szczegóły  sytuacyjne oraz  przebieg  drogi  w planie  pokazano  na rysunku  NR 1 „  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TRASY  DROGI   ‘’  .

8.Urządzenia  obce  .

Na  trasie  modernizowanej  drogi  nie  występują  urządzenia  podziemne  ,  które  kolidowałyby  z  planowanym  zakresem  robót  mającym  charakter  powierzchniowy .
W    otoczeniu  drogi  znajdują  się  słupy  linii  energetycznej  NN   .

9.Repery .

Niwelację projektowanego odcinka drogi wykonano w oparciu o repery geodezyjne państwowe.

10. Kładka dla pieszych.

W celu utrzymania ciągłości ciągu pieszego , nad rzeką Żarnówką została zaprojektowana kładka dla pieszych szerokości 1,50 m i długości 16,50 m .

Na obiekt został opracowany oddzielny projekt „cześć II projektu Kładka dla pieszych „

11. Zestawienie  powierzchni :

| LP. | Rodzaj zajętej powierzchni | Wielkość zajęcia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Działka Nr. 523,207,467,605 ,677 | 0.784ha |
| 2. | nawierzchnia bitumiczna | 0,427 ha |
| 3. | pobocza tłuczniowe | 0,078ha |
| 4. | koryta, odwodnienie | 0,0099 ha |
| 5. | zjazdy ,chodniki | 0,27 ha |
| Ogółem powierzchnia po przebudowie |  | 0.784 ha |

Opracował :

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

.

- rys. nr 1    -  kopia  mapy  zasadniczej                                        -  w  skali   1 :   1000 .

TOM II .PROJEKT    OBIEKTU

LINIOWEGO  -  DROGI  .

TEMAT   :  :   ”BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

NR 0576 T SKARŻYSKO-KAMIENNA –MAJKÓW – PARSZÓW  w  MAJKOWIE”

W KM 1+720 D0 2+377    WRAZ Z DROGĄ

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr:523,207,467,605,677

INWESTOR :    :    Zarząd Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

UMOWA  :

Projektanci :

| LP | Zakres . | Imię i nazwisko . | Nr uprawnień . | Podpis . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTANT | techn. WIKTOR BZINKOIWSKI | Nr uprawnień : WZDP –11-2001 60/67 |  |
| 2. | Kreślenie części graficznej , obliczenia . | MGR INŻ. ANDRZEJ ŁUKAWSKI | # KI-527/94 |  |
| 3. | Opracowanie | Tech. TADEUSZ SERAFIN | KL-53/2000 |  |

Data  wydania  projektu   grudzień 2010r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA .

II. PROJEKT  OBIEKTU   LINIOWEGO  -  DROGI :

A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

1. opis  techniczny

2. przedmiar  robót .

4. tabela  elementów  rozliczeniowych - ślepy  kosztorys .

5. tabela robót ziemnych

6. tabela humusowania

7. tabela frezowania

B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

- rys . nr  1  - plan sytuacyjny                                       -  w skali     1: 1000

-  rys. nr  1  -  profil  podłużny                                       -  w  skali   1 : 50 / 100 .

-  rys. nr  2  -  przekroje  poprzeczne                             -  w  skali   1 : 100 .

-  rys. nr  4  -  przekroje   normalne                                    -  w  skali   1 :  20 .

OPIS   TECHNICZNY .

1.Stan projektowany

Projektowany odcinek  drogi  wchodzi w ciąg komunikacyjny  Skarżysko-Kamienna- Parszów. Stanowi połączenie najbliższe połączenie miejscowości Majków z miejscowością  Skarżysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszów-Majków – Michałów- Wąchock- alternatywnie może posłużyć jako objazd dla drogi Nr 42 .

Początek  projektowanego odcinka 1+720  przyjęto  na  krawędzi drogi powiatowej

Skarżysko-Kamienna –Parszów w miejscowości Majków koniec odcinka nowo remontowanego .

Koniec  opracowania  przyjęto na wysokości działki nr 661 położonej po lewej stronie drogi.

Odcinek objęty  opracowaniem dokumentacji wynosi   657,00 mb   .

Trasa  drogi  przebiega   w  terenie  pagórkowatym pośród zabudowy jednorodzinnej . Spadki  niwelety  istniejącej  drogi  wynoszą   od  1,20  do  10,0 % .

Na projektowanym  odcinku  drogi  występuje  następujący    rodzaj   nawierzchni :

1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna  gr. 4 -  6 cm

- podbudowa tłuczniowa                         gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne                          gr. 10 – 15 cm

- grunty rodzime  gliniaste słabo przepuszczalne.

Stan  nawierzchni  oraz  korpusu  drogowego  jest  bardzo  uszkodzony . Widoczne  rozległe  odkształcenia  korpusu  drogowego  spowodowane  długotrwałym  działaniem  wód  opadowych  oraz  duże  ubytki  w  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej ulepszonej. Na  całym odcinku  po stronie prawej i lewej znajdują się rowy gruntowe otwarte                 o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu około 90%. Po stronie prawej  i lewej od km 1+720 do 2+377 występują pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów oraz usytuowanie szkoły jak również kościoła zachodzi konieczność wybudowania chodnika dla pieszych podnosząc bezpieczeństwo dla ruchu pieszego na w/w odcinku.

2. Droga  w profilu  podłużnym .

Niweletę  drogi  zaprojektowano  w  nawiązaniu  do  istniejącego  terenu  
z  zapewnieniem  właściwego odwodnienia  powierzchniowego .

Dobrano  wartości  łuku  pionowego o promieniu R = 2500 m , R = 3000 m ,

R = 10000 m

.   Szczegóły  pokazane  są  na  rys. Nr 3 „ PROFIL  PODŁUŻNY ” .

3. Przekroje  normalne .

-  po stronie prawej i lewej  wykonaniu  poszerzenia  istniejącego,

śladu  jezdni  do 6,50 m ( szer. poszerzenia około 1,0 m i jest zmienna),

rys. przekroje poprzeczne

-  po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego ,

przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 m,

-   po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniowego o szer.od 0,75m

do – 1,30 m , z zamknieciem destruktem emulsją i grusami,

-  po stronie lewej ściek przykrawędziowy  od 1+905 do 2+064

- spadek jezdni zmienny –rys. przekroje poprzeczne,

- spadek chodnika 2% w kierunku jezdni,

- przebieg chodnika w wąwozie zaprojektowano na istniejącym murze oporowym

Rodzaje  przekroi  normalnych  wraz  z  podanym  kilometrażem  lokalizacyjnym  zawarte  są  na  rysunku  nr  5 „  PRZEKROJE  NORMALNE „  .

4. Konstrukcja  nawierzchni .

Zastosowano  następujący rodzaj  konstrukcji  nawierzchni :

km 1+720 do 2+377

- wykonanie poszerzenia po stronie prawej i lewej szer. 0,3 m  do 1,10 m i gł. 51 cm

(szczegóły rys. przekroje poprzeczne)

- wykonanie  na poszerzeniu  wykonanie w-wy odsaczającej grubości 15 cm

- wykonanie  na poszerzeniu   stabilizacji gruntu cementem

RM=5,0 MPa grub. 20 cm

- wykonanie na poszerzeniu podb. tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr. 20 cm

- warstwa  podbudowy  z asfalto-betonu BA 0/16  grubości 6 cm ,

- nawierzchnia

- warstwa  wyrównawcza z  mieszanki  mineralno-bitumicznej   grubości  4 cm ,100kg/m2

- warstwa  wiążąca  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej   grubości  4 cm ,

-  warstwa  ścieralna z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  grubości  4 cm  .

c)   chodnik

- wykonanie warstwy podsypkowej grubości 10-15 cm

- od strony jezdni krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej B-15 z oporem

- obrzeże trawnikowe 6x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej

- kostka grubości 6 cm kolorna podsypce cem-piask gr 3-5 cm

Szczegółowe dane zawarte  są  na  rysunku  nr   „  PRZEKROJE  NORMALNE  „

5. Odwodnienie  drogi .

Na  projektowanym  odcinku  drogi  zaprojektowano  rodzaj  odwodnienia  powierzchniowego :

w  km   1+905 do 2+065 ściek przykrawędziowy  po stronie lewej

w km   2+065 do 2+090 ściek u podstawy nasypu koryto”GARA”

w km 1+980 do 2+084 ściek przy chodniku po stronie prawej z odprowadzeniem do rzeki

Szczegóły  dotyczące odwodnienia  , ich  lokalizacji , rzędnych dna  rowu  oraz  wymiarów  pokazane są na rysunkach : nr 3 „ PROFIL PODŁUŻNY ” , nr 4 „ PRZEKROJE  POPRZECZNE ”  ,  nr  5 „  PRZEKROJE  NORMALNE„  .

6. Przepusty .

W ciągu projektowanego odcinka drogi nie występują  przepusty do budowy .

7. Zjazdy   .

W  celu  zapewnienia  właściwego  dojazdu  do  posesji  i  pól  uprawnych  przyległych  do  drogi  należy  wykonać  zjazdy  do nieruchomości .  Lokalizację  zjazdów przedstawiono na „Mapie sytuacyjno- wysokościowej”

Usytuowanie  wysokościowe  wjazdów  do posesji  prywatnych oraz  na  pola  powinno  być  dostosowane  do  zaprojektowanej  niwelety  drogi . W celu właściwego  zapewnienia zjazdu z drogi i wjazdu na w/w drogę oraz zachowania należytej estetyki w zagospodarowaniu pasa drogowego w/w drogi nawierzchnię na  zjazdach do posesji zaprojektowano  bitumiczną po stronie lewej  oraz z kostki brukowej gr. 8 cm po stronie prawej  .  Przebudowa zjazdów  będzie się odbywać tylko w obrębie pasa drogowego.

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH:

Strona prawa:

- koryto głębokości 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu

- warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zageszczeniu

- kostka kolor grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4

Strona lewa:

- koryto głębokości 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu

- warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zageszczeniu

- nawierzchnia bitumiczna dla ruchu KR1 grubości 5 cm po zageszczeniu

8. KŁADKA DLA PIESZYCH WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

9. Urządzenia  obce    .

Na  trasie  modernizowanej  drogi  nie  występują  urządzenia  podziemne , które  kolidowałyby  z  planowanym  zakresem  robót  mającym  charakter  powierzchniowy .

Opracował :