# Załącznik nr 1 do siwz

# WARUNKI  TECHNICZNE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wektoryzacji rastrów mapy zasadniczej
gm. Bliżyn obejmującej obszar 897 ha oraz gm. Łączna obejmującej obszar 648 ha 
(w załączeniu lokalizacje) – łączna powierzchnia opracowania 1545 ha.

- MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

- Rastry mapy zasadniczej w układzie 2000, wykonane w technice czarno-białej,
z pierworysów-plansz oraz pierworysów na folii mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz pierworysów na folii map syt-wys. wstęgowych w skali 1:500 dla obszaru obejmującego część obszaru obr. Czerwona Górka, obr. Jęgrzna w gm. Łączna (obszar ok. 50 ha).

- Pierworysy analogowe w skali 1:1000 na podstawie których wykonano rastry.

- Założona dla obrębów Bliżyn, Górki, Wojtyniów, Brzeście w gm. Bliżyn numeryczna mapa ewidencji gruntów, oraz dla pozostałego obszaru, na podstawie opracowań jednostkowych do celów prawnych, częściowo baza działek mapy numerycznej 
w systemie EWMAPA wersja 9,05. (około 10 % działek – gm. Łączna, około 50 %  działek - gm. Bliżyn) w układzie 2000.

- Nakładki sytuacji powierzchniowej i uzbrojenia terenu jako warstwy mapy numerycznej     w systemie EWMAPA obejmującej część obszaru opracowania (około 10 %), na bieżąco aktualizowane.

- Operaty pomiaru sytuacji wykonane w ukł. lokalnym i ukł. „65”.

- SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zeskanowany obraz poddać wektoryzacji, umieszczając treść mapy zgodnie z instrukcją K-1 mapa zasadnicza, wydaną przez Głównego Geodetę Kraju wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., oraz instrukcji G-7.

- Wykorzystać dane otrzymane z PODGiK (dotyczy bazy działek oraz warstw ewidencyjnych, sytuacyjnych i uzbrojenia).

- W przypadku trudności w zakresie określenia usytuowania elementów zagospodarowania terenu i przebiegu przewodów urządzeń podziemnych wykorzystać operaty pomiaru syt. i inwentaryzacji urządzeń podziemnych znajdujące się w zasobie ośrodka.

- Granice działek które nie znajdują się w bazie działek, poddać wektoryzacji wykorzystując treść rastra mapy zasadniczej w skali 1:1000 z uwzględnieniem granic działek znajdujących się w bazie działek.

- Całość opracowania wykonać w postaci systemu EWMAPA FB wersja 9.05
dla Windows XP z rozwarstwieniem udostępnionym przez tutejszy ośrodek. Przekazaną do modernizacji mapę numeryczną jako część bazy należy zaimportować z opcją
„do modyfikacji”. Import ten charakteryzuje się tym, że importowanym danym przypisywany jest specjalny użytkownik – „użytkownik pierwotny”, umożliwia to późniejszy poprawny eksport zmienionych danych. Import ten powinien odbywać się
na puste warstwy. Na tak utworzonej bazie mapy numerycznej opracowywanego obiektu można dopiero wykonać jej aktualizację.

- MATERIAŁY DLA ZAMAWIAJĄCEGO

- Operaty techniczne (skompletowane odrębnie dla każdej gminy).

- Bazy (odrębnie dla każdej gminy) na nośniku informatycznym.

- POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA

4 miesiące od daty podpisania umowy

- INNE USTALENIA

- Przekazaną do modernizacji bazę numeryczną jako część bazy należy zaimportować 
z opcją „do modernizacji”.

- Wysokość opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostanie naliczona zgodnie z ustaleniami w ust. 2 pkt 5 Tabeli II, Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).

- Przebieg prac oraz inne bieżące ustalenia wynikłe w toku prowadzonych prac będą odnotowywane w „Dzienniku roboty”.

- Wątpliwości w stosunku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia należy wyjaśnić 
z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac. Interpretacja nie uzgodnionych rozbieżności przy odbiorze prac będzie przywilejem zleceniodawcy.