TREŚĆ WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r Dz.U.Nr 239 z 2005 r, poz.2019 wraz
z późniejszymi zmianami, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- przekroczenie Cieku bez nazwy stanowiącego lewobrzeżny dopływ rzeki Bernatki przebudowywanym przepustem wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej

– ul. Paryskiej w km 1+759 w miejscowości Skarżysko-Kamienna

Współrzędne przepustu (urządzenia wodnego): X=5664825,20	Y=7487946,84

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a/ żelbetowego przepustu - skrzynkowego,

b/ umocnionego rowu otwartego,

c/ kanału deszczowego HDPE 1200,

d/ umocnionego rowu wylotu kanału deszczowego,

odprowadzających wody opadowe i roztopowe, do rzeki Bernatki,

- wprowadzenie wód opadowych do rzeki Bernatki w km 2+730: za pomocą wylotu zlokalizowanego na działce nr ewid. 26/2 – Obręb 1 Milica, pow. skarżyski, o średnicy

Ø 1200 mm w ilości - 490,75 dm3/s,

Współrzędne wylotu urządzenia wodnego: 	X=5664668,94	Y=7487901,46

oraz późniejszą eksploatację, zgodnie z rozwiązaniami pokazanymi w operacie wodnoprawnym, których syntetyczne parametry podano w obliczeniach.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się 2 egz. operatu, wodnoprawnego.

WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM

WODNOPRAWNYM

Projektowana przebudowa przepustu wykracza poza istniejące granice aktualnej zajętości.

Ze względu na przebudowę wymagane jest dodatkowe stałe zajęcie terenu na działkach:

Ark.2

Działki nr-24/7, 24/8,	 26/1, 26/2, 26/7, 26/9- właściciel – 	Gmina Skarżysko-Kamienna								ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

Działka nr-27/2		- właściciel –	Skarb Państwa,

- główna siedziba –	Świętokrzyski Zarząd Melioracji 									Urządzeń Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Ark.5

Działka nr-230/1	- właściciel – 		Powiat Skarżyski											ul. Konarskiego 20,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

POWIERZCHNIA ZAJĘTOŚCI PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA RZECE

BERNATCE W KM 2+730 W m. SKARŻYSKO-KAMIENNA ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁCE NR EWID. 27/2

Działka nr-27/2	– właściciel		– Skarb Państwa,

– główna siedziba 	– Świętokrzyski Zarząd Melioracji Urządzeń

Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Powierzchnia umocnionego rowu wylotu urządzenia wodnego - dyblami betonowymi na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm: na działce nr 27/2:		F = 26,0 m2

SPIS TREŚCI

- Podstawa, cel i zakres opracowania.

- Przepisy i materiały wykorzystane w operacie.

- Oznaczenie Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres.

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

- Opis istniejącego obiektu, jego stan techniczny.

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu obiektu gospodarki wodnej.

- Charakterystyka wód, których dotyczy operat wodnoprawny oraz ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

  - Charakterystyka rzeki i zlewni.

  - Obliczenia ilości wód opadowych

  - Okres występowania przepływu „miarodajnego”.

  - Obliczenia przepustowości koryt rzeki w rejonie przepustu oraz sprawdzenie jego światła.

  - Przyjęte parametry hydrauliczne przepustu.

  - Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

- Charakterystyka i opis projektowanego przepustu, kanału deszczowego, dojazdów oraz wylotu urządzenia wodnego

  - Przepust

  - Kanał deszczowy

  - Opis zakresu robót

  - Dojazdy

  - Odwodnienie

  - Wylot urządzenia wodnego

- Znaki wodne i wodne urządzenia kontrolno-pomiarowe.

- Ocena oddziaływania projektowanego obiektu gospodarki wodnej, którego dotyczy operat wodnoprawny, na tereny i obiekty sąsiadujące oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

- Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich.

- Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak

również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

- Treść wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

- Wykaz stron zainteresowanych postępowaniem wodnoprawnym.

- Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych.

- Uzgodnienia – odpisy.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

- ZAŁĄCZNIKI: plany sytuacyjne, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, rysunki.

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Operat wodnoprawny sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001r, Prawo wodne

/ Dz. U.Nr 239 z 2005r, poz. 2019 – z późniejszymi zmianami /

Dokumentacja spełniająca wymogi w/w przepisów może być dla Inwestora podstawą do

wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej - ul. Paryskiej w km 1+759 w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową urządzeń wodnych w postaci kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z przepustu oraz ulicy Paryskiej poprzez przebudowywany kanał deszczowy do rzeki Bernatki w km 2+730 (w obrębie zbiornika Bernatka).

Wylot urządzenia wodnego zlokalizowany jest na działce: nr ewid. 26/2 – Obręb 1 Milica,

pow. skarżyski.

Operat wodnoprawny jest wykonany na podstawie danych inwentaryzacyjnych obiektów

istniejących. Operat wodnoprawny jest wyciągiem z istniejących dokumentacji technicznych i

zawiera odpowiednią część tekstową i część rysunkową.

2. PRZEPISY I MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPERACIE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 118 z późn. zmianami/

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne /Dz. U.Nr 239 z 2005r., poz. 2019 – z póź. zmianami/

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, / Dz. U. Nr 86 poz. 579 /

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 /

- Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, pismo z dnia 16.06.2011r.

- Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Starachowicach pismo znak ŚZMiUW.RT.II-4480/120/11 z dnia 27.06.2011r.

- Pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo: PŚ.6220.3.2011.5 z dnia 18.03.2011r.

3. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA.

JEGO SIEDZIBA I ADRES.

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest przebudowa przepustu drogowego przez Ciek bez nazwy stanowiący dopływ rz. Bernatki w ciągu drogi powiatowej – ul. Paryskiej w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową wylotu istniejącego przepustu w postaci kanału deszczowego kd600.

Ze względu na zły stan techniczny obiektu oraz niewystarczające parametry hydrauliczne w tym brak możliwości przeprowadzenia płazów i gadów projektuje się przebudowę przepustu wraz z wylotem, który stanowi kanalizacja deszczowa kd600.

Niniejszy operat wodnoprawny ma za zadanie przedstawić planowane rozwiązanie projektowe oraz podać dane na temat wpływu projektowanej przebudowy obiektu na przeprowadzenie przez przekrój budowlany wód „miarodajnych”, a także ustalenie wpływu tych robót na obiekty i tereny sąsiadujące.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego przepustu drogowego przez Ciek bez nazwy stanowiący dopływ rz. Bernatki w ciągu drogi powiatowej – ul. Paryskiej w miejscowości Skarżysko-Kamienna.

Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji istniejącego przepustu oraz niewystarczające parametry hydrauliczne w tym brak możliwości przeprowadzenia płazów i gadów projektuje się przebudowę polegającą na:

- likwidacji istniejącego przepustu o średnicy ø 800,

- budowie przepustu żelbetowego skrzynkowego o wymiarach: hp=0,9m, hp=1,4m; z możliwością 	  przeprowadzenia płazów i gadów – budowa obok istniejącego przepustu,

- przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej kd600 na nowoprojektowaną

o średnicy ø 1200 – przebieg po istniejącym śladzie,

- budowa umocnionego rowu otwartego na połączeniu projektowanego przepustu żelbetowego- 	  skrzynkowego z projektowanym kanałem deszczowym ø 1200,

- budowie włączenia kanału deszczowego kD600 do projektowanego przepustu /wlot/,

- wycinka drzew nad przebudowywaną kanalizacją deszczową kd600.

Przebudowa zakłada wykonanie remontu obiektów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie bez wyłączenia z ruchu kołowego i pieszego przepustu oraz dojazdów.

- OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU I JEGO STANU TECHNICZNEGO.

5.1. Opis stanu istniejącego.

Przepust:

Konstrukcja istniejącego przepustu składa się z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej ø 800mm zwieńczona na wlocie murkiem czołowym o gr. 22cm.

Długość części przelotowej przepustu LP = 17,46.

Rzędna niwelety w osi przepustu wynosi: 254,00 m npm

-	średnica przepustu - ø 800,

Przepust usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Droga powiatowa, w której projektowany jest przebudowywany przepust posiada przekrój

o następujących parametrach:

- szerokość jezdni B = 6,92 m,

- lewostronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m.

Kanał deszczowy:

Wylot istniejącego przepustu ø 800 stanowi kanał deszczowy kd600.

Kanał deszczowy zlokalizowany jest wzdłuż wschodniego brzegu zalewu „Bernatka”

Na kanale deszczowym zlokalizowane są trzy studnie rewizyjne.

Konstrukcję kanału deszczowego stanowią kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej ø 600mm.

Kanał deszczowy na wylocie zwieńczony jest murkiem oporowym o gr. 20cm.

Wylot kanału deszczowego umocniony jest dyblami betonowymi.

Nad istniejącym kanałem deszczowym rosną drzewa.

Głównym zadaniem kanału deszczowego jest odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej

ul. Paryskiej i z pobliskiego terenu.

Długość części przelotowej kanału deszczowego kd600 L= 150m.

5.2. Stan techniczny.

Przepust:

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiły typowe uszkodzenia dla tego typu obiektów.

Główne uszkodzenia powstały w wyniku nieszczelności połączeń prowadzące do przecieków.

W trakcie oględzin przepustu nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mogących świadczyć o przeciążeniu obiektu. Ewentualne nierównomierne osiadanie może być spowodowane rozszczelnieniem połączeń.

Na murku czołowym wlotu przepustu występuje korozja betonu wraz z jego ubytkami.

W obrębie wlotu przepustu występują ubytki w umocnieniu skarp z dybli betonowych.

Na podstawie oceny wizualnej stwierdza się, że otoczenie przepustu jest nieuporządkowane (istniejący ciek zarówno od strony wlotu jak i wylotu jest częściowo zamulony).

Obiekt jest w złym stanie technicznym, i nie spełnia bieżących parametrów eksploatacyjnych.

Kanał deszczowy:

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji kanalizacji deszczowej, kd600 zlokalizowanej wzdłuż wschodniego brzegu zalewu „Bernatka” stanowiącej wylot przepustu stwierdzono, że jest on w złym stanie technicznym. Bezpośrednią przyczyna takiej oceny jest stopień zakorzenienia kanału.

W wyniku wrastania korzeni przepustowość kanału została ograniczona, co powoduje złe odprowadzenie wód opadowych z ul. Paryskiej. Pośrednią przyczyną złego stanu technicznego jest nieszczelność połączeń. Erozja materiału uszczelniającego powoduje zanieczyszczanie kanału oraz stwarza niebezpieczeństwo wymywania materiału zalegającego wokół rury, co prowadzić może do osunięć oraz zapadnięć ziemi w rejonie kanału.

- STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU OBIEKTU GOSPODARKI WODNEJ.

Projektowana przebudowa przepustu wraz z przebudowywanym kanałem deszczowym wykracza poza istniejące granice aktualnej zajętości.

Ze względu na przebudowę wymagane jest dodatkowe stałe zajęcie terenu na działkach:

Ark.2

Działki nr-24/7, 24/8,	 26/1, 26/2, 26/7, 26/9- właściciel – 	Gmina Skarżysko-Kamienna								ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

Działka nr-27/2		- właściciel –	Skarb Państwa,

- główna siedziba –	Świętokrzyski Zarząd Melioracji 									Urządzeń Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Ark.5

Działka nr-230/1	- właściciel – 		Powiat Skarżyski											ul. Konarskiego 20,

26-110 Skarżysko-Kamienna.

Wylot urządzenia wodnego zlokalizowany jest na działce:

- nr ewid. 26/2 – obręb 1 Milica, pow. skarżyski,

Powierzchnia wylotu urządzenia wodnego na działce nr 26/2:	F = 1,55 m2

Powierzchnia umocnionego rowu wylotu urządzenia wodnego /umocnienie dyblami betonowymi

gr. 15cm na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm /:

na działce nr 26/2:	F = 124,0 m2

na działce nr 27/2:	F = 26,0 m2

- CHARAKTERYSTYKA WÓD, KTÓRYCH DOTYCZY OPERAT.

  - Charakterystyka rzeki i zlewni.

Rozpatrywany obszar znajduje się w lewobrzeżnej części zlewni rzeki Kamiennej.

Obliczenia hydrologiczne maksymalnego przepływu o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się oraz obliczenia hydrauliczne przepływu w przekroju niezabudowanym oraz w przekroju zabudowanym przepustem wraz ze spiętrzeniem Wysokiej Wody oraz rozmyciem koryta, zamieszczone są w opracowaniu i są integralną częścią niniejszego opracowania.

Wylot urządzenia wodnego odprowadzające wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego kanału deszczowego zlokalizowany jest na działce:

- nr ewid. 26/2, na lewym brzegu rzeki Bernatki.

Ścieki zostaną odprowadzone do rzeki Bernatki poprzez przebudowywany kanał deszczowy a następnie umocniony rowem.

  - Obliczenia ilości wód opadowych

Obliczenie ilości ścieków wód opadowych z powierzchni dojazdów do przepustu, które będą odprowadzone do rzeki Bernatki w km 2+730 poprzez projektowany:

a/ żelbetowy przepust - skrzynkowy,

b/ umocniony rów otwarty,

c/ kanał deszczowy HDPE 1200,

d/ umocniony rów wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia zlewni zbierająca wody opadowe i roztopowe przyjęta została z obliczeń hydrologicznych /załącznik niniejszego operatu wodnoprawnego Rys. Nr Z - Zlewnia/:

Powierzchnia zlewni F= 1,19 km2 = 119 ha

W obliczeniach zlewni uwzględniono przepusty w drodze powiatowej ul. Paryskiej:

- przepust żelbetowy rurowy kd500	- w km 0+270,

- przepust żelbetowy rurowy 2 x kd800	- w km 0+716,

- przepust żelbetowy rurowy kd500	- w km 1+080,

- przepust żelbetowy rurowy kd800	- w km 1+207,5

Ilość wód opadowych wyliczono wg wzoru:

Q = F · ψ · q    [l/s],

gdzie:

F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha],

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego,

ψ =0,20,

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s·ha].

q =   At0,667  [l/s·ha],

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s·ha],

t – czas trwania deszczu [min]

A – współczynnik, którego wartość przyjmuje się wg tabeli Błaszczyka („Zagospodarowanie w 	wodę i kanalizacja wsi” Adam Szpindor) Średni normalny	opad roczny przyjęty dla terenu 	Skarżyska i okolic nie przekracza H=800 mm stąd dla	przyjętego prawdopodobieństwa p = 	20% wartość współczynnika A wynosi 804.

Czas trwania deszczu nawalnego w metodzie natężeń granicznych obliczono wg	wzoru:

t = 1,2tp + tk  , min

gdzie:

tp - czas przepływu przez kanał, min

tp – 0,27 min

tk – czas koncentracji terenowej, którego wartość przyjmuje się wg tabeli Błaszczyka 	(„Zagospodarowanie w wodę i kanalizacja wsi” Adam Szpindor)

Dla prawdopodobieństwa p = 20 % przyjęto tk = 2 min.

t=1,2·0,45+2=2,54 min

q = 20,62  [l/s·ha],

Q = 119 · 0,20 · 20,62= 490,75 l/s = 490,75 dm3/s.

Wylot urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z powierzchni dojazdu do rzeki zlokalizowany jest na działce:

- nr ewid. 26/2, na lewym brzegu rzeki Bernatki.

Wylot urządzenia znajduje się w km 2+730 na lewym brzegu rzeki Bernatki.

Współrzędne wylotu urządzenia wodnego: 	X=5664668,94	Y=7487901,46

Rzędne wlotów i wylotów wody do urządzeń wodnych podane są na:

- Rys. Nr 2 Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne - stan projektowy,

- Rys. Nr 4 Widok z góry i przekrój podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy

przepustu,

- Rys. Nr 5 Profil podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy.

  - Okresy występowania przepływu „ miarodajnego”.

Dla przepustów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz.U Nr 63 poz. 735 /, wartość prawdopodobieństwa „p” przepływu miarodajnego określa się na poziomie Q 2%.

  - Obliczenie przepustowości koryta rzeki w rejonie przepustu oraz sprawdzenia jego światła.

Przepustowość koryta rzeki:

Przekrój poprzeczny rzeki- szer. dna koryta. 0,70 m nachylenie skarp 1:1.0

Głębokość koryta: 1,05 średni spadek zlewni u =5%.

Wszystkie parametry zawarte są w obliczeniach hydrologicznych i hydraulicznych.

  - Przyjęte parametry hydrauliczne przepustu.

Parametry hydrauliczne mostu dostosowano do warunków hydrologicznych cieku.

  - Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Rozpatrywany Ciek bez nazwy jest rzeką (ciekiem) nieżeglowną. Przebudowywany przepust 	drogowy zlokalizowany będzie nadal na rzece nieżeglownej, z przepływami na poziomie 	identycznym jak dotychczas. Eksploatacja obiektu, będzie mogła nadal odbywać się bez 	kolizji z zamierzeniami gospodarki wodnej.

8. CHARAKTERYSTYKA I OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU, KANAŁU

DESZCZOWEGO, DOJAZDÓW ORAZ WYLOTU URZADZENIA WODNEGO

8.1. Przepust

Ze względu na konieczność przeprowadzenia płazów i gadów, obok istniejącego przepustu rurowego zaprojektowano przepust żelbetowy skrzynkowy o wymiarach 90x140. Projektowany przepust wyposażony został we wloty typu kołnierzowego wyniesione 10 cm ponad projektowaną skarpę drogi.

Projektuje się posadowienie przepustu na 40 cm warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zawiniętej w geosiatkę dwukierunkową o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie Rmin=30 kN/m.

Wokół przepustu należy wykonać zasypkę żwirowo-piaskową o Is=1,0. Nad przepustem zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez dwie geosiatki.

Zakres rozkopu i wymiany konstrukcji nawierzchni przyjęto na długości 6 m od osi projektowanego przepustu w kierunku zalewu „Bernatka” oraz na dł. ok. 11 m w kierunku DK nr 7.

Przyjęto przekrój zamknięty części przelotowej przepustu:

Światło pionowe	 	 			H = 0,90 m.

Światło poziome 					B =1,40 m.

Szerokość przepustu				Bprzepustu =2,20m

Całkowita długość konstrukcji przepustu	L = 11,58 m.

Kąt skrzyżowania z osią drogi 			ø = 75 º

Rzędna posadowienia rury na wlocie		Rz,wl = 252,63 m npm.

Rzędna posadowienia rury na wylocie		Rz,wyl = 252,52 m npm.

Spadek podłużny dna przepustu			i= 1,0 %

Rzędna wlotu kolektora deszczowego ø 600 	Rz = 252,75 m npm.

Przepust posadawia się na:

- chudym betonie C8/10 (B10) gr. 10cm,

- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych węzłach Rmin+30kN/m,

- kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 40cm,

- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych węzłach Rmin+30kN/m,

- gruncie rodzimym.

Dno części wlotowej przepustu oraz rowu odkrytego pomiędzy kanałem deszczowym a projektowanym przepustem zostanie zabezpieczona żelbetową płytą o grubości 20cm.

Część wlotowa oraz wylotowa projektowanego przepustu stanowi ścianka czołowa połączona monolitycznie z przepustem.

Na przepuście zostaną zamontowane stalowa barieroporęcze Typu I podatne przekładkowe o wysokości H=1100mm z wypełnieniem szczeblinkowym.

Bariery na dojazdach do obiektu zaprojektowano jako SP-06/2/D.

Skarpy cieku na wlocie i części otwartej pomiędzy wylotem przepustu a wlotem przebudowywanej kanalizacji deszczowej należy umocnić płytami „ECO” ułożone na geowłókninie o gramaturze 180 g/m2, leżącej na 5 cm podsypce piaskowej. Początek umocnienia należy zamknąć palisadą z drewnianych kołków o średnicy fi. 8 cm i długości 110 cm . Odmulić rów cieku przed przepustem na odcinku ok.

20,00 m w celu dostosowania profilu dna cieku do podłużnego spadku dna w przepuście.

8.2. Kanał deszczowy

Zaprojektowano kanał deszczowy o średnicy ø1200.

Projektowany kanał deszczowy z przeznaczeniem do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Klasa sztywności obwodowej projektowanego kanału deszczowego wynosi:

- SN 8 (8kPa).

Rzędne:

Rzędna posadowienia rury kanału na wlocie	RzR,wl =  252,46 m npm.

Rzędna posadowienia rury na wylocie		RzR,wyl = 250,29 m npm.

Spadek podłużny dna kanału deszczowego	i= 1,4 %

Długość całkowita projektowanego kanału deszczowego:			– L = 151 m

Zabezpieczenie wlotu kanału deszczowego zaprojektowano w postaci żelbetowej ściany połączonej monolitycznie z ścianka rowu odkrytego i wylotu przepustu.

Wlot kanału deszczowego należy zabezpieczy stalową kratą przed zanieczyszczeniami o większych gabarytach.

Kanał deszczowy wyposażony zostanie dodatkowo w trzy studnie trójnikowe o średnicy 1200mm wyposażone w stopnie złazowe. Studnie przystosowane są do połączenia ze zwieńczeniem żeliwnym.

Zastosowano włazy żeliwne klasy A15.

Wylot kanału deszczowego zostanie zabezpieczony żelbetową pionową ścianą.

Umocnienie wylotu z dybli betonowych w obrębie wylotu należy odtworzyć.

Odtworzenie umocnienia stanowią : dyble betonowe gr. 15cm, na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm.

8.3. Opis zakresu robót związanych z przebudową przepustu.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- oznakować roboty, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, który opracuje wykonawca robót i uzgodni z odpowiednimi władzami.

- rozebranie nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodników w obrębie istniejącego przepustu,

- rozebranie murka czołowego części wlotowej przepustu oraz wylotowej kanału deszczowego,

- wcinka drzew zlokalizowanych na istniejącym kanale deszczowym oraz kolidujących z projektowanym zamierzeniem projektowym,

- rozbiórka istniejącego przepustu,

- rozbiórka istniejącego kanału deszczowego kd600,

- rozbiórka umocnienia wylotu kanału deszczowego kd600 w niezbędnym zakresie,

- wyznaczenie osi projektowanego przepustu,

Roboty remontowe:

- deskowanie i zbrojenie konstrukcji przepustu wraz z ściankami czołowymi,

- montaż kolektora ø600 odwodnienia ul. Paryskiej z wprowadzeniem do projektowanego przepustu,

- montaż elementów konstrukcji kanału deszczowego: rur kanalizacyjnych o średnicy 1200mm,

oraz trzech studni trójnikowych z włazami żeliwnymi klasy A15,

- betonowanie betonem C25/30: konstrukcji przepustu, ścianek czołowych przepustu oraz przebudowywanej kanalizacji deszczowej /w drewnianych ściankach szczelnych/,

- deskowanie płyt przejściowych,

- betonowanie betonem C25/30: konstrukcji płyt przejściowych

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej nad płytą przejściową oraz przepustem,

- wykonanie podbudowy nad płytą przejściową i na dojazdach do mostu ( w zakresie korekty spadku poprzecznego jezdni),

- montaż krawężników kamiennych 20 x 30 nad przepustem i na dojazdach,

- wykonać uszczelnienie 2x5 cm masą zalewową trwale plastyczną, styku krawężnika kamiennego 20x30 z nawierzchnią bitumiczną jezdni na wysokości warstwy ścieralnej,

- wykonanie nawierzchni ścianek czołowych przepustu gr. 4 mm z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu modyfikowanego polimerami nad przepustem i płytami przejściowymi jak dla ruchu KR3: warstwa wiążąca - 6 cm i warstwa ścieralna - 5 cm,

- odtworzenie nawierzchni dojazdów jak dla ruchu KR3 – warstwy ścieralnej (korekta spadku poprzecznego na jezdni),

- montaż stalowych barieroporęczy TYP I podatnych przekładkowych H=1100mm z wypełnieniem szczeblinkowym rozstaw słupków co 100 cm.

- montaż stalowych barier drogowych SP/06 (wbijanych) rozstaw słupków co 200 cm.

- montaż poręczy stalowych h= 110 cm

- montaż kraty zabezpieczającej na wlocie projektowanego kanału deszczowego,

- wyprofilowanie dna cieku na wlocie przepustu na długości ok. 20,00 m,

- wykonanie ( uzupełnienie) umocnienia z dybli betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, na wylocie przebudowywanego kanału deszczowego,

- odtworzenie umocnienia z dybli betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm wylotu przebudowywanej kanalizacji deszczowej,

- formowanie skarp:

a/ na wlocie oraz wylocie przepustu,

b/ nad przebudowywanym kanałem deszczowym

c/ na wylocie kanału deszczowego,

- umocnienie skarp, cieku wodnego oraz części otwartej rowu płytami ECO na geowłókninie 180g/m2.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm  na chodnikach przepustu,

- montaż elementów konstrukcji przejścia dla płazów,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- przekazanie obiektów do eksploatacji.

8.4. Dojazdy w sąsiedztwie przebudowywanego przepustu.

Droga powiatowa po przebudowie przepustu będzie miała następujący przekrój drogowy:

Stan istniejący:

- jezdnia (ul. Paryska)		 	- 6,92 m

- lewostronny chodnik dla pieszych	- 2,00 m

Stan  projektowy:

- jezdnia 					- 2x3,5m =7,00m

- lewostronny chodnik dla pieszych	- 1,50m

- prawostronny chodnik dla pieszych	- 1,25m

Całkowita szerokość B = 9,75 m.

Na jezdni projektuje się jednostronny 2% spadek poprzeczny, w kierunku północnej krawędzi jezdni.

Konstrukcja jezdni odpowiada wymaganiom dla ruchu kategorii KR3 oraz klasie drogi –D.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdów w obrębie przebudowywanego przepustu:

- warstwa ścieralna z AC 8 S, asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 gr. 5cm

- warstwa wiążąca AC 16 W, asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 gr. 6cm

- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 7cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31.5mm gr. do 20cm

- nasyp drogowy o zmiennej grubości.

Odwodnienie jezdni w obrębie przebudowywanego przepustu poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne na jezdni z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu nad przepustem i w jego obrębie projektuje się:

- 	barieroporęcze Typu I podatne przekładkowe o wysokości H=1100mm z wypełnieniem 	szczeblinkowym.

-	balustradę o wysokości H=1100mm,

-	bariery drogowe typu SP-06/2/D.

8.5. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe na obiekcie i dojazdach odprowadzono za pomocą spadków 	podłużnych i poprzecznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Z istniejącej kanalizacji woda 	kierowana jest do:

- przebudowywanej kanalizacji deszczowej HDPE 1200,

- umocnionym wylotem do rzeki Bernatki,

Drożność odwodnienia należy zapewnić szczególnie w okresach jesienno-wiosennych.

8.6. Wylot urządzenia wodnego

Wylot urządzenia wodnego odprowadzające wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego kanału deszczowego zlokalizowany jest na działce: nr ewid. 26/2, na lewym brzegu rzeki Bernatki,

Rzędne wlotów i wylotów wody do urządzeń wodnych podane są na:

- Rys. Nr 2 Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne - stan projektowy,

- Rys. Nr 4 Widok z góry i przekrój podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy

przepustu,

- Rys. Nr 5 Profil podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy.

9.ZNAKI WODNE I URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

Nie zachodzi potrzeba instalowania w rejonie obiektu znaków wodnych.

10.OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW GOSPODARKI

WODNEJ, KTÓRYCH DOTYCZY OPERAT WODNOPRAWNY- NA TERENY I

OBIEKTY SĄSIADUJĄCE ORAZ NA WODY POWIERZCHNIOWE I

PODZIEMNE.

Istniejący obiekt będący obecnie w złym stanie technicznym wraz z wykonaniem wylotu urządzenia wodnego, po przebudowie nie będzie ujemnie wpływał na obiekty i tereny sąsiadujące.

Światło projektowanego przepustu nie spowoduje spiętrzenia wody powyżej miarodajnej wielkiej wody.

11.OBOWIĄZKAMI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
     W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.

Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne jest wykonanie obiektów dokładnie i zgodnie z projektem a następnie utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym. Ze względu na brak ujemnego oddziaływania projektowanych robót na obiekt i tereny w sąsiedztwie, nie precyzuje się w tym zakresie specjalnych obowiązków dla wnioskodawcy.

12.SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA

DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII, JAK RÓWNIEŻ ROZMIAR 
     I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH

SYTUACJACH.

W przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej (np. wywrócenia cysterny z paliwem itp.) należy niezwłocznie zawiadomić Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Państwową Straż Pożarną oraz właściciela bądź zarządzającego odbiornikiem ścieków deszczowych.

W teoretycznym przypadku wystąpienia awarii przepustu konieczne będzie wykonanie objazdu lub czasowego zamknięcia odcinka drogi na okres usuwania awarii.

Swobodny przepływ w rzece, bez nadmiernego podpiętrzania przez obiekt musi się jednak odbywać nawet w wymienionych hipotetycznych sytuacjach awaryjnych.

Konieczne też jest systematyczne utrzymywanie drożności hydraulicznej.

13. TREŚĆ WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r Dz.U.Nr 239 z 2005 r, poz.2019 wraz
z późniejszymi zmianami, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- przekroczenie Cieku bez nazwy stanowiącego lewobrzeżny dopływ rzeki Bernatki przebudowywanym przepustem wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej

– ul. Paryskiej w km 1+759 w miejscowości Skarżysko-Kamienna

Współrzędne przepustu (urządzenia wodnego): X=5664825,20	Y=7487946,84

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a/ żelbetowego przepustu - skrzynkowego,

b/ umocnionego rowu otwartego,

c/ kanału deszczowego HDPE 1200,

d/ umocnionego rowu wylotu kanału deszczowego,

odprowadzających wody opadowe i roztopowe, do rzeki Bernatki,

- wprowadzenie wód opadowych do rzeki Bernatki w km 2+730: za pomocą wylotu zlokalizowanego na działce nr ewid. 26/2 – Obręb 1 Milica, pow. skarżyski, o średnicy

Ø 1200 mm w ilości - 490,75 dm3/s,

Współrzędne wylotu urządzenia wodnego: 	X=5664668,94	Y=7487901,46

oraz późniejszą eksploatację, zgodnie z rozwiązaniami pokazanymi w operacie wodnoprawnym, których syntetyczne parametry podano w obliczeniach.

14. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM

WODNOPRAWNYM

Projektowana przebudowa przepustu wykracza poza istniejące granice aktualnej zajętości.

Ze względu na przebudowę wymagane jest dodatkowe stałe zajęcie terenu na działkach:

Ark.2

Działki nr-24/7, 24/8,	 26/1, 26/2, 26/7, 26/9- właściciel – 	Gmina Skarżysko-Kamienna								ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

Działka nr-27/2		- właściciel –	Skarb Państwa,

- główna siedziba –	Świętokrzyski Zarząd Melioracji 									Urządzeń Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Ark.5

Działka nr-230/1	- właściciel – 		Powiat Skarżyski											ul. Konarskiego 20,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

15. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB

USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.

O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB

PLANOWANYCH URZĄDZEŃ WODNYCH.

Projektowana przebudowa przepustu oraz wylot urządzenia wodnego (kanalizacyjnego) nie znajdują się w obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

16. UZGODNIENIA, odpisy.

  - Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, pismo z dnia 16.06.2011r.

  - Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Starachowicach,

  - Warunki techniczne przebudowy kanału deszczowego wydane przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wdział Gospodarki Komunalnej i Dróg, Referat Gospodarki Komunalnej, pismo:

GK. 7012.1.15.AB z dnia 27.04.2010r.

  - Pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo: PŚ.6220.3.2011.5 z dnia 18.03.2011r.

17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

- w oddzielnym załączniku do operatu wodnoprawnego

18. ZAŁĄCZNIKI:

  - Orientacja

  - Projekt zagospodarowania terenu – Rys. Nr 1.A – skala 1:500,

  - Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-	Kamiennej, pismo z dnia 16.06.2011r.

  - Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń 	Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Starachowicach,

  - Pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie braku potrzeby uzyskania 	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo: PŚ.6220.3.2011.5 z dnia 18.03.2011r.

  - Mapa ewidencji gruntów,

  - Wypisy uproszczone z rejestru gruntów,

  - Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne światła przebudowywanego przepustu

  - Obliczenia hydrauliczne przebudowywanego kolektora deszczowego

  - Część rysunkowa:

Nr 1	Przekrój podłużny, przekrój poprzeczny i widok z góry – stan istniejący przepustu,

Nr 2	Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne – stan projektowy przepustu,

Nr 3	Widok z góry – stan projektowy przepustu,

Nr 4	Widok z góry i przekrój podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy,

Nr 5	Profil podłużny kanału deszczowego HDPE 1200

Załączniki z dodatkowymi przepustami wzdłuż ul. Paryskiej.

Opracował: mgr inż. Jerzy Materek

( RA - 117/84 )

Załącznik do Operatu wodnoprawnego

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Inwestycja dotyczy przebudowy przepustu drogowego przez Ciek bez nazwy z obustronnymi dojazdami w ciągu powiatowej - ul. Paryskiej w km 1+759 w miejscowości Skarżysko-Kamienna.

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez projektowany:

a/ żelbetowy przepust - skrzynkowy,

b/ umocniony rów otwarty,

c/ kanał deszczowy HDPE 1200,

d/ umocniony rów wylotu kanału deszczowego, do rzeki Bernatki.

Skarpy cieku na wlocie przepustu oraz części otwartej rowu między przepustem a kanałem deszczowym zostaną umocnione płytami ECO na geowłókninie 180g/m2, natomiast umocnienie na wylocie kanału deszczowego z dybli betonowych należy odtworzyć.

Przeprowadzona w operacie analiza wykazała, że budowa urządzeń wodnych i wprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Bernatki nie spowoduje naruszenia przepisów prawa wodnego.

Budowa urządzeń wodnych polegać będzie na wykonaniu 1 umocnionego wylotu kanału deszczowego, kanału deszczowego HDPE 1200 oraz przepustu żelbetowego skrzynkowego.