|  | Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach 25-214 Kielce, ul. Żołnierzy Radzieckich 21 tel. centrala (+41) 361-65-42, 361-65-76 fax (+41) 361-95-19 NIP 657-038-69-10 REGON 000942920 http://www.pgkielce.com.pl e-mail: pgkielce@pgkielce.com.pl |
| --- | --- |

###### Kierownik Zespołu Autorskiego

(Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach)

###### Renata Janus

Zespół Autorski

(Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach)

Renata Janus, Magdalena Chruścińska, Emilia Bielecka

Katarzyna Gil, Joanna Kamińska, Antonina Gad

Zespół Redakcyjny

(Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach)

Renata Janus, Magdalena Chruścińska, Katarzyna Gil

Kielce, marzec 2004 r.

Spis treści:

1. Wstęp	8

2. Charakterystyka obszaru powiatu skarżyskiego w nawiązaniu do gospodarki odpadami	10

2.1. Położenie geograficzne	10

2.2. Sytuacja demograficzna	10

2.3. Sytuacja gospodarcza	12

2.4. Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia na tle niektórych problemów zagospodarowania przestrzennego	13

2.5. Opis warunków glebowych pod kątem lokalizacji instalacji związanych  z gospodarowaniem odpadami	15

2.6. Opis warunków hydrologicznych pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami	15

2.7. Opis warunków hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji instalacji do gospodarowania odpadami	16

2.7.1. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne	16

2.7.2. Lokalizacja składowisk odpadów na tle warunków hydrogeologicznych	17

2.8. Opis stanu środowiska przyrodniczego pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami	20

2.9. Charakterystyka obszaru powiatu pod kątem wytwarzania  i wykorzystywania paliw alternatywnych na bazie odpadów.	21

2.10. Charakterystyka obszaru powiatu pod kątem możliwości wykorzystania odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych	24

3. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami	26

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	26

3.1.1. Odpady komunalne	26

3.1.2. Odpady opakowaniowe	37

3.1.3. Komunalne osady ściekowe	38

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji	39

3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	40

3.1.6 Odpady wielkogabarytowe	40

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	41

3.2.1. Odpady z przemysłu wydobywczego	42

3.2.2. Odpady z przemysłu energetycznego	43

3.2.3. Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego oraz zużyte opony samochodowe	44

3.2.4. Odpady z przemysłu metalowego	44

3.2.5. Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu	44

3.3. Odpady niebezpieczne	45

3.3.1. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	45

3.3.1.1. Odpady zawierające PCB	45

3.3.1.2. Oleje odpadowe	46

3.3.1.3. Baterie i akumulatory	46

3.3.1.4. Odpady zawierające azbest	47

3.3.1.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	48

3.3.1.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy	48

3.3.1.8. Odpady medyczne i weterynaryjne	49

3.3.1.9. Inne odpady niebezpieczne	50

3.3.2. Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych	50

3.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji  i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.	50

3.5. Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów	56

3.6. Wykaz tzw. „dzikich wysypisk” odpadów	56

3.7. Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami	57

4. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami	58

4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	58

4.1.1. Odpady komunalne	58

4.1.2. Odpady opakowaniowe	62

4.1.3. Komunalne osady ściekowe	62

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji	63

4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	63

4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	63

5.	Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami	65

5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym	65

5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym	66

5.3.	System gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim	68

5.3.1. Opis działania systemu gospodarki odpadami w poszczególnych sektorach	69

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami	73

6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	73

6.1.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym	73

6.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji	73

6.1.1.2. Odpady opakowaniowe	74

6.1.1.3. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	74

6.1.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	74

6.1.3. Odpady niebezpieczne	75

6.1.3.1. Odpady zawierające PCB	75

6.1.3.2. Oleje odpadowe	76

6.1.3.3. Baterie i akumulatory	76

6.1.3.4. Odpady zawierające azbest	76

6.1.3.5. Środki ochrony roślin	77

6.1.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	77

6.1.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy	77

6.1.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne	77

6.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami	77

6.3. Plan zamykania instalacji służących do unieszkodliwiania odpadów	78

6.3.1. Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania istniejącego składowiska odpadów komunalnych i składowisk odpadów przemysłowych na środowisko	78

6.3.2. Plan zamykania i likwidacji składowisk	79

6.4. Edukacja ekologiczna	80

7. Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów	84

7.1. Wskazanie instrumentów finansowych służących  realizacji zamierzonych celów i zadań strategicznych	84

7.2. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie 	skarżyskim	91

8. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko	94

8.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	94

8.2. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem	95

9. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	98

10. Streszczenie planu gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego	101

11. Spis rycin i tabel	105

12. Literatura	106

Załącznik nr 1	Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego (znak ŚR.III.6621-22/03) z dnia 18.12.2003r.w sprawie zamknięcia oraz rekultywacji składowiska odpadów komunalnych „Łyżwy”.

Załącznik nr 2	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Załącznik nr 3	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych i innych niż komunalne.

Załącznik nr 4	Wzory ankiet wykorzystywane do opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu Skarżyskiego”.

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć 
w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych 
w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku 
z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także
w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu 
w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Składowisko  odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy 
z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami - sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Zadania - działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

# 1. Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego (zwany dalej Planem) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), której art. 14-16 wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który pozwala uporządkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami. Pozwala bardziej precyzyjnie określić koszty systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu.

Plan gospodarki odpadami zawiera:

- ogólne informacje dotyczące ilości odpadów, metod zbierania, odzysku i unieszkodli-wiania, stanu technicznego i zdolności przerobowych istniejących instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów;

- określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami i ich systematyczne rozwiązywanie;

- określa sposób współpracy różnych instytucji i organizacji w zakresie gospodarki odpadami;

- dokonuje uzgodnień dotyczących sposobu rozwiązywania problemów;

- przedstawia propozycje co do działań, które powinny być podejmowane natychmiast oraz w bliższej i dalszej przyszłości.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie powiatu, w tym także odpady przywożone na ten teren.

Plan zawiera również:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania odpadów,

- listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko,

- listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami na terenie powiatu skarżyskiego.

Kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przypisane gminom. Jednak powiaty mogą inspirować i koordynować rozwiązywanie problemów 
w tym zakresie. Mogą w oparciu o ustalenia na poziomie gmin przejmować wszystkie związane z tym zadania jako zadania publiczne, realizowane na poziomie ponadgminnym. Inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych podejmowane na skalę powiatu mają większe szanse finansowania.

Szczególną uwagę zwrócono w Planie na możliwość realizacji na terenie powiatu zadań i założeń przyjętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz określonych 
w dokumencie „Polityka ekologiczna Państwa”, a także innych, obowiązujących aktach planistycznych.

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w:

- Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest przez następujące akty prawne:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz.1085) z dnia 27 lipca 2001 r.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) 
z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, 
poz. 78) z dnia 19 grudnia 2002 r.

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw.

# 2. Charakterystyka obszaru powiatu skarżyskiego w nawiązaniu do gospodarki odpadami

## 2.1. Położenie geograficzne

Powiat skarżyski położony jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 394,84 km2 i zamieszkana jest przez 81 465 osoby (stan na 31.I.2004r.). W skład powiatu wchodzą: 2 gminy miejskie i 3 gminy wiejskie, są to: 
gm. m. Skarżysko-Kamienna, gm. w. Skarżysko Kościelne, gm. w. Bliżyn, 
gm. m-w. Suchedniów, gm. w. Łączna.

Wśród form użytkowania terenu w powiecie dominują lasy i grunty leśne – 60,2%. Użytki rolne zajmują 30,1%, natomiast na pozostałe grunty, w tym tereny zurbanizowane 
i nieużytki, przypada 9,7%.

Obszar powiatu jest zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni terenu. Pod względem fizycznogeograficznym (J. Kondracki, 1998) wchodzi w skład podprowincji Wyżyna Małopolska (342), makroregionu Wyżyna Kielecka (342.3) i 4 mezoregionów:

- Płaskowyż Suchedniowski 342.31

- Garb Gielniowski 342.32

- Przedgórze Iłżeckie 342.33

- Góry Świętokrzyskie 342.34-35

Płaskowyż Suchedniowski (342.31) zajmuje środkową część powiatu i budują go dolnotriasowe masywne piaskowce odsłaniające się na powierzchni terenu lub częściowo przykryte osadami czwartorzędowymi. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste wzgórza o rzędnej przekraczającej 400 m n.p.m., pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny, np. Suchedniowska. Powierzchnię terenu w znacznej części porasta Puszcza Świętokrzyska.

Garb Gielniowski (342.32) zajmuje północno-zachodnią część powiatu i obejmuje pas wzniesień zbudowanych z piaskowców jurajskich. Dominuje tu rzeźba falista i pagórkowata. Obszar ten w znacznej części pokryty jest lasami.

Przedgórze Iłżeckie (342.33) zajmuje północno-wschodnią część omawianego obszaru. Charakterystycznymi jego elementami są niewysokie monoklinalne wzniesienia zbudowane ze skał jurajskich.

Góry Świętokrzyskie (342.34-35) zajmują niewielki fragment w południowej części powiatu. Zbudowane są z utworów paleozoicznych. Na omawianym terenie występuje Pasmo Klonowskie (342.342) zbudowane z piaskowców kwarcytowych, które eksploatowane są 
w Bukowej Górze.

## 2.2. Sytuacja demograficzna

Według danych GUS (stan na dzień 31.I.2004r.) powiat skarżyski zamieszkuje 
81 465 osoby, co stanowi około 6,29 % ludności województwa świętokrzyskiego; gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła średnio 206 osoby/km2 (województwo 112,9).

Powiat skarżyski jest powiatem o charakterze przemysłowym. W skład powiatu wchodzi dwie gminy miejskie tj. m. Skarżysko–Kamienna i Suchedniów, oraz trzy gminy wiejskie: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne. W powiecie skarżyskim mieszka 81 465 mieszkańców, z czego 50 105 osób mieszka w samym mieście Skarżysko–Kamienna 
(co stanowi 62,27 % całego powiatu), a 31 360 osoby w pozostałych czterech gminach. 
Ponad 75 % ludności miasta mieszka w obrębie zabudowy wielorodzinnej, reszta 
w zabudowie jednorodzinnej.

Spośród gmin wiejsko – miejskich i wiejskich najliczniejsze pod względem liczby ludności są gminy Suchedniów (11 037 os.) i Bliżyn (8 654 os.), najmniej osób mieszka 
w gminach: Skarżysko Kościelne (6 444 os.) i Łączna (5 225 os.).

Pod względem gęstości zaludnienia najwięcej mieszkańców na km2 przypada 
w gminie Skarżysko-Kamienna (780 osób/km2), najmniej w gminie Bliżyn (61 osoby/km2).

Rozmieszczenie ludności na terenie poszczególnych gmin przedstawia ryc. 1.

Ludność miejska w powiecie liczy 59 187 osób, tj. 73,5 % ogółu ludności, z czego 
52 % stanowią kobiety. Wśród gminy wiejsko–miejskiej i gmin wiejskich występują obszary, 
w których przewagę stanowią kobiety (Suchedniów, Bliżyn, Skarżysko Kościelne ), a także obszar, w którym większość stanowią mężczyźni – gmina Łączna.

W powiecie skarżyskim dodatni przyrost naturalny charakteryzuje jedynie gminę Łączna, natomiast pozostałe gminy: Bliżyn, Suchedniów, Skarżysko Kościelne oraz miasto Skarżysko-Kamienna mają ujemny przyrost naturalny. Gminy Łączna i Skarżysko Kościelne charakteryzują się dodatnim saldem migracji, pozostałe gminy powiatu skarżyskiego – ujemnym saldem migracji.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie wynosi 50 045 osoby (61,4 % ogółu ludności), na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w powiecie 68,8 osoby 
w wieku nieprodukcyjnym.

Ryc. 1. Rozmieszczenie ludności na terenie poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego.

Udział osób aktywnych zawodowo w powiecie, w ogólnej liczbie mieszkańców, jest niski i wynosi około 19 % (dla województwa – 22 %). W powiecie dominuje głównie przemysł tj. przetwórstwo przemysłowe.

Na podstawie prognozy rozwoju demograficznego województwa do roku 2011 przewiduje się spadek liczby mieszkańców w województwie świętokrzyskim, jak również 
w powiecie skarżyskim. W roku 2004 nastąpi spadek liczby mieszkańców o około 0,27%, 
a do roku 2010 o około 0,25%.

## 2.3. Sytuacja gospodarcza

Administracyjnie w skład powiatu skarżyskiego wchodzą dwa miasta: Skarżysko-Kamienna i Suchedniów, trzy miejscowości gminne: Bliżyn, Skarżysko Kościelne, Łączna oraz 50 wsi sołeckich.

Pod względem zaludnienia największym miastem regionu jest Skarżysko-Kamienna (50 105 mieszkańców). Najmniej zaludnioną gminą jest Łączna – 5 225 mieszkańców – tabela 1.

Tabela 1. Powiat skarżyski w układzie administracyjnym (stan na 31.I.2004 r.)

| Gminy | Powierzchnia (w km2) | Ludność |
| --- | --- | --- |
| m. Skarżysko-Kamienna | 64,16 | 50 105 |
| w. Skarżysko Kościelne | 53,06 | 6 444 |
| w. Bliżyn | 140,88 | 8 654 |
| m-w. Suchedniów | 74,96 | 11 037 |
| w. Łączna | 61,78 | 5 225 |
| SUMA | 394,84 | 81 465 |

Źródło: Dane GUS

Miasto Skarżysko-Kamienna zlokalizowane jest w północnej części powiatu, przy szlaku komunikacyjnym, o znaczeniu międzynarodowym, E-77 (Gdańsk-Warszawa-Kraków-Wiedeń), przebiegającym z północy na południe kraju. Przebiega tu również droga krajowa 
nr 42 (Ostrowiec Świętokrzyski-Końskie-Przedbórz-Radomsko).

Miasto Suchedniów znajduje się również przy trasie E-77, w centralnej części powiatu.

Przez powiat skarżyski przebiega linia kolejowa Warszawa-Kraków oraz Łódź-Tarnobrzeg.

Powiat posiada charakter przemysłowy. Użytki rolne stanowią 30% powierzchni terenu, przy czym w zdecydowanej większości są to jednak grunty od lat odłogowane. Natomiast wśród użytków przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni do 
2 ha, na których przeważa uprawa zbóż i ziemniaków.

Większe zakłady przemysłowe w powiecie to:

- Zakłady Metalowe „Mesko” S.A. w Skarżysku-Kamiennej;

- PKP w Skarżysku-Kamiennej;

- PPHU WTÓRPOL w Skarżysku-Kamiennej;

- ZPH Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD w Skarżysku-Kamiennej;

- Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej;

- DODONI Górzyńscy Sp.j. w Suchedniowie;

- Zakład Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. w Suchedniowie;

- Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w Łącznej;

- SFW Zakład Ciepłowniczy Suchedniów;

- SEPARATOR SERVICE;

- NAFTOBAZA Skarżysko Kościelne;

- MKS Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna;

- Energetyka Cieplna m. Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.

Baza ekonomiczna jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Dobrze rozwinięta jest obecnie mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, skupiona w sektorze gospodarki prywatnej – tabela 2. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji związanych 
z agroturystyką i ekoturystyką. Dotyczy to w szczególności obszarów, objętych prawną ochroną przyrody.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze na terenie powiatu skarżyskiego

|  | Podmioty gospodarczea - stan w 2001 r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | sektor |  | przedsiębiorstwa państwowe | spółdzielnie | osoby fizyczne |
|  |  | publiczny | prywatny |  |  |  |
| WOJEWÓDZTWA | 95591 | 3718 | 91873 | 77 | 564 | 77469 |
| powiat skarżyski | 7007 | 373 | 6634 | 7 | 18 | 5775 |

aZarejestrowane w rejestrze KRUPGN-REGON; dotyczy osób prawnych oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Liczba aktywnych zawodowo w powiecie na koniec grudnia 2001 r. wynosiła 32,8 tys. osób, z tego 22,3 tys. stanowili pracujący (33,8%) i 10,5 tys. bezrobotni (32%) - wg GUS. Główny potencjał aktywnych zawodowo, koncentruje się w miastach powiatu.

## 2.4. Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia na tle niektórych problemów zagospodarowania przestrzennego

Występowanie obok siebie różnorodnych form ukształtowania terenu stwarza dużą różnorodność siedlisk i zbiorowisk roślinnych, a to z kolei wpływa na bogactwo flory i fauny. Znaczna część powiatu skarżyskiego podlega szczególnym zasadom ochrony środowiska. 
Na terenie powiatu znajduje się: Świętokrzyski Park Narodowy (pd. – wsch. część gminy Łączna), Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy (gmina Suchedniów oraz część gminy Bliżyn i Łączna) oraz Sieradowicki Park Krajobrazowy (pd. – wsch. część gminy Suchedniów). Uzupełnieniem sieci parków i ich stref ochronnych (otulin) są obszary chronionego krajobrazu. Występują tu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej – wsch. część powiatu, 
gm. Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów

- Przysusko – Szydłowiecki OChK – gm. m. Skarżysko - Kamienna

- Konecko – Łopuszniański OChK – gmina Bliżyn

- Podkielecki OChK – gmina Suchedniów

Na omawianym terenie występują trzy rezerwaty przyrody leśnej: „Świnia Góra”, „Ciechostowice” i „Dalejów”, wszystkie zlokalizowane na terenie gminy Bliżyn oraz rezerwat archeologiczny „Rydno” (gm. Skarżysko Kościelne i Skarżysko-Kamienna). Zarejestrowano również 45 pomników przyrody, 7 użytków ekologicznych (gm. Bliżyn) 
oraz jedno stanowisko dokumentacyjne (gm. Suchedniów) – naturalna wychodnia szarych piaskowców triasowych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach określających planowany rozwój powiatu skarżyskiego (m.in. w planie zagospodarowania przestrzennego), do najważniejszych walorów środowiska przyrodniczego zalicza się:

- bogate zasoby biologiczne (na poziomie genowym, gatunkowym, ekosystemowym 
i krajobrazowym);

- występowanie na terenie powiatu korytarzy ekologicznych i obszarów węzłowych 
o randze krajowej, jak i międzynarodowej;

- ważne elementy europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000*;

* Sieć NATURA 2000 jest tworzona w związku z koniecznością przyjęcia przez Polskę dwóch dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody: Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej flory i fauny (w oparciu o nią wytypowano Specjalne Obszary Ochrony SOO) oraz Dyrektywy w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (stanowiącej podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony OSO).

- kompleksy leśne;

- zasoby wód podziemnych o dobrej jakości;

- złoża surowców mineralnych;

- obszary gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej;

- duże walory krajobrazowe, zwłaszcza wynikające z występowaniem rzeki Kamiennej i jej dopływów;

- rozbudowany system prawnej ochrony przyrody (do przesłanek dalszego rozwoju należy nie tylko dostosowywanie do sieci Natura 2000 i ECONET-PL., ale także  zmniejszenie antropopresji na terenach najsłabszych glebowo, obecnie nie uprawianych rolniczo).

Konsekwencją zalet przyrodniczych powiatu jest występowanie obszarów o wysokich walorach turystyczno-wypoczynkowych, w znacznym stopniu niezagospodarowanych.

Oprócz oczywistych walorów, istnieją liczne słabe strony i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Na ich obraz składają się:

- brak dostatecznej retencji;

- zły stan jakości wód powierzchniowych – w roku 2001 żadna rzeka nie osiągnęła I klasy czystości, II klasę czystości posiada rzeka Kamienna na niewielkim odcinku między Bzinkiem i ujściem Kamionki, III klasę wykazuje rzeka Kamienna od granic województwa do Skarżyska-Kamiennej, wody pozaklasowe posiada rzeka Kamienna (na wschód od Skarżyska-Kamiennej) oraz rzeka Kamionka na całej jej długości.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest dysproporcja pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zwłaszcza na terenach wiejskich;

- podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie wynikająca ze struktury geologicznej;

- oddziaływanie ponadregionalnych zanieczyszczeń powietrza (ponad połowa drzewostanów leśnych wykazuje małe bądź średnie uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami powietrza, pochodzącymi głównie spoza terenu województwa);

- punktowe skażenie gleb metalami ciężkimi zarówno w wyniku zjawisk naturalnych, 
jak stosowania agrochemikaliów a także przypuszczalnego oddziaływania większych tras komunikacyjnych;

Czynnikiem potęgującym zagrożenia środowiskowe jest konflikt między eksploatacją surowców, a prawną ochroną przyrody. Udokumentowane złoża surowców mineralnych na terenie powiatu położone są na obszarach poddanych różnym formom prawnej ochrony przyrody lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Obecnie eksploatowane złoża znajdują się poza obszarami chronionymi chociaż w ich bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w otulinach obszarów chronionych. Odkrywkowa eksploatacja kopalin ma duży i prawie zawsze negatywny wpływ na krajobraz powiatu. W miejscach eksploatacji powstają rozległe kamieniołomy i hałdy.

Najważniejszymi barierami ekologicznymi utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego są trasy komunikacyjne przecinające obszary chronione i korytarze ekologiczne, co prowadzi do fragmentacji ekosystemów.

Poważne problemy związane ze stanem środowiska przyrodniczego to także nadmierne obciążenie rzek substancjami biogennymi wynikające z nierozwiązanej gospodarki ściekowej w skali poszczególnych zlewni cząstkowych.

Dopełnieniem obrazu zagrożeń i konfliktów środowiskowych są nierozwiązane problemy w zakresie gospodarowania odpadami. Powszechnie dostrzeganym zjawiskiem jest powstawanie „dzikich wysypisk”. W poprzednich dziesięcioleciach, decydując się na lokalizację instalacji służących unieszkodliwianiu odpadów, nie zawsze uwzględniano aspekt środowiskowy. Niektóre składowiska usytuowano na obszarach mających duże znaczenie dla ochrony krajobrazu i wód podziemnych. Składowisko odpadów komunalnych „Łyżwy”, dla powiatu skarżyskiego, położone jest na terenie Użytkowego Zbiornika Wód Podziemnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
Te właśnie względy powodują, że wśród najpilniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska znajdują się: utworzenie systemu kompleksowego gospodarowania odpadami oraz działania polegające na rekultywacji oraz likwidacji niektórych składowisk. Na terenie powiatu prowadzone są również działania zmierzające do likwidacji „dzikich wysypisk”.

## 2.5. Opis warunków glebowych pod kątem lokalizacji instalacji związanych 
z gospodarowaniem odpadami

Obszar powiatu skarżyskiego jest zróżnicowany pod względem klas bonitacyjnych gleb od III do VI. Największy udział mają gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wytworzone z piasków, glin i iłów. Występują również gleby pochodzenia organicznego oraz dolinowe –mady, torfowe, torfowo-mułowe, murszaste. Kompleksy leśne to żyzne siedliska lessowe i olesy oraz średniożyzne bory mieszane.

W strukturze użytkowania ziemi grunty orne stanowią ok. 30% powierzchni powiatu. Są to przeważnie gleby słabe i najsłabsze zaliczane do kompleksów uprawowych żytnich słabych i bardzo słabych, tylko w niewielkim procencie do żytniego dobrego. W dolinach rzecznych i na obszarach piaszczystych zaliczane są do kompleksu zbożowo-pastewnego słabego.

Wśród form użytkowania terenu w powiecie dominują lasy i grunty leśne – 60,2%. Użytki rolne zajmują 30,1%, natomiast na pozostałe grunty, w tym tereny zurbanizowane 
i nieużytki, przypada 9,7%.

Pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych zachodzi pogorszenie właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które powodują obniżenie właściwości produkcyjnych gleb są: górnictwo, niewłaściwe użytkowanie rolnicze gleb, błędne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz oddziaływanie przemysłu, transportu i gospodarki komunalnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze jest zapobieganie zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na terenach i w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, w pobliżu tras komunikacyjnych oraz w obszarach objętych oddziaływaniem składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Wyniki dwóch cykli badań, wykonanych w 1995 i 2000 roku w większości nie przekraczają I stopnia zanieczyszczenia. W 2000 roku stwierdzono w niektórych próbkach I stopień zanieczyszczenia cynkiem i kadmem oraz próbki gruntu z terenu miasta Skarżyska Kamiennej wykazały nadmierne ilości metali ciężkich.

W powiecie skarżyskim składowiska odpadów zlokalizowane są przede wszystkim 
na obszarach występowania gleb o niskiej klasie bonitacyjnej (IV - VI).

## 2.6. Opis warunków hydrologicznych pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami

Obszar powiatu charakteryzuje się średnią temperaturą powietrza ok. 7,5-8 oC, średnią wielkością opadów atmosferycznych wynoszącą 550-660 mm, pokrywa śnieżna zalega 
60-70 dni. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Główną rzeką powiatu jest Kamienna przepływająca w północnej części terenu 
z zachodu na wschód. Najbardziej charakterystyczną cechą rzeki jest jej naturalny układ hydrologiczny, a jego najważniejszym elementem jest meandrowanie rzeki z licznymi zakolami i starorzeczami. Głównymi prawobrzeżnymi dopływami na omawianym obszarze 
są rzeki: Kamionka płynąca z południa i wpadająca do Kamiennej w Skarżysku oraz Żarnówka. Lewobrzeżne dopływy Kamiennej to: Bernatka i Oleśnica.

Południowo-zachodnia część powiatu odwadniana jest przez rzekę Krasną (dopływ Pilicy), natomiast południowa część przez cieki zlewni rzeki Nidy.

Na omawianym obszarze istnieje kilka niewielkich zaporowych zbiorników wodnych: zalew „Suchedniów” i „Rejowski” na rzece Kamionka, zalew „Mostki” na Żarnówce, 
a także niewielki zalew na rzece Bernatka.

Dla lokalizacji składowisk odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu, ogromne znaczenie ma zasięg obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią. Zaistniały stan powodziowy może doprowadzić do rozmycia składowiska, 
co zdecydowanie wiąże się z możliwością degradacji powierzchni oraz skażenia gleb i wód 
na znacznym obszarze. Taka sytuacja istnieje w przypadku składowiska odpadów komunalnych „Łyżwy”, które zlokalizowane jest  na obszarze zagrożonym powodzią.

Natomiast nieczynne składowiska odpadów przemysłowych tj.: dwa składowiska „Polifarbu” w Bliżynie (zrekultywowane), składowisko odpadów pogalwanicznych „MESKO” w Skarżysku Kościelnym zlokalizowane są na wysoczyźnie rzeki Kamiennej w związku z czym zagrożenie powodzią jest znacznie mniejsze. Składowisko popiołów dymnicowych Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej zlokalizowane jest na terenie zalewowym rzeki Kamiennej, jednak posiada zabezpieczenia w postaci wału przeciwpowodziowego.

## 2.7. Opis warunków hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji instalacji do gospodarowania odpadami

### 2.7.1. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Obszar powiatu skarżyskiego znajduje się w obrębie dwóch jednostek geologicznych:

- obrzeżenia permsko-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich;

- trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich.

Bezpośredni związek z budową geologiczną ma występowanie wód podziemnych. Na terenie powiatu wody podziemne występują w utworach dewonu, triasu, jury i czwartorzędu.

Obrzeżenie permo-mezozoiczne Gór Świętokrzyskich

Na omawianym obszarze występuje północna część obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich i reprezentowana jest tu przez utwory permu, triasu oraz jury dolnej. Utwory te na znacznym obszarze tworzą wychodnie na powierzchni terenu.

Utwory permu występują lokalnie w południowej części powiatu i wykształcone 
są jako zlepieńce, wapienie i piaskowce.

Utwory triasu zajmują znaczną część powiatu i reprezentowane są przez wszystkie piętra. Utwory triasu dolnego zajmują południową i środkową część omawianego terenu 
i wykształcone są jako piaskowce, mułowce i iłowce. Są one przedmiotem eksploatacji przede wszystkim w gminie Suchedniów. Obecnie eksploatowane są iły Kopalni „Baranów” przez „Marywil”. Występują również lokalne „dzikie” łomy eksploatowane dorywczo. Utwory triasu środkowego i górnego występują wąskim pasem w północnej części terenu 
i wykształcone są jako wapienie, margle, iłowce i mułowce.

Utwory jury dolnej występują w północnej części powiatu i wykształcone są jako piaskowce i mułowce.

Utwory starszego podłoża lokalnie w obniżeniach terenu przykryte są różnej miąższości utworami czwartorzędowymi. Osady te reprezentowane są przez piaski, żwiry rzeczne i peryglacjalne oraz gliny zwałowe. Miąższość utworów dochodzi do kilkudziesięciu metrów w dolinach rzecznych.

Poziom wodonośny dolnotriasowy związany jest z piaskowcami. Zwierciadło wody występuje na głębokości od 2 do ponad 50 m, przeważnie pod napięciem hydrostatycznym. Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i najczęściej wynoszą 30-50 m3/h i 50-70 m3/h, lokalnie wydajności studni przekraczają 120 m3/h. Poziom ten przeważnie słabo izolowany jest od powierzchni terenu (wychodnie), w związku z tym narażony jest na zanieczyszczenia. Jakość wody podziemnej w większości badanych studniach wierconych wykazuje Ib klasę jakości, odpowiadającą wymaganiom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi. Lokalnie mogą zawierać podwyższoną zawartość żelaza i manganu wymagającą prostego uzdatniania.

Poziom wodonośny środkowotriasowy związany jest z występowaniem spękanych wapieni, margli i dolomitów (zbiornik szczelinowo – krasowy). Wodonośność utworów jest przeważnie bardzo wysoka, a wydajności poszczególnych studni wynoszą powyżej 120 m3/h. Zwierciadło wody występuje pod napięciem hydrostatycznym na głębokości 15-50 m. Jakość wody podziemnej w większości badanych studniach wierconych wykazuje Ib klasę jakości, odpowiadającą wymaganiom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi. Lokalnie wody te mogą zawierać podwyższoną zawartość żelaza i manganu wymagającą prostego uzdatniania.

Poziom górnotriasowy nie posiada dużego znaczenia ze względu na rozprzestrzenienie, ma małą miąższość i niską wodonośność.

Na terenie powiatu poziomy triasowe należą do GZWP 415 „Górna Kamienna” oraz 414 „Zagnańsk” o charakterze szczelinowo-porowym.

Poziom dolnojurajski występuje w utworach piaszczystych. Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i najczęściej wynoszą 30-70 m3/h, lokalnie wydajności studni dochodzą do 120 m3/h. Poziom ten przeważnie jest słabo izolowany od powierzchni terenu (wychodnie), w związku z tym narażony jest na zanieczyszczenia. Jakość wody podziemnej w większości badanych studniach wierconych wykazuje Ib klasę jakości, odpowiadającą wymaganiom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi. Lokalnie wody tego poziomu mogą zawierać podwyższoną zawartość żelaza wymagającą prostego uzdatniania.

Poziom czwartorzędowy związany jest z osadami piaszczysto-żwirowymi dolin rzecznych. Wydajności studni wierconych dochodzą do 70 m3/h. Wody te charakteryzują się wysoką zawartością żelaza i manganu.

Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich

Na terenie powiatu skarżyskiego w południowej części występuje nieznaczny fragment zbudowany z utworów dewonu dolnego – piaskowce oraz piaskowce i mułowce z wkładkami zlepieńców, a także z dewonu środkowego – margle, wapienie, dolomity. Utwory te tworzą przeważnie wychodnie na powierzchni terenu, lokalnie przykryte przez utwory czwartorzędowe wykształcone jako piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny i mułki. Dolnodewońskie piaskowce kwarcytowe eksploatowane są w Bukowej Górze.

Dewoński poziom wodonośny na terenie powiatu należy do GZWP 419 „Bodzentyn” o charakterze szczelinowym. Na omawianym terenie nie jest ujmowany studniami wierconymi, gdyż wodonośność utworów jest bardzo niska.

### 2.7.2. Lokalizacja składowisk odpadów na tle warunków hydrogeologicznych

Teren powiatu skarżyskiego jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, która jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Częściowo poziomy wodonośne nie są izolowane od powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje zatem duże ryzyko narażenia tych wód na wpływy zanieczyszczenia antropogenicznego. Niezmiernie istotnym ogniskiem zanieczyszczeń, które może prowadzić do degradacji wód podziemnych, są składowiska odpadów komunalnych 
i przemysłowych, zlokalizowane na powierzchni terenu.

Na przeważającej części terenu poziomy wodonośne występujące w utworach triasowych i dewońskich, stanowią Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP. Pozostała część terenu stanowi strefy zasilania tych zbiorników. Ochrona GZWP wynika na tych obszarach z istniejących i obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w obrębie powiatu to:

- GZWP 414 – Zagnańsk (T)

- GZWP 415 – Górna Kamienna (T)

- GZWP 419 – Bodzentyn (D)

Na terenie powiatu obecnie czynne jest jedno składowisko odpadów komunalnych – 
„Łyżwy” w Skarżysku Kamiennej. Znajdują się również trzy nieczynne składowiska odpadów przemysłowych: w Skarżysku Kamiennej popiołów dymnicowych, w Skarżysku Kościelnym osadów pogalwanicznych oraz w Bliżynie odpadów lakierniczych (zrekultywowane). Na terenie powiatu znajdują się również laguny osadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej oraz wylewisko ścieków poługowniczych w Bliżynie. Składowisko odpadów przemysłowych w Bliżynie (nieczynne od 1996r.) oraz wylewisko ścieków poługowniczych (nieczynne przeszło 20 lat) zostały zrekultywowane, dodatkowo wylewisko zostało zasypane warstwą ziemi. Natomiast składowisko osadów pogalwanicznych w Skarżysku Koscielnym (od 2000r.) jest już nieeksploatowane lecz nie zrekultywowane (tab. 15). Lokalizację instalacji do unieszkodliwiania odpadów na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przedstawia 
ryc. 2.

Ryc. 2

Składowiska w Bliżynie zlokalizowane są na terenie GZWP 415 „Górna Kamienna”, natomiast pozostałe znajdują się w strefie zasilania tego zbiornika. Składowisko odpadów przemysłowych Energetyki Cieplnej zostało zlokalizowane na obszarze, gdzie utwory wodonośne przykryte są przez gliniaste utwory czwartorzędu, ograniczając w ten sposób możliwość migracji zanieczyszczeń. Pozostałe obiekty nie posiadają zabezpieczonego dna.

W świetle obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549), na terenie powiatu skarżyskiego nie ma możliwości lokalizacji nowego składowiska odpadów ze względu na występowanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ich zasilania, a także użytkowych poziomów wodonośnych. Składowiska już istniejące powinny zostać zlikwidowane lub przebudowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych. Wymagania, stawiane w cytowanym wyżej rozporządzeniu oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej spełnione są jedynie przez tzw. obszary bezwodne. W powiecie skarżyskim brak jest takich terenów. Do momentu wybudowania na terenie powiatu skarżyskiego Zakładu Utylizacji Odpadów należałoby rozważyć możliwość korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w powiecie koneckim, którego funkcjonowanie przewidziane jest do końca 2025r. bądź wystąpić do Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużenie czasu funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Łyżwy”.

## 2.8. Opis stanu środowiska przyrodniczego pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami

Jak wynika z obowiązujących zapisów prawnych, na terenach objętych ochroną 
(w odniesieniu do parków narodowych, krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu), mocno ograniczone są możliwości lokalizowania nowych instalacji do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów. W województwie świętokrzyskim granice obszarów chronionego krajobrazu i ich opis, wraz z ograniczeniami dotyczącymi zabudowy, regulują rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego, publikowane w Dziennikach Urzędowych: rozporządzenie 
Nr 48/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Nr 108, poz. 1275), rozporządzenie Nr 53/2002 
z dnia 29 października 2002 r. (Dz. Urz. Nr 157, poz. 1943), rozporządzenie Nr 2/2003 z dnia 
14 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 83), rozporządzenie Nr 3/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 84). Zakaz lokalizowania instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów wynika także z odpowiednich zapisów w ustawie o ochronie przyrody, dotyczących zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych 
i pozostałych indywidualnych form ochrony przyrody.

Na terenie powiatu skarżyskiego wielkoprzestrzenny system ochrony przyrody obejmuje 71,7 % powierzchni powiatu ogółem. Tworzą go: 1 park narodowy i jego otulina, 
2 parki krajobrazowe i ich otuliny oraz 4 obszary chronionego krajobrazu. 
Udział powierzchniowy poszczególnych form ochrony przyrody na obszarach gmin powiatu skarżyskiego przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wielkoprzestrzenny system ochrony przyrody - stan na koniec 2002 r.

| Forma ochrony przyrody | Ogółem obszary prawnie chronione | Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w % powierzchni ogółem | Parki narodowe | Rezerwaty przyrody | Parki krajobrazowe | Obszary chronionego krajobrazu | Użytki ekologiczne | Stanowiska dokumentacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] |
| powiat skarżyski | 24 570,90 | 71,7 | 527,1 | 145,7 | 13 303 | 10 736 | 23,4 | 0,1 |
| Bliżyn | 12 139,70 | 86,2 |  | 145,7 | 6 932 | 5 230 | 23,4 |  |
| Łączna | 4 743,10 | 76,8 | 527,1 |  | 2 418 | 1 798 |  |  |
| Skarżysko Kościelne | 1300 | 65,8 |  |  |  | 1 300 |  |  |
| Suchedniów | 6 388,10 | 85,2 |  |  | 3 953 | 2 435 |  | 0,1 |

Źródło: rocznik statystyczny na rok 2002 (GUS).

Na omawianym terenie występują trzy rezerwaty przyrody leśnej: „Świnia Góra” – 50,78 ha (gm. Bliżyn), „Ciechostowice” – 7,43 ha (gm. Bliżyn) i „Dalejów” – 87,58 ha 
(gm. Bliżyn) oraz siedem użytków ekologicznych w gm. Bliżyn o łącznej powierzchni 
23,4 ha. Zarejestrowano również 45 pomników przyrody, w tym 38 pomników przyrody ożywionej i 7 pomników przyrody nieożywionej.

Na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych „Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej, dla którego Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję znak ŚR.III. 6621-22/03 z dnia 18.12.2003r. z terminem zamknięcia składowiska do 31 grudnia 2005r. Zlokalizowane jest ono w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej oraz rezerwatu archeologicznego „Rydno”. W bliskim sąsiedztwie w/w obszaru chronionego znajduje się również składowisko popiołów dymnicowych. Składowisko odpadów pogalwanicznych w Skarżysku Kościelnym zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Problem stanowią także „dzikie wysypiska”, które w miarę posiadanych środków finansowych, w większości gmin powiatu, są likwidowane.

## 2.9. Charakterystyka obszaru powiatu pod kątem wytwarzania 
i wykorzystywania paliw alternatywnych na bazie odpadów.

Stosowanie paliw alternatywnych jest zgodne ze światowym trendem, dążącym do oszczędności tradycyjnych surowców energetycznych oraz zagospodarowania energii zgromadzonej w odpadach. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie jako paliwa odpowiednio przetworzonych odpadów. Paliwo w ten sposób uzyskane znajduje z powodzeniem zastosowanie w niezwykle energochłonnym przemyśle cementowym.

Korzyści z zastosowania paliwa alternatywnego są następujące:

- odzysk energii zawartej w odpadach, a więc oszczędność paliw naturalnych;

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń;

- wyeliminowanie problemu zagospodarowania odpadów.

Szacuje się, że w odpadach komunalnych trafiających na składowiska, około 40% stanowią odpady palne. Odpady palne w strumieniu odpadów komunalnych to:

- odpady opakowaniowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne);

- odpady nieopakowaniowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe, tekstylia, drewno).

Jednym z priorytetów w gospodarce odpadami jest właściwe gospodarowanie, szczególnie odpadami komunalnymi, które posiadają potencjalne walory energetyczne. Jednym z kierunków działań jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych 
i przemysłowych takich odpadów, które nie mogą być poddane procesom odzysku, ale mogą być przekształcone termicznie z odzyskiem energii i materiału.

##### Przegląd technologii produkcji paliwa z odpadów

Traktowanie odpadów komunalnych jako potencjalnego paliwa alternatywnego pozwala na wykorzystanie ich właściwości energetycznych. Przeznaczyć należy do tego frakcje 
o najwyższej kaloryczności (najgrubsza frakcja odpadów). Wydzielenie frakcji paliwowej jest możliwe, na odpadach stałych, poprzez selektywne gromadzenie „u źródła” lub w stacji segregacji odpadów na składowisku, a następnie poddawanie dalszym procesom przetwarzania mechaniczno –termiczno - chemicznego.

Na terenie powiatu skarżyskiego możliwa jest technologia uzyskiwania paliwa 
w wyniku mechaniczno-ręcznego sortowania odpadów oraz segregacji „u źródła”. Dalsze procesy pogłębionego przetwarzania wysortowanych materiałów, tj. machaniczno-termiczno-chemiczne, polegające na dalszym oddzieleniu substancji mineralnych, usunięcie składników szkodliwych, głębokie rozdrobnienie, suszenie, wzbogacanie w związki chemiczne jest możliwe w przypadku wybudowania zakładu przetwarzania odpadów komunalnych 
w Skarżysku-Kamiennej. Należy jednak podkreślić, iż ilość odpadów komunalnych powstających na terenie powiatu jest zbyt mała, aby taki zakład był ekonomicznie opłacalny. W przypadku budowania instalacji do sortowania odpadów należy przyjmować odpady 
z innych powiatów, tak jak jest to w przypadku Zakładu WTÓRPOL, który do produkcji paliwa alternatywnego sortuje ok. 10 000 ton odpadów (odzieży używanej) rocznie.

Zaletą ulepszonego paliwa z odpadów komunalnych jest: niska wilgotność, jednorodność i stabilność składu, zdolność do bezpiecznego i nieuciążliwego magazynowania i transportowania oraz wysoka kaloryczność. Paliwa te stosowane są m.in.: w procesach wysokotemperaturowych (w piecach hutniczych jako reduktor, w piecach cementowych jako paliwo alternatywne), w energetyce (substytut paliwa w elektrowniach, elektrociepłowniach 
i ciepłowniach lokalnych zamiast węgla kamiennego i brunatnego), do wytwarzania energii dla własnych potrzeb zakładu przetwarzania odpadów.

Produkcja paliw z odpadów, a następnie ich wykorzystanie do celów energetycznych ma, zgodnie z ustawą o odpadach, pierwszeństwo przed spalaniem odpadów surowych 
(po wstępnej segregacji i wydzieleniu składników użytecznych), które służy przede wszystkim ich unieszkodliwianiu. Zasada pierwszeństwa wykorzystania odpadów obowiązuje jednak wówczas, gdy wykorzystanie jest uzasadnione ze względów technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Korzystne przy tym może być skojarzenie gospodarki energetycznej miasta (produkcja energii cieplnej i elektrycznej) 
z gospodarowaniem odpadami, poprzez wykorzystywanie paliwa z odpadów do celów energetycznych lub zastosowanie go w cementowniach jako paliwo zastępcze.

Wytworzenie produktu paliwowego z wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych pociąga za sobą pozytywne skutki w porównaniu do zastosowania bezpośrednio jako paliwa, odpadów nieprzetworzonych. Wyniki badań porównawczych 
oraz wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych mogących stanowić surowiec 
do produkcji paliw alternatywnych przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Charakterystyka strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do energetycznego wykorzystania

| Nazwa strumienia odpadów komunalnych | Popiół [% wag.] | Części palne [% wag.] | Ciepło spalania [kJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Papier | 10,71 | 81,46 | 13 385 |
| Tworzywa sztuczne | 5,1 | 94,35 | 27 227 |
| Drewno | 0,15 | 99,84 | 18 238 |
| Tekstylia | 1,46 | 98,52 | 19 569 |
| Guma | 56,55 | 42,63 | 15 897 |

Źródło: Grabowski J., Białecka B., 2001

Szacunkowe zasoby odpadów przydatnych do produkcji paliw alternatywnych 
w powiecie

Odpady komunalne

Przesłanką do oszacowania aktualnej ilości odpadów palnych były obliczenia teoretyczne, a także nagromadzenie odpadów na składowisku powiatu uzyskane od właściciela. Skład morfologii odpadów komunalnych podany został na podstawie danych zawartych w planie wojewódzkim. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obecnie prowadzona jest tylko 
w gm. Skarżysko Kościelne oraz na niewielką skalę (pojedyncze pojemniki) w pozostałych gminach  powiatu oraz jako akcje edukacyjne w szkołach. Gminy powiatu systematycznie wprowadzają zbiórkę selektywną.

Według danych GUS (stan na 31. I. 2004r.) powiat zamieszkiwało 81 465 osoby, z tego 
w mieście Skarżysko-Kamienna – 50 105 (62 %).

Oszacowania wielkości strumienia odpadów palnych powstających w gospodarstwach domowych wykonano z wykorzystaniem i uwzględnieniem:

- szacunkowych wskaźników zamieszczonych w KPGO i liczby ludności,

- szacunkowych ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w powiecie i liczby ludności,

- wyników badań morfologii odpadów i ilości składowanych odpadów,

- szacunkowych wskaźników zamieszczonych w KPGO i ilości składowanych odpadów,

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, 
poz. 719).

Według danych uzyskanych od właściciela wysypiska (MUK), na koniec 2002r. 
na składowisku „Łyżwy” w Skarżysku Kamienna nagromadzonych jest 1 888 000 m3, 
tj. 358 720 Mg odpadów komunalnych (wg przyjętego przelicznika ze względu na brak wagi).

Średnia oszacowana ilość odpadów komunalnych trafiających obecnie na składowisko, możliwych do energetycznego wykorzystania, wynosi 6,5 tys. Mg/rok.

Należy przypuszczać, iż przy rozwijającej się selektywnej zbiórce odpadów, 
na składowiska odpadów komunalnych będzie trafiać coraz mniejsza ilość odpadów możliwych do energetycznego wykorzystania. W konsekwencji prowadzi to do zmniejszania się potencjalnych możliwości pozyskiwania surowców do produkcji paliw alternatywnych 
z odpadów komunalnych.

Na terenie powiatu skarżyskiego znajduje się PPHU WTÓRPOL zajmujący się produkcją paliw alternatywnych. Zakład ten posiada aktualną moc 12 000 Mg/rok rozbudowywaną do mocy 20 000 Mg/rok.

Ze względu na bliski okres zamknięcia składowiska komunalnego, powstać może Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, który zająć się może sortowaniem odpadów komunalnych oraz produkcją paliw alternatywnych. Ze względu na stosunkowo niewielką produkcję tego typu odpadów na omawianym terenie zakład ten musi obsługiwać również sąsiednie powiaty.

Odpady z sektora gospodarczego

Do produkcji paliw alternatywnych, można wykorzystać częściowo odpady przemysłowe aktualnie składowane, które ze względu na wysokie wartości paliwowe mogą stanowić cenny dodatek do paliw. Według informacji uzyskanej od właściciela składowiska komunalnego, na składowisko to nie są przyjmowane odpady przemysłowe.

Zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie powiatu, które wytwarzają odpady mogące być wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych, poddają je procesom unieszkodliwiania poprzez inne jednostki działające na terenie powiatu. Odpady te trafiają poza teren powiatu lub do WTÓRPOLU.

## 2.10. Charakterystyka obszaru powiatu pod kątem możliwości wykorzystania odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych

Na terenie powiatu skarżyskiego można wyróżnić następujące rodzaje obszarów, 
dla których stosowane są i mogą być procesy rekultywacji i nawożenia:

- obszary po nieczynnych wyrobiskach surowców mineralnych;

- obszary składowisk odpadów;

- zdegradowane tereny przemysłowe;

- użytki rolne, lasy i grunty leśne.

Odzysk i wykorzystanie odpadów, w całości lub części, polega między innymi na ich rozprowadzaniu po powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby oraz rekultywacji terenu. W ten sposób mogą być wykorzystywane w powiecie następujące odpady:

- z wydobycia i przeróbki surowców skalnych,

- osady z oczyszczalni ścieków.

Na terenie powiatu skarżyskiego zakłady wydobywczo-przeróbcze surowców mineralnych to:

- Kopalnia i Zakłady Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w Łącznej,

- Zakład Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. – Kopalnia „Baranów” 
w Suchedniowie,

- Kopalnia „Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej,

- Kopalnia „Kopulak” w Suchedniowie.

W miejscach eksploatacji powstają kamieniołomy i hałdy. Eksploatacja doprowadziła na niektórych obszarach do przeobrażenia krajobrazu. Duże ilości odpadów wykorzystuje się do budowy dróg, niwelacji terenu oraz rekultywacji nieczynnych wyrobisk. Do rekultywacji przeznaczone są również obszary składowisk odpadów. Po ich zamknięciu musi być przeprowadzona rekultywacja tych terenów, również z wykorzystaniem odpadów pochodzących z przemysłu.

Na terenie powiatu skarżyskiego odpady z wydobycia i przeróbki surowców skalnych w większej ilości powstają jedynie w Kopalni „Bukowa Góra”. Odpady te nie są traktowane jako odpady, lecz jako masy ziemne i skalne. Przy kopalni „Baranów” i „Kopulak” również znajdują się niewielkie zwałowiska. Obecna eksploatacja jest prowadzona tak, iż odpady zagospodarowywane są na bieżąco do równania terenu lub rekultywacji.

Odpady z ciepłowni miejskich i lokalnych kotłowni stanowią około 85% ogólnej masy odpadów paleniskowych z energetycznego spalania paliw. W przeważającej części są to mieszanki popiołowo-żużlowe. Na terenie powiatu w ostatnich latach realizowany jest program modernizacji osiedlowych i lokalnych kotłowni. Modernizacja polega na zamianie kotłowni koksowo-węglowych na olejowe oraz na likwidacji niektórych lokalnych kotłowni (przyszkolnych, przyzakładowych, osiedlowych).

Według informacji zebranej w terenie największymi zakładami posiadającymi kotłownie węglowe są:

- Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej – 5226,5 Mg/2002 r.,

- Energetyka Cieplna m. Skarżysko-Kamienna – 3982 Mg/2002 r.,

- SFW Energia Zakład Ciepłowniczy w Suchedniowie – 1150 Mg/2002 r.

Na terenie powiatu w roku 2002 powstało 10 475 Mg odpadów ze spalania węgla, 
w tym 598 Mg popiołów lotnych. Popioły w całości trafiły na składowisko komunalne 
(do przesypywania jako materiał mało szkodliwy) lub na składowisko zakładowe popiołów dymnicowych w Skarżysku-Kamiennej. Na składowisku tym nagromadzonych jest 39 tys. m3 odpadów. Od czerwca 2002 r. Zakład Ciepłowniczy w Skarżysku-Kamiennej zawraca popioły, które mieszane są z żużlem i wykorzystywane do budowy dróg i wyrównywania terenów. W roku 2002 na terenie powiatu zagospodarowano 9 305 Mg odpadów ze spalania węgla, tj. ponad 94%. Pozostała część trafiła na składowiska. Generalnie obserwuje się spadek w ostatnich latach odpadów z energetyki cieplnej, co spowodowane jest modernizacją tego sektora oraz spadkiem produkcji w sektorze gospodarczym.

Zakłady sprzedają odpady indywidualnym odbiorcom oraz instytucjom. Mają one szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym (do budowy i utwardzania dróg, wykonywania podbudów dróg, budowy nasypów drogowych i kolejowych), a także 
w produkcji materiałów budowlanych.

Dzięki specyficznym własnością fizyko-chemiczny i mineralogicznym popioły i pyły lotne mogą zmniejszać toksyczność innych odpadów, tzn. mogą: neutralizować odpady o odczynie kwaśnym, ograniczać wymywalność metali poprzez zmianę odczynu z kwaśnego na zasadowy, wywoływać reakcję z powstawaniem związków trudnorozpuszczalnych, powodować zestalanie odpadów. Mogą być zatem wykorzystywane m.in. do rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych.

Odpady z oczyszczalni ścieków są wykorzystywane do rekultywacji i nawożenia użytków rolnych. Osady ściekowe stanowią cenny surowiec do kształtowania gleb na gruntach zdewastowanych. Wzrost urodzajności gleb oraz podnoszenie jej aktywności biologicznej osiąga się poprzez wprowadzenie odpowiednio dużej dawki osadów ściekowych do gruntów pozbawionych gleby. Ponadto zastosowanie osadów ściekowych stwarza warunki do intensyfikacji wzrostu roślin. Na obszarach zdegradowanych, które nie rokują nadziei przywrócenia im funkcji użytków rolnych osady ściekowe mogą być stosowane do nawożenia gruntów pod uprawy lasów. Osady ściekowe są również wykorzystywane do utrwalania powierzchni gruntów na przykład skarp składowisk, wykopów i nasypów poprzez wprowadzanie na powierzchnię osadów, do których dodawane są nasiona roślin.

Na terenie powiatu skarżyskiego osady ściekowe w całości trafiają na składowisko komunalne „Łyżwy”. Ilości wytworzonych osadów ściekowych w powiecie przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Osady ściekowe wytwarzane na terenie powiatu

| Miejscowość | Ilość osadów ściekowych w [Mg] | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| Skarżysko-Kamienna | Rok 2002 – 929,0 suchej masy | składowane na składowisku odpadów komunalnych, do przesypywania odpadów |
| Suchedniów | Rok 2001 – 125,2 Rok 2002 – 147,8 suchej masy | składowane na składowisko odpadów komunalnych do przesypywania odpadów |
| Kopalnia „Bukowa Góra” | Rok 2002 – 0,22 | składowane na składowisko odpadów komunalnych |

Źródło: Dane z oczyszczalni.

Oprócz osadów ściekowych na oczyszczalni powstają odpady typu: skratki i piasek 
z piaskowników. Odpady te po części składowane są na składowisku lub mogą być wykorzystywane przy niwelacjach terenu czy do utwardzania dróg (zagęszczony piasek). 
W roku 2002 powstało około 86,9 t skratek i 164,5 t piasku.

Na terenie Skarżyska-Kamiennej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska komunalnego „Łyżwy” znajdują się laguny osadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na które trafiają uwodnione osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni w przypadku awarii wirówki osadów ściekowych. Obecnie nagromadzonych jest tu 24 211 t s.m. osadów. Lokalizacja lagun przedstawiona jest na ryc. 3.

# 3. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

Z definicji zawartej w ustawie o odpadach, poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

W planie gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługowym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

## 3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późn. zm.), przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodar-stwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z definicji więc wynika, że źródłem odpadów komunalnych są również obiekty handlowe, usługowe, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Dla odpadów wytworzonych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

### 3.1.1. Odpady komunalne

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak:

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne),

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło,

- metale,

- odpady mineralne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia itp.

Na terenie powiatu skarżyskiego nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów domowych i odpadów z obiektów infrastruktury. Na składowiska trafiają odpady komunalne wymieszane, jedynie bezpośrednio przed składowaniem wykonuje się szacunkowe analizy składu i ilości odpadów komunalnych.

Ilości wytworzonych w 2002 r. odpadów w powiecie skarżyskim z WPGO wyniosła 
24 273 Mg/rok.

Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, określony na podstawie badań podano w tabeli 6, zaś masę wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie z podziałem na poszczególne strumienie w tabeli nr 7.

Tabela 6. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%] (na podstawie badań literaturowych)

| Lp | frakcje odpadów (%) | małe miasta | wieś | Opady z obiektów infrastruktury (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 29 | 13 | 10 |
| 2. | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | - |
| 3. | Inne odpady organiczne | 2 | 2 | - |
| 4. | Papier i tektura | 17 | 13 | 30 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 13 | 13 | 30 |
| 6. | Materiały tekstylne | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 8. | metale | 4 | 4 | 5 |
| 9. | Odpady mineralne | 8 | 10 | 5 |
| 10. | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 14 | 33 | 7 |
| Razem: |  | 100 | 100 | 100 |

Skład morfologiczny przedstawiono z uwzględnieniem podziału na małe miasta i wsie.

Tabela 7. Masa wytworzonych odpadów komunalnych w 2002 r. w [Mg], w powiecie skarżyskim

| Lp | Rodzaj odpadów | powiat skarżyski | Skarżysko Kamienna | Suchedniów | Bliżyn | Skarżysko Kościelne | Łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 436 | 2942 | 607 | 397 | 252 | 238 |
| 2 | Odpady zielone | 541 | 359 | 74 | 48 | 31 | 29 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowe | 1512 | 1003 | 207 | 135 | 86 | 81 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 2193 | 1455 | 300 | 196 | 125 | 118 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 246 | 163 | 34 | 22 | 14 | 13 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2638 | 1750 | 361 | 236 | 150 | 141 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 849 | 563 | 116 | 76 | 48 | 46 |
| 8 | Tekstylia | 643 | 427 | 88 | 57 | 37 | 34 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 113 | 75 | 15 | 10 | 6 | 6 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 1728 | 1146 | 237 | 154 | 98 | 93 |
| 11 | Metale | 670 | 444 | 92 | 60 | 38 | 36 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 239 | 159 | 33 | 21 | 14 | 13 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 70 | 46 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 14 | Odpady mineralne | 982 | 651 | 134 | 88 | 56 | 53 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 3 123 | 2071 | 428 | 279 | 177 | 167 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 1273 | 844 | 174 | 114 | 72 | 68 |
| 17 | Odpady budowlane | 2 833 | 1879 | 388 | 253 | 161 | 152 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 184 | 122 | 25 | 16 | 10 | 10 |
| Razem |  | 24 273 | 16 100 | 3 323 | 2 170 | 1 379 | 1 301 |

Źródło: Na podstawie wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego

28

Bilans odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim

Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu skarżyskiego opracowano na podstawie danych wskaźnikowych oraz danych przekazanych w ankietach. Wzóry ankiet wykorzystane do opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego” zostały umieszczone jako zał. nr 3.

Do obliczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańca 
w powiecie w roku przyjęto dane demograficzne publikowane przez GUS dla poszczególnych gmin z uwzględnieniem podziału na rodzaj zabudowy miejskiej i wiejskiej.

Bilans odpadów komunalnych dla powiatu skarżyskiego przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych i przekazanych na składowisko odpadów komunalnych

| Lp. | Gmina | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów wytworzonych w roku (Mg) | Ilość odpadów przekazanych na składowisko (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1. | m. Skarżysko-Kamienna | 50 105 | 16 100 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 2. | m.-w. Suchedniów | 11 037 | 3 323 | 1 099,7 | 1 207,5 | 1 105,2 |
| 3. | w. Bliżyn | 8 654 | 2 170 | 1 772,7 | 2 033,5 | 1 986,2 |
| 4. | w. Skarżysko Kościelne | 6 444 | 1 379 | 576,5 | 811,4 | 420,0 |
| 5. | w. Łączna | 5 225 | 1 301 | 462,1 | 481,0 | 530,0 |
| ##### Razem powiat skarżyski |  | 81 465 | 24 273 | 16 911 | 17 533,4 | 17 041,4 |

Źródło: dane dotyczące liczby ludności – stan na 30.VI. 2003 (GUS);ilość odpadów podano na podstawie danych

uzyskanych z MUK-u.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w 2002 roku na terenie powiatu wytworzono 24 273 Mg odpadów komunalnych, z czego aż 16 100 Mg w mieście Skarżysko Kamienna.

Według uzyskanych informacji ilość odpadów komunalnych w 2001 r. zebranych na terenie powiatu skarżyskiego wyniosła 17 533,4 Mg, zaś w 2002 r. 17 041,4 Mg. Ilość ta nie jest dokładna, gdyż miasta Skarżysko-Kamienna i Suchedniów nie prowadzą ewidencji ilości zbieranych odpadów ze swoich terenów. W powiecie działa kilka firm wywozowych, które nie prowadzą szczegółowej sprawozdawczości. Odpady komunalne zebrane z terenu powiatu trafiają na składowisko „Łyżwy”. Wysypisko to nie posiada wagi, tak więc ilość odpadów przywożonych na składowisko podawana jest z przeliczników – 1 m3 = 190 kg odpadów.

Z zebranych informacji wynika, iż zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 
w powiecie, na podstawie różnicy pomiędzy ilością odpadów wytworzonych, wyliczonych na podstawie wskaźników, a ilością odpadów zebranych, iż zorganizowaną zbiórką opadów objęta jest zdecydowana większość wytworzonych odpadów (na podstawie wskaźników). Część powstających odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany.

35

Stan aktualny w zakresie świadczenia usług komunalnych w powiecie skarżyskim

Gminy zlokalizowane na terenie powiatu skarżyskiego zrzeszone są w Związku Gmin „Utylizator” działającym od 2001r. Związek Gmin złożył wniosek o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności inwestycji na budowę na terenie miasta Skarżyska Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, który zajmować się będzie zbiórką odpadów, sortowaniem, kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji, produkcją paliw alternatywnych oraz odzyskiem biogazu ze składowiska „Łyżwy”. Wniosek ten obejmuje również rekultywację składowiska komunalnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 
ok. 47 mln zł. Wniosek ten został zakwalifikowany i zaliczony do realizacji. Projektowany zakład unieszkodliwiania odpadów stworzyłby bazę dla wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, kompleksowo rozwiązałby problem gospodarki odpadami dla miast 
i gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Utylizator”.

Inwestycja, jaką jest budowa zakładu utylizacji wymaga dysponowania powierzchnią ok. 10 ha. W chwili obecnej gmina Skarżysko-Kamienna dysponuje terenem na zakładzie 
Z-3 przejętym od firmy „Mesko-Usługi”. Teren ten został poddany wstępnej ekspertyzie przez dwie wyspecjalizowane firmy zajmujące się budową podobnych zakładów w Polsce. Wstępne analizy w/w terenu wykazały, iż teren ten może być przeznaczony pod planowaną inwestycję. W planie przestrzennego zagospodarowania dla Miasta Skarżyska-Kamiennej w/w teren jest przeznaczony pod inwestycje uciążliwe dla środowiska. Dodatkowym atutem jest pas zieleni, który otacza teren proponowany pod zakład odgradzając go tym samym od zabudowań mieszkalnych, które znajdują się w promieniu ok. 1 km.

29

Wg WFOŚiGW w Kielcach oraz zgodnie z koncepcją proponowaną w WPGO najbardziej uzasadnionym ekonomicznie byłoby wybudowanie jednego zakładu unieszkodliwiania odpadów na cały rejon północny województwa świętokrzyskiego tj. na obszarze 4 powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego i ostrowieckiego. Związek uważa, że taka koncepcja jest słuszna i uzasadniona ekonomicznie. W związku z powyższym Zarząd Związku czyni starania o rozszerzenie granic Związku, chcąc zaprosić do współpracy sąsiednie powiaty w celu realizacji wspólnej gospodarki odpadami. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż środki z Funduszu Spójności uruchomione mogą zostać w latach 2004 – 2006, dlatego też należy usprawnić całą procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Związek Międzygminny „Utylizator” chcąc kompleksowo rozwiązać problem odpadów realizuje na terenie gmin Związku „Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów
komunalnych”. Poprzez edukację Związek chce dotrzeć do największej liczby mieszkańców. Obecnie Związek zajmuje się głównie edukacją ekologiczną w szkołach i przedszkolach. Organizuje konkursy oraz festyny. Propaguje również selektywną zbiórkę odpadów 
w szkołach powiatu. Łączny koszt edukacji ekologicznej na terenie Związku w ramach programu edukacyjnego w 2003r. wyniósł ok. 28 000 zł, z tego ponad 50% kosztów pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zasadnicza część tej kwoty przeznaczona została na nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży biorących w nim udział. Program edukacyjny cieszył się dużym zainteresowanie i uznaniem, dlatego też Związek postanowił kontynuować jego realizację także w latach następnych.

Zbiórka odpadów mieszanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu skarżyskiego. Sposób zbierania odpadów nie jest jednak jednolity i zależy od wielkości gminy oraz warunków transportowych. Do gromadzenia odpadów stosowane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju 
i charakteru zabudowy (tereny miejskie, wiejskie, zabudowa jedno- i wielorodzinna). Odpady zbierane są do następujących pojemników:

- kontenery o pojemności 7 m3, 1,1 m3 oraz 0,5 m3 – stosowane są najczęściej w obrębie zabudowy wielorodzinnej w ośrodkach miejskich (Skarżysko-Kamienna, Suchedniów) oraz w obrębie zabudowy wiejskiej (gm. Łączna i gm. Bliżyn) oraz pojedyncze w pozostałych gminach;

- pojemniki 110 l i 120 l (indywidualne) – stosowane są w obrębie zabudowy jednorodzin-nej zarówno w ośrodkach miejskich jak i wiejskich we wszystkich gminach;

W tabeli 9 scharakteryzowano sposób świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami w gminach powiatu.

W gminie Skarżysko Kościelne prowadzona jest z dużym powodzeniem selektywna zbiórka odpadów, głównie szkła, tworzyw sztucznych oraz metali. Pozostałe gminy wprowadzają sukcesywnie selektywną zbiórkę.

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych w poszczególnych gminach zajmują się firmy prywatne, posiadające stosowne zezwolenia wydane przez wójtów i burmistrza oraz Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej. Częstotliwość wywożenia odpadów ustalona jest w stałym grafiku, najczęściej jeden raz w tygodniu lub raz w miesiącu 
(w sołectwach) oraz 2-5 razy w tygodniu w mieście, lub uzależniona jest od stopnia napełnia poszczególnych kontenerów (na zgłoszenie).

Brak szczegółowej kontroli odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych na terenie gmin powoduje powstawanie lokalnych „dzikich wysypisk”, które likwidowane są na bieżąco przez odpowiednie podmioty po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańców.

W gminie Łączna wprowadza się nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Dotychczasowe kontenery KP-7 zostają sukcesywnie likwidowane i zastępowane indywidualnymi pojemnikami.

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych
 i surowców wtórnych przedstawiono poniżej:

- Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej;

- Zakład Mechaniki Maszyn Rolniczych i Oczyszczania Miasta - Zdzisław Kozłowski w Skarżysku-Kamiennej;

- Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych – Andrzej Pogorzelski w Skarżysku -Kamiennej;

- Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” – Ryszard Pogorzelski w Skarżysku -Kamiennej;

- „MARKO” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych – Marek Pogorzelski 
w Szydłowcu.

Poza wyżej wymienionymi firmami na terenie powiatu zezwolenie posiada jeszcze kilka mniejszych firm działających na niewielką skalę m.in.:

- Firma Handlowa Usługowa „NEXPOL”;

- Firma Usługowa „TRANS-SPEC” – wywóz nieczystości płynnych;

- Zakład Produkcyjno – Usługowy „Sigma”;

- „TRANS” S.C. Jakubowski, L. Krupa.

Tabela 9. Sposób świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami w gminach powiatu skarżyskiego

| Gmina | Podmiot świadczący usługi komunalne | Zbiórka odpadów komunalnych mieszanych | Selektywna zbiórka odpadów | Częstotliwość opróżniania pojemników | Sprzęt do transportu odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bliżyn 100% mieszkańców | - Zdzisław Kozłowski | 1,1 m3 – 157 szt. + 10 szt. dzierżawa. | segregacja od września 2003r. –papier, plastik, szkło – objęty teren całej gminy: różnokolorowe worki rozdawane indywidualnie mieszkańcom; -pojemniki – przy blokach | Latem i okresy świąteczne – 2 razy w tygodniu Zimą – 1 raz w tygodniu | specjalistyczny obsługującej firmy |
| Łączna 100% mieszkańców | - „Bratek” R. Pogorzelski - MUK | 30 kontenerów KP-7 120 l – indywidualne pojemniki (zabudowa jednorodzinna) 20 szt. – na szkło i plastik | Od 2003r. – pojemniki na szkło i plastik | Kontenery KP-7 – na zgłoszenie Pojemniki na szkło i plastik – na zgłoszenie | specjalistyczny obsługujących firm |
| Suchedniów 100% mieszkańców | - „Bratek” R. Pogorzelski - MUK - Zdzisław Kozłowski | Pojemniki: 1,1 m3 – 31 szt. 500 l – 10 szt. 1,1 m3 – 3 szt. (na plastik) 110 l - indywidualne pojemniki (zabudowa jednorodzinna) kontenery KP-7 – 4 szt. | Segregacja od 2002r – plastik (rozdawane worki) Akcje zbierania odpadów: - 2002r – 1 raz opony - 2003r – 2 razy szkło | Odpady komunalne – 2 razy w tygodniu Z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu Kontenery KP-7 – na zgłoszenie Szkło – odebrał Pogorzelski Opony – odebrała firma Regionalna Składnica GRENDEL | specjalistyczny obsługujących firm |
| Skarżysko Kościelne 100% mieszkańców 32 | - A. Pogorzelski – Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych | - pojemniki: 1,1 m3 – 3 szt. 110 l - indywidualne pojemniki (zabudowa jednorodzinna) | Zbiórka selektywna – 100% mieszkańców: złom, szkło białe i kolorowe, od 2002r – plastik; rozdawane worki kolorowe | Obowiązkowe umowy z gminą.; odpady komunalne – 1 raz w miesiącu lub na zgłoszenia sołtysów. Zbiórka selektywna – ogłaszany harmonogram odbioru – dodatkowo odpady podczyszczane na placu gminnym; odbiór – przewoźnicy prywatni. | specjalistyczny obsługujących firm |
| Skarżysko -Kamienna 100% mieszkańców | - MUK - Zdzisław Kozłowski | Zabudowa wielorodzinna – pojemniki: 1,1 m3 i 0,5 m3 Indywidualne pojemniki – 110 l | Segregacja od września 2002r – ok. 150 domów – worki na plastik; w mieście 7szt pojemników1,1 m3 - na plastik | Zabudowa wielorodzinna – opróżniane codziennie. Odpady z segregacji : - zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu; - zabudowa wielorodzinna – na zgłoszenie | specjalistyczny obsługujących firm |

Selektywna zbiórka odpadów

Przedmiotem zbiórki są odpady przeznaczone do recyklingu materiałowego: szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne. Selektywna zbiórka prowadzona jest 
we wszystkich gminach powiatu. Najwcześniej (od 1999 r.) i najlepiej rozwinięta jest jednak
w gminie Skarżysko Kościelne. Objęte jest nią 100% mieszkańców. Segregacja obejmuje złom, szkło białe i kolorowe, a od 2002 r. również plastik. W tym celu rozdawane są mieszkańcom worki. Odbiór następuje na podstawie ogłaszanego harmonogramu odbioru. Zebrane odpady podczyszczane są na odpowiednie przygotowanym placu będącym własnością gminy, a następnie odbierane przez prywatnych przewoźników i sprzedawane do punktów skupu. Prowadzona jest tu przez Urząd Gminy również ewidencja ilości zebranych odpadów.

W pozostałych gminach powiatu skarżyskiego prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów, nie jest ona jednak tak dobrze rozwinięta jak w gminie Skarżysko Kościelne. Segregacja prowadzona jest poprzez dostarczanie worków do gospodarstw indywidualnych, oraz ustawianie w miejscach ogólnodostępnych przy zabudowie wielorodzinnej odpowiednio oznaczonych pojemników lub poprzez zorganizowane akcje zbierania odpadów jak to miało miejsce w gminie Suchedniów [zbiórka szkła 
(2 razy w 2003r.) i opon (1 raz w 2002r.)]. W gminie Skarżysko Kamienna i Suchedniów segregacja dotyczy tylko odpadów z plastiku, w gminie Łączna – szkła i plastiku. W gminie Bliżyn selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest dopiero od września 2003 r., objętych jest nią 100% mieszkańców, a dotyczy takich odpadów jak: papier, plastik i szkło.

Odpady zbierane selektywnie odbierane są jeden raz w miesiącu  lub na zgłoszenie.

W gminach Bliżyn, Łączna, Suchedniów i Skarżysko-Kamienna wysegregowane odpady odbierane są przez przewoźników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych „Łyżwy”, gdzie składowane są w specjalnie wydzielonych kwaterach na segregowane odpady. Ponieważ jednak w/w składowisko nie posiada wagi, ewidencja ilości odpadów prowadzona jest na podstawie przeliczników 1m3 = 190 kg odpadów.

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku i unieszkodliwiania

Procesom odzysku poddawane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych, wyselekcjonowane już w miejscu składowania.

Ewidencję ilości zebranych odpadów ze zbiórki selektywnej prowadzi jedynie gmina Skarżysko Kościelne, gdzie wysegregowane odpady odbierane są przez prywatnych przewoźników. Pozostałe gminy odstawiają odpady z selektywnej zbiórki na składowisko odpadów komunalnych „Łyżwy”, gdzie składowane są one w specjalnie wydzielonych kwaterach na segregowane odpady.

Ilość wyselekcjonowanych surowców wtórnych na terenie powiatu skarżyskiego przeznaczonych do odzysku przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Ilość wyselekcjonowanych odpadów poddawanych procesom odzysku (recykling materiałowy) 
w 1999, 2000, 2001 i 2002 roku (Mg) w powiecie skarżyskim.

| Gmina |  | Rodzaj odpadów |  | Ilość odpadów [Mg] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |
| Skarżysko Kościelne | Złom Szkło białe szkło kolorowe tworzywa sztuczne |  | 6 7 3 |  | 11 5 2,7 |  | 4,4 2 1,5 |  | 16 20 12 10 |  |
| Odzysk bezpośredni na składowisku | Stłuczka szklana Odpady PET i chemia gospodarcza Skrzynki plastikowe |  |  |  |  |  |  |  | 130,57 13,24 1,28 |  |

Źródło; Na podstawie danych zawartych w ankietach.

34

Największym jednak zakładem na terenie powiatu skarżyskiego działającym 
w zakresie odbioru, utylizacji i recyklingu odpadów jest firma PPHU WTÓRPOL, prowadząca swoją działalność na terenie całego kraju. Posiada ona zezwolenie na przetwarzanie ok. 140 rodzajów odpadów.

Firma WTÓRPOL zajmuje się m.in.: pozyskiwaniem i sortowaniem odzieży używanej, z której część odzieży nie nadającej się do sprzedaży wykorzystywana jest jako surowiec do produkcji czyściwa. Od 1999r. firma zajmuje się procesem przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, głównie folii odpadowej, z których produkowane są opakowania dla własnych wyrobów, natomiast z pozyskanej folii produkowane są nowe worki. W 2002r poddano 200 Mg odpadów z tworzy sztucznych do produkcji rękawa foliowego. Firma prowadzi również działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w paliwo „alternatywne”. – recykling energetyczny. Moc przerobowa instalacji produkującej paliwo alternatywne wynosi 
12 000 Mg/rok rozbudowaną do mocy przerobowej 20 000 Mg/rok.

Składowanie odpadów

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim jest ich składowanie na składowisku odpadów komunalnych, zlokalizowanym 
w południowo – wschodnim obrzeżeniu miasta Skarżysko-Kamienna w dzielnicy Łyżwy.

Jest to składowisko nadpoziomowe, o całkowitej powierzchni 4,95 ha i docelowej pojemności 2 800 000 m3, funkcjonujące od 1974r. Składowisko to spełnia jedynie funkcję docelową, zaś stopień wypełnienia wynosi ok. 75%. Eksploatacja składowiska przewidziana jest do roku 2005 (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.III.6621-22/03 z dnia 18.12.2003r. – zał. nr 1). Na składowisko przyjmowane są odpady z powiatu skarżyskiego.

Według zebranych ankiet (w latach 2000-2002) na składowisko w powiecie skarżyskim przekazano:

- 2000 r. – 16 911 Mg;

- 2001 r. – 17 533,4 Mg;

- 2002 r – 17 041,4 Mg odpadów komunalnych.

Według danych uzyskanych od właściciela wysypiska (Miejskiego Urzędu Komunalnego), na koniec 2002r. na składowisku nagromadzono 1 880 000 m3 odpadów komunalnych, w tym: – 197 m3 odpadów niebezpiecznych (brak danych odnośnie rodzaju odpadów czy ich pochodzenia) oraz 1 879 803 m3 odpadów innych niż niebezpieczne Prowadzony jest tu również odzysk surowców wtórnych typu: stłuczka szklana, odpady PET 
i chemia gospodarcza oraz skrzynki plastikowe. Ilości odzyskanych surowców wtórnych przedstawia tab. nr 10. Są to jednak szacunkowe ilości ponieważ składowisko nie posiada wagi.

Składowiska zlokalizowano jest na nieużytkach. Brak izolacji podłoża stanowi poważne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń przed migracją zanieczyszczeń.

Na terenie powiatu skarżyskiego zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów komunalnych. Lokalizację składowiska przedstawia ryc. 3.

Ryc. 3

### 3.1.2. Odpady opakowaniowe

Problematyka dotycząca odpadów opakowaniowych została opracowana w nawiąza-niu do polityki ekologicznej państwa, krajowych regulacji prawnych w zakresie odpadów opakowaniowych oraz wytycznych zawartych w normatywach Unii Europejskiej, w szczegól-ności Dyrektywy 94/62/WE. Ma ona na celu racjonalną oraz zgodną z wymaganiami ochrony środowiska gospodarkę odpadami opakowaniowymi.

Plan gospodarowania tymi odpadami uwzględnia również obowiązujące w kraju wymagania ochrony środowiska oraz wytyczne i zasady zawarte w KPGO. Dotyczy to 
w szczególności:

- zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczania deponowania tych odpadów na składowiskach poprzez:

-	wprowadzanie instrumentów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych przeciw-działających powstawaniu odpadów,

-	organizowanie systemów zbierania opakowań poużytkowych,

-	promowanie opakowań wielokrotnego użytku w przypadkach uzasadnionych,

-	projektowanie systemów pakowania w oparciu o metodę redukcji odpadów "u źródła" i stosowanie takich systemów,

-	produkcję i stosowanie opakowań zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska,

- odzyskiwania z odpadów opakowaniowych surowców i energii,

- obligatoryjnych poziomów odzysku i recyklingu ustalanych na szczeblu krajowym,

- stosowania uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie metod odzysku,

- budowy i wdrażania systemu gospodarki odpadami na zasadach współodpowiedzialności.

Największymi producentami wprowadzającymi opakowania na rynek w powiecie skarżyskim są:

- „MESKO S.A.” Skarżysko-Kamienna – materiały naturalne (drewno i tekstylia), blacha biała i lekka, tworzywa sztuczne, opakowania - papier i tektura;

- „MESKO AGD” Skarżysko-Kamienna – opakowania papier i tektura;

- WTÓRPOL Skarżysko-Kamienna – worki foliowe;

- „DODONI” Suchedniów – opakowania PET i kartony.

Podmioty te wprowadziły na rynek 2 754 Mg opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i drewna. Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych przez zakłady 
w powiecie skarżyskim w roku 2002, z podziałem na poszczególne rodzaje materiałów, została przedstawiona w tabeli 11.

Tabela 11. Zestawienie szacunkowej masy opakowań wytworzonych przez zakłady w powiecie skarżyskim 
w roku 2002

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego w 2002 r. [Mg] |
| --- | --- |
| papier i tektura | 349,5 |
| tworzywa sztuczne | 2297,1 |
| blacha inna niż aluminium | 28,62 |
| materiały naturalne | 78,46 |
| Razem | 2 753,7 |

Źródło: Na podstawie danych zawartych w ankietach.

Na terenie powiatu odzysk odpadów opakowaniowych jest prowadzony głównie jako recykling materiałowy. Wyżej wymienione firmy objęte są obowiązkiem odzysku opakowań. Odzysk ten prowadzony jest we własnym zakresie oraz przez firmy specjalistyczne takie jak:

- Czyste Środowisko Organizacja Odzysku S.A. w Krakowie

- REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

- Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. Warszawa

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie firmy wywiązały się z obowiązku odzysku wynikającego z ustawy. Reszta opakowań trafia na składowiska komunalne. 
Z łącznej masy odpadów opakowaniowych, deponowanych na składowisku odpadów komunalnych, do odzyskania możliwe jest około 70% odpadów, w celu pozyskania z nich surowców wtórnych lub ich energetycznego wykorzystania.

W sektorze komunalnym szacunkowa masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez mieszkańców powiatu skarżyskiego przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego. [Mg] |
| --- | --- |
| papier i tektura | 2 193 |
| aluminium | 70 |
| tworzywa sztuczne | 849 |
| szkło | 1728 |
| stal | 239 |
| wielomateriałowe | 246 |
| razem | 5 325 |

Źródło: Na podstawie wskaźników z WPGO

Część tych odpadów zbierana jest poprzez selektywną zbiórkę prowadzoną przez gminy. W roku 2002 zebrano około 186 Mg odpadów opakowaniowych- szczegółowe dane przedstawia tabela 10.

### 3.1.3. Komunalne osady ściekowe

Monitoring gospodarki ściekami komunalnymi i powstającymi osadami ściekowymi ograniczony jest do określenia ilości ścieków dopływających do różnych typów oczyszczalni oraz do ilości osadów w przeliczeniu na suchą masę i określenia procesów, z jakich osady pochodzą.

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie:

- skratki,

- zawartość piaskowników,

- osady z oczyszczania ścieków komunalnych, ustabilizowane.

Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie skarżyskim wg GUS na koniec 2001 roku wynosiła 98,8 km, przy długości sieci wodociągowej 443,6 km. Trzy gminy powiatu (Bliżyn Łączna i Skarżysko Kościelne) nie posiadają praktycznie systemu kanalizacji. W gminie Łączna obecnie trwają prace budowlane przy budowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (termin zakończenia – wrzesień 2004r.), natomiast gmina Skarżysko Kościelne obsługiwana będzie poprzez oczyszczalnię w Skarżysku-Kamiennej. Aktualnie trwają prace nad rozbudową kanalizacji od Majkowa do Skarżyska-Kamiennej.

Na terenie powiatu istnieją 3 oczyszczalnie ścieków komunalnych. Występuje również kilka lokalnych i przydomowych oczyszczalni.

W roku 2002 zostało wytworzonych około 1 077 Mg suchej masy osadów ściekowych. Osady te w całości trafiają na wysypisko komunalne „Łyżwy”. Osady 
z poszczególnych oczyszczalni ścieków nie były poddawane procesowi termicznego przekształcania ani kompostowania. Szczegółowe dane przedstawia tabela 5. Osady ściekowe z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Michniowie (której zasięg ograniczony jest do wsi Michniów) nie są ewidencjonowane, są one przewożone do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Suchedniowie i stąd wspólnie wywożone na wysypisko komunalne „Łyżwy”.

Na terenie Skarżyska-Kamiennej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska komunalnego „Łyżwy” znajdują się laguny osadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na które trafiają uwodnione osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni w przypadku awarii wirówki osadów ściekowych. Obecnie nagromadzonych jest tu 24 211 t s.m. osadów. Lokalizacja lagun przedstawiona jest na ryc. 3.

Oprócz osadów ściekowych na oczyszczalni powstają odpady: skratki i piasek 
z piaskowników. Odpady te z terenu powiatu trafiają na składowisko odpadów, natomiast piasek częściowo wykorzystywany jest na drogi. W roku 2002 powstało około 87 t skratek 
i 164,5 t piasku.

Odpady z oczyszczalni ścieków są wykorzystywane do rekultywacji i nawożenia użytków rolnych. Osady ściekowe stanowią cenny surowiec do kształtowania gleb na gruntach zdewastowanych. Wzrost urodzajności gleb oraz podnoszenie jej aktywności biologicznej osiąga się poprzez wprowadzenie odpowiednio dużej dawki osadów ściekowych do gruntów pozbawionych gleby. Ponadto zastosowanie osadów ściekowych stwarza warunki do intensyfikacji wzrostu roślin. Na obszarach zdegradowanych, które nie rokują nadziei przywrócenia im funkcji użytków rolnych osady ściekowe mogą być stosowane do nawożenia gruntów pod uprawy lasów. Osady ściekowe są również wykorzystywane do utrwalania powierzchni gruntów na przykład skarp składowisk, wykopów i nasypów poprzez wprowadzanie na powierzchnię osadów, do których dodawane są nasiona roślin.

Ilości wytworzonych osadów ściekowych w powiecie skarżyskim przedstawia tabela 5.

### 3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym są to przede wszystkim tzw. odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia. Aktualnie na terenie powiatu skarżyskiego odpady te nie są selektywnie zbierane. Są one w całości deponowane na składowisku odpadów komunalnych.

Odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji, pochodzące z domów jednorodzinnych oraz z gospodarstw rolnych często kompostowane są i wykorzystywane na miejscu w gospodarstwach i przydomowych ogrodach. Do kompostowania można też przeznaczyć odpady z budownictwa wielorodzinnego, jak również zebrane selektywnie odpady z miejskich parków i trawników.

W powiecie skarżyskim nie prowadzi się kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielonych ze strumienia komunalnego.

Na omawianym obszarze główny strumień odpadów ulegających biodegradacji stanowią odpady kuchenne pochodzące z zabudowy wielorodzinnej. Według badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w małych miastach odpady biodegradowalne stanowią około 50% ogólnej masy wytwarzanych odpadów, natomiast na wsi około 30%.

W powiecie powstaje według szacunkowych wyliczeń około, 11 421,5 Mg/rok odpadów biodegradowalnych – tabela 13. Omawiany powiat jest obszarem przemysłowym, duże tereny zajmują lasy, można zatem przyjąć, iż na składowisko trafiają odpady głównie 
z miasta Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa oraz w niewielkich ilościach z pozostałych terenów. Szacunkowa ilość odpadów biodegradowalnych, jaka może trafić na wysypiska komunalne wynosi około 10 tys. Mg/rok. Bazę wyznaczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania stanowi rok 1995, w którym to roku w województwie świętokrzyskim wytworzono 83 679 Mg tych odpadów.

Tabela 13. Wytworzona ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie skarżyskim

| Lp. | Gmina | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów wytworzonych w roku (Mg) | Ilość odpadów biodegradowalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | m. Skarżysko-Kamienna | 50 314 | 16 100 | 8 305 |
| 2. | m.-w. Suchedniów | 11 046 | 3 323 | 1 661,5 |
| 3. | w. Bliżyn | 8 684 | 2 170 | 651 |
| 4. | w. Skarżysko Kościelne | 6 444 | 1 379 | 414 |
| 5. | w. Łączna | 5 222 | 1 301 | 390 |
| ##### Razem powiat skarżyski |  | 81 465 | 24 273 | 11 421,5 |

Źródło: Na podstawie danych zawartych w ankietach.

### 3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto szacunkową ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym w powiecie skarżyskim w 2002 r w ilości 184 Mg/rok.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie powiatu, wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia (w tym farby, lakiery, środki ochrony roślin i opakowania po nich). Brak jest kompleksowego systemu zbierania 
i unieszkodliwiania takich odpadów jak: zużyte baterie, chemikalia czy przeterminowane leki. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.

Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje tylko w niektórych gminach, głównie w obiektach użyteczności publicznej takich jak urzędy gmin, szpitale czy szkoły, są to głównie świetlówki.

Zużyte akumulatory ołowiowe zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi, przy okazji zakupu nowych urządzeń oraz przez niektóre stacje paliw. Odpady te są czasowo magazynowane, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy 
i przekazywane do unieszkodliwienia.

Na terenie powiatu brak jest zorganizowanej zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców. Należałoby zatem udoskonalić system zbiórki odpadów niebezpiecznych (jakimi są przeterminowane leki) poprzez stworzenie sieci zbiórki w aptekach.

### 3.1.6 Odpady wielkogabarytowe

Na terenie powiatu skarżyskiego nie prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany. Powszechnym jest wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń czy starych mebli bezpośrednio przy pojemnikach czy kontenerach na odpady, skąd usuwane są one na składowisko. Według informacji uzyskanej od właściciela składowiska odpady takie są demontowane ręcznie i odzyskuje się potencjalne składniki użyteczne. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 
w sektorze komunalnym na terenie powiatu w roku 2002 wyniosła 1 273 Mg.

## 3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Na terenie powiatu skarżyskiego do grupy największych wytwórców odpadów 
z sektora gospodarczego należą:

| 1. | Zakłady Metalowe „Mesko” S.A. | 5 348 Mg/2002 r. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Energetyka Cieplna m. Skarżysko Kamienna | 4 186,5 Mg/2002 r. |
| 3. | PPHU WTÓRPOL | 1 647 Mg/2002 r. |
| 4. | SFW Zakład Ciepłowniczy w Suchedniowie | 1 212 Mg/2002 r. |
| 5. | PKP Cargo w Skarżysku Kamiennej | 308,1 Mg/2002 r. |
| 6. | Zakład Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. | 130,4 Mg/2002 r. |
| 7. | Kopalnia „Bukowa Góra” | 111,6 Mg/2002 r |
| 8. | DODONI Górzyńscy Sp. j. w Suchedniowie | 111,1 Mg/2002 r |
| 9. | Zakłady Metalowe SKAMET w Skarżysku | 102 Mg/2002 r |
| 10. | PKS IWOPOL w Skarżysku Kamiennej | 70,7 Mg/2002 r |
| 11. | ZEORK w Skarżysku Kamiennej | 67,2 Mg/2002 r. |
| 12. | Szpital Powiatowy w Skarżysku Kamiennej | 58 Mg/2002 r. |

W ogólnej ilości 12 294 Mg wytworzonych w 2002 r. odpadów z sektora gospodarczego w powiecie skarżyskim, największy udział, bo aż 75,1 %, mają odpady 
z procesów ciepłowniczych, ze względu na obecność trzech dużych kotłowni.

Duży udział mają też odpady z obróbki mechanicznej odpadów tekstylnych ze względu na obecność WTÓRPOLU – zakładu zajmującego się produkcją czyściwa bawełnianego.

Znaczną część odpadów w grupie odpadów przemysłowych stanowią odpady z grupy 17 – 701 Mg. Są to materiały z rozbiórek, modernizacji i remontów, takie jak odpady 
z betonu i gruz, złom stalowy i żeliwny itp.

Zestawienie ilości odpadów gospodarczych wytworzonych w roku 2002, według poszczególnych grup, przedstawiono w tabeli 14.

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie powiatu w 2002 r. były transportowane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo.

Żużle i popioły wykorzystane zostały do rekultywacji terenu oraz do produkcji elementów budowlanych (beton komórkowy).

Odpady z tekstyliów zostały przetworzone na czyściwo.

Tabela 14. Odpady inne niż komunalne, według grup, wytworzone w powiecie skarżyskim

| Grupa odpadu | Nazwa grupy odpadu | Odpady wytworzone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej | 1,0 | 0,01 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii cerami.), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich powierzchni | 1,44 | 0,01 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego | 4,5 | 0,04 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych (żużle i popioły, produkty wapniowych metod odsiarczania spalin i inne) | 9 230,5 | 75,1 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 0,9 | 0,01 |
| 12 | Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych | 133,8 | 1,09 |
| 13 | Oleje odpadowe (z wyłączeniem odpadów jadalnych oraz grup 05 i12) | 140,04 | 1,12 |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | 5,54 | 0,05 |
| 16 | Odpady różne nie ujęte w innych grupach (w tym: z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach oraz baterie i akumulatory ołowiowe) | 377,2 | 3,07 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 701,41 | 5,7 |
| 18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań | 62,21 | 0,5 |
| 19 | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej oraz odpady z mechanicznej obróbki odpadów | 1 635,68 | 13,3 |
| Razem w powiecie |  | 12 294 | 100 |

Źródło:  dane zebrane na podstawie ankiet zebranych u wytwórców odpadów.

Na terenie powiatu skarżyskiego oprócz obecnie wytwarzanych odpadów przemysłowych znajdują się pozostałości poprodukcyjne po byłym Zakładzie Chemicznych „Organika-Benzyl” w Skarżysku Kamiennej, będącą obecnie własnością prywatną. Znajdują się tam 3 pojemniki z zawartością około 39 Mg odpadów. Według informacji uzyskanej 
z Urzędu Miasta Skarżyska Kamiennej odpad to ciecz, o konsystencji gęstego oleju, koloru ciemnobrązowego, o intensywnej, duszącej woni węglowodorów aromatycznych. Analiza jakościowa wykazała obecność substancji: aldehydy, alkohol benzylowy, chlorek benzylu, dichlorotoluen, benzoesan benzylu i inne. Na tym terenie znajdują się również beczki plastykowe z zawartością ok. 300 kg cieczy z węglowodorami aromatycznymi. Teren nie jest dozorowany i zabezpieczony.

### 3.2.1. Odpady z przemysłu wydobywczego

Na terenie powiatu skarżyskiego znajdują się obecnie cztery zakłady wydobywczo-przeróbcze surowców mineralnych:

- Kopalnia i Zakłady Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w Łącznej,

- Zakład Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. – Kopalnia „Baranów” 
w Suchedniowie,

- Kopalnia „Łyżwy” w Skarżysku Kamiennej,

- Kopalnia „Kopulak” w Suchedniowie.

W miejscach eksploatacji powstają kamieniołomy i hałdy. Eksploatacja doprowadziła na niektórych obszarach do przeobrażenia krajobrazu. Duże ilości odpadów wykorzystuje się do budowy dróg, niwelacji terenu oraz rekultywacji nieczynnych wyrobisk. Do rekultywacji przeznaczone są również obszary składowisk odpadów. Po ich zamknięciu musi być przeprowadzona rekultywacja tych terenów, również z wykorzystaniem odpadów pochodzących z przemysłu.

Na terenie powiatu skarżyskiego odpady z wydobycia i przeróbki surowców skalnych w większej ilości powstają jedynie w Kopalni „Bukowa Góra”. Odpady te nie są traktowane jako odpady, lecz jako masy ziemne i skalne. Przy kopalni „Baranów” i „Kopulak” również znajdują się niewielkie zwałowiska. Obecna eksploatacja jest prowadzona tak, iż odpady zagospodarowywane są na bieżąco do równania terenu lub rekultywacji.

W województwie świętokrzyskim zwałowiska mas skalnych, spełniające wymagania określone w art. 2 ust. 2 ustawy o odpadach nie są ujęte jako składowiska odpadów i zostały wyłączone z Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu skarżyskiego.

### 3.2.2. Odpady z przemysłu energetycznego

Odpady z ciepłowni miejskich i lokalnych kotłowni stanowią około 85% ogólnej masy odpadów paleniskowych z energetycznego spalania paliw. W przeważającej części są to mieszanki popiołowo-żużlowe. Na terenie powiatu w ostatnich latach realizowany jest program modernizacji osiedlowych i lokalnych kotłowni. Modernizacja polega na zamianie kotłowni koksowo-węglowych na olejowe oraz na likwidacji niektórych lokalnych kotłowni (przyszkolnych, przyzakładowych, osiedlowych).

Według informacji zebranej w terenie największymi zakładami posiadającymi kotłownie węglowe są:

- Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej – 5226,5 Mg/2002 r.,

- Energetyka Cieplna m. Skarżysko-Kamienna – 3982 Mg/2002 r.,

- SFW Energia Zakład Ciepłowniczy w Suchedniowie – 1150 Mg/2002 r.

Powstające aktualnie (i w przyszłości) odpady tego przemysłu muszą być w pełni zagospodarowywane. Odpady energetyczne można wykorzystywać:

- jako surowiec wtórny w działalności gospodarczej zastępujący surowiec naturalny lub produkowany przez przemysł,

- w gospodarczej niwelacji terenu w celu odzyskania zdewastowanych lub naturalnie nieprzydatnych obszarów do działalności gospodarczej lub urbanistycznej,

- do usprawniania składowania i uszlachetniania składowisk innych materiałów i odpadów, a także do tworzenia mieszanek umożliwiających gospodarcze wykorzystanie innych odpadów (np. poflotacyjnych).

Aktualnie wykorzystanie odpadów (odzysk), następuje w następujących dziedzinach:

- produkcja ceramiki budowlanej jako komponent masy ceramicznej;

- wypełniacz w produkcji betonów zwykłych i lekkich, izolacyjno-konstrukcyjnych 
i zbrojonych;

- produkcja betonów komórkowych jako surowiec podstawowy;

- produkcja cementu jako składnik korygujący skład masy z której wypalany jest klinkier;

- produkcja cementu jako dodatek przy mieleniu klinkieru;

- roboty drogowe i inżynieryjne.

Największą inwestycję budowlaną w kraju, stanowi obecnie planowana budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych wraz z całą infrastrukturą. Planuje się wykorzystanie do tego celu zarówno odpadów przemysłu wydobywczego jak i odpadów energetycznych. 
W ostatnim okresie powstała również koncepcja wykorzystania odpadów skalnych i energety-cznych do budowy nowych oraz naprawy starych wałów przeciwpowodziowych, zniszczonych w wyniku powodzi.

W powiecie z sektora energetycznego powstają głównie mieszanki popiołowo-żużlowe. Są to odpady krzemionkowo-wapniowe, krzemionkowe i krzemionkowo-glinowe. Z uwagi na zróżnicowanie urządzeń i technologii spalania, a także na zróżnicowanie dostaw paliwa możemy mieć do czynienia z stratami prażenia od 1 do 15% i zmienną gęstością. Należy się także liczyć ze zmianami składu związanymi z nieuchronnym wprowadzaniem technologii odsiarczania i zmianami w rozkładzie frakcyjnym w związku ze zmianami sposobów spalania (spalanie fluidalne) i z koniecznością zmian w technologiach oczyszczania spalin.

Na terenie powiatu w roku 2002 (jak wynika z otrzymanych ankiet) powstało 
10 475 Mg odpadów ze spalania węgla, w tym 598 Mg popiołów lotnych. Popioły w całości trafiły na składowisko komunalne lub na składowisko zakładowe popiołów dymnicowych 
w Skarżysku-Kamiennej. Na składowisku tym nagromadzonych jest 24 497 tys. ton odpadów. Od czerwca 2002 r. Zakład Ciepłowniczy w Skarżysku zawraca popioły, które mieszane są 
z żużlem i wykorzystywane do rekultywacji. W roku 2002 na terenie powiatu zagospodarowano 9 305 Mg odpadów ze spalania węgla, tj. ponad 94%. Pozostała część trafiła na składowisko. Generalnie obserwuje się spadek w ilości odpadów z energetyki cieplnej, co spowodowane jest modernizacją tego sektora oraz ze spadkiem produkcji 
w sektorze gospodarczym.

### 3.2.3. Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego oraz zużyte opony samochodowe

Podczas prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórek na terenach zakładów już istniejących powstaje około 573 Mg odpadów przede wszystkim metalowych – żelazo i stal. Najwięcej odpadów w 2002 roku, powstało na terenie Energetyki Cieplnej m. Skarżysko- Kamienna – 177 Mg oraz na Kopalni „Bukowa Góra” – 98,4 Mg. Duża ilość odpadów z tej grupy przywożona jest na teren ZEORKu z całego okręgu kielecko-radomskiego. W roku 2002 przywieziono 384,3 Mg odpadów. Są to głównie odpady z materiałów ceramicznych, żelaza i stali, aluminium, metale kolorowe i kable.

Odpady te przekazywane są specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenie na transport i unieszkodliwianie odpadów tego rodzaju.

Odpady z sektora remontowo-budowlanego wykorzystywane są gospodarczo prawie w całości, pozostała część odpadów budowlanych zawierających odpady azbestowe jest tymczasowo magazynowana na terenach zakładów, a po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazuje się do firm unieszkodliwiających tego rodzaju odpady i posiadających stosowne decyzje, gdyż jest to odpad niebezpieczny.

Na terenie powiatu skarżyskiego zużyte opony samochodowe pochodzą głównie:

- z bieżącej eksploatacji pojazdów i maszyn, w tym środków transportu, maszyn budowlanych;

- ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W roku 2002 w powiecie wytworzono około 16 Mg opon samochodowych.

Zbiórką zużytych opon zajmują się: ABBA EKOMED Toruń, PROTECKTOR Kielce, POGO Skarżysko-Kamienna, MIDAS-AP Ostrowiec Świętokrzyski.

### 3.2.4. Odpady z przemysłu metalowego

Na terenie powiatu część odpadów gospodarczych to odpady pochodzące 
z obróbki metali – grupa 11 i 12. Rocznie na terenie powiatu powstaje około 132 Mg. Najwięcej odpadów powstaje w MESKO S.A. – 84 Mg. W tej grupie mieszczą się odpady przede wszystkim pochodzące z toczenia i piłowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz oleje i smary z obróbki metali. W przemyśle metalowym powstają również odpady z grupy 17, tj. złom stalowy i metali kolorowych. W roku 2002 w przemyśle tym powstało około 
128 Mg złomu.

Inne zakłady wytwarzające odpady z tej grupy to:

- MESKO AGD Sp. z o.o.

- MESKO ROL Sp. z o.o.

- Spółdzielnia Inwalidów SIMKO

- Spółdzielnia Metalowa SKAMET

- Zakład Części Hamulcowych „HASTAR” sp. z o.o.

- Spółdzielnia Pracy „WKRĘTAKI” (w całości wykorzystywane).

### 3.2.5. Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

##### Odpady z przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów

Duży udział w ilości wytworzonych odpadów na terenie powiatu stanowią odpady pochodzące z przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Głównym wytwórcą tego typu odpadów jest PPHU WTÓRPOL w Skarżysku-Kamiennej. Zakład ten zajmuje się przetwarzaniem tekstyliów na czyściwo, tworzyw sztucznych na rękaw foliowy oraz produkcją paliwa alternatywnego z odpadów.

W toku produkcji powstają głównie odpady z tekstyliów, tworzyw sztucznych i złom stalowy, które zagospodarowywane są przez Zakład na miejscu, do powtórnej produkcji lub do produkcji paliwa alternatywnego. Złom stalowy oddawany jest specjalistycznym firmom.

##### Odpady produkcji napojów

Na terenie powiatu skarżyskiego produkcją napojów zajmuje się Zakład DODONI Górzyńscy sp. j. w Suchedniowie.

W toku produkcji powstają przede wszystkim odpady grupy 15, tj. opakowania z tworzyw sztucznych – 56,9 Mg/2002 r. oraz opakowania z papieru i tektury – 54,2 Mg/2002 r. Odpady te poddane zostały procesowi recyklingu w całości.

## 3.3. Odpady niebezpieczne

### 3.3.1. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

#### 3.3.1.1. Odpady zawierające PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Brak stosownych uregulowań prawnych w latach poprzednich przyczynił się w znacznym stopniu do niewłaściwej gospodarki tymi odpadami. Jak wynika z danych, zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały najczęściej na złomowiska lub składowiska odpadów komunalnych, natomiast oleje zawierające PCB były często przetwarzane łącznie z innymi olejami.

Wśród odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w najbliższych latach znajdą się:

- baterie i kondensatory,

- wyłączniki olejowe,

- rozruszniki,

- płyny usunięte z transformatorów,

- oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów.

Na terenie powiatu skarżyskiego w 2003 r. przeprowadzono szczegółową ewidencję urządzeń zawierających PCB. Według informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej urządzenia zawierające PCB znajdują się na terenie zakładów:

- Zakłady Metalowe MESKO S.A. – 34 szt. Transformatorów oraz 181 szt. kondensatorów;

- ZEORK w Skarżysku-Kamiennej – 10 szt. kondensatorów;

- TECO-PARK dawny teren FUT w Suchedniowie – 4 szt. transformatorów, 25 szt. kondensatorów oraz 7 szt. urządzeń niepracujących (prawdopodobnie z PCB);

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie – 3 szt. transformatorów;

- Zakłady Farb i Lakierów POLIFARB w upadłości w Bliżynie – 4 szt. transformatorów oraz 12 szt. baterii transformatorowych;

- Energetyka Cieplna m. Skarżyska-Kamiennej – 12 szt. transformatorów.

Urządzenia te w obecnej chwili pracują, a w przypadku ich awarii zostaną zdemontowane i unieszkodliwione przez właścicieli.

#### 3.3.1.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekła-dniowe oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, do których były pierwotnie przeznaczone. Jako główne źródło powstawania tego typu odpadów należy uznać stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe jak również maszyny 
i urządzenia pracujące w zakładach przemysłowych.

Na terenie powiatu skarżyskiego, według informacji zebranych bezpośrednio 
od wytwórców odpadów wynika, iż w 2002 roku powstało około 34 Mg olejów odpadowych. Odpady te zostały w całości przekazane do unieszkodliwienia do Rafinerii Nafty „Jedlicze”, 
w celu regeneracji, za pośrednictwem firm zajmujących się skupem tych odpadów. Największymi firmami działającymi na terenie powiatu zajmującymi się zbieraniem 
i transportem są RanFlex Kielce, RAF – Ekologia Jedlicze, POGO Skarżysko-Kamienna, MIDAS-AP Ostrowiec Świętokrzyski, PPHU Ral Poznań.

Do głównych kierunków odzysku olejów odpadowych należy regeneracja, natomiast proces unieszkodliwiania olejów odpadowych nie podlegających regeneracji polega głównie na ich spalaniu. Regeneracja polega na usunięciu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w oleju i pozyskaniu z nich surowców petrochemicznych, które mogą być użyte do produkcji nowych olejów smarowych lub np. lekkich olejów opałowych.

#### 3.3.1.3. Baterie i akumulatory

Na rynku polskim istnieją dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe 
i małogabarytowe. Wśród akumulatorów wielkogabarytowych wyróżnia się:

- akumulatory kwasowo-ołowiowe,

- akumulatory niklowo-kadmowe,

natomiast wśród małogabarytowych baterii:

-  baterie alkaliczne,

-  baterie manganowe,

-  baterie litowe,

- baterie srebrowe,

wśród małogabarytowych akumulatorów:

- akumulatory niklowo-kadmowe,

- akumulatory wodorkowe,

- akumulatory litowe.

Akumulatory wielkogabarytowe kwasowo-ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Wielkogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe, pochodzące 
z sektora gospodarczego charakteryzują się dłuższą żywotnością, a ponadto są wprowadzane na rynek w coraz mniejszych ilościach.

Według informacji uzyskanych z zakładów produkcyjnych z terenu powiatu skarżyskiego określono, iż w sektorze gospodarczym w roku 2002 powstało 26 Mg baterii 
i akumulatorów ołowiowych i niklowo-kadmowych. Wszystkie zostały przekazane do utylizacji firmom specjalistycznym i punktom zajmujących się zbieraniem, m.in. SINOMA Kraków, ABBA Toruń, ZHUP DAKOL Dębica, PPHU PANAS Tomaszów Mazowiecki.

Zgodnie z KPGO moce przerobowe istniejących w kraju zakładów przerobu akumulatorów w pełni zabezpieczają obecne i przyszłe potrzeby w tej dziedzinie gospodarki odpadami.

Małogabarytowe baterie i akumulatory aktualnie nie są zbierane i poddawane odzyskowi. Są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Baterie i akumulatory ołowiowe, bądź niklowo-kadmowe poddawane są całościowej utylizacji polegającej na odzyskaniu ołowiu, polipropylenu z obudowy i utylizacji elektrolitu.

#### 3.3.1.4. Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany w budownictwie. między innymi do produkcji wyrobów budowlanych, rur w instalacjach wodociągowych 
i kanalizacyjnych, oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych, a także w mniejszej skali w przemyśle chemicznym (koce gaśnicze, ubrania ochronne). Jednak aż 85% z całości wyrobów zawierających azbest to elementy budowlane.

Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych, w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.

Z oszacowań wykonanych dla potrzeb WPGO wynika, że ilość wyrobów azbestowych w powiecie skarżyskim wynosi 1 638 849 m2, tj. około 18 027 Mg.

Około 75 % ilości elementów zawierających azbest przypada na obiekty w zabudowie wiejskiej (budynki mieszkalne i gospodarcze), gdzie wyroby cementowo-azbestowe były bardzo szeroko stosowane jako pokrycia dachowe.

Odpady powstające podczas bieżących rozbiórek i remontów oraz wymiany pokryć dachowych, zawierające azbest są na bieżąco przekazywane poza teren powiatu. Zezwolenia

na transport i odbiór tych odpadów posiada kilka firm m.in. PPUH ABBA EKOMED Toruń, PPHU GRAMA Łańcut, NESCO POLSKA Piaseczno, COMPACT S.A. Kraków, 
PRM-PROMET Kielce.

3.3.1 5. Środki ochrony roślin

Na terenie powiatu skarżyskiego problematyka środków ochrony roślin (pestycydów) wynika z dystrybucji i stosowania w chwili obecnej tego rodzaju środków 
w rolnictwie. Ponieważ użytki rolne stanowią zaledwie ok. 30% ogólnej powierzchni powiatu (z czego większość nie jest obecnie użytkowana gospodarczo) ilość zużywanych środków ochrony roślin jest zatem niewielka.

Najczęściej stosowanymi obecnie środkami ochrony roślin w rolnictwie są: środki owadobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych. Oprócz środków stosowanych w rolnictwie, środki ochrony roślin są również wykorzystywane w leśnictwie, 
w celu ochrony lasów przed szkodnikami i chorobami. Są to głównie środki owadobójcze oraz grzybobójcze.

Zależnie od przeznaczenia pestycydy można podzielić na:

-  zoocydy - środki do zwalczania szkodników zwierzęcych: w tej grupie znajdują się m.in.

-  insektycydy - środki owadobójcze,

-  herbicydy - środki chwastobójcze,

-  bakteriocydy - środki do zwalczania bakterii,

- fungicydy - środki grzybobójcze.

Z uwagi na wysokie ceny tych środków, w chwili obecnej nieznaczna ich część ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Aktualnie znaczna część tych odpadów trafia na składowiska odpadów komunalnych. Sytuacja ta powinna ulec poprawie z uwagi na wejście w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku 
i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

#### 3.3.1.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

W ostatnim okresie wobec znaczącego postępu technicznego obserwuje się wyraźny wzrost produkcji oraz zapotrzebowania na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Związane jest to z częstą wymianą zużytych urządzeń na nowe, często na bardziej ergonomiczne 
i oszczędne. Generalnie odpady powstające z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, można podzielić na:

- radiowo-telewizyjne i komputerowe,

- gospodarstwa domowego,

- wyposażenia biur,

- laboratoryjne.

Znaczna część tych odpadów stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych odpadach należą: metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, chrom), związki chlorowcopochodne, arsen i azbest.

Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głównie w urządzeniach chłodniczych.

Na terenie powiatu skarżyskiego, podobnie jak i w innych powiatach, nie prowadzi się szczegółowej inwentaryzacji odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych 
i elektronicznych. W związku z czym szacunkową ilość powstających odpadów obliczono, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną ludności oraz przyjęte wskaźniki, na poziomie 
870 Mg, z czego 75% wszystkich zużytych urządzeń stanowi sprzęt AGD, natomiast 25% - urządzenia elektroniczne.

#### 3.3.1.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Wyeksploatowane samochody trafiają do składnic złomu, gdzie są demontowane 
w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Na terenie powiatu skarżyskiego żadna jednostka nie posiada decyzji wojewody do prowadzenia działalności w zakresie demontażu wraków samochodów wycofanych z eksploatacji.

W wyniku demontażu w stacjach mogą powstawać następujące rodzaje odpadów: odpady niebezpieczne

| - mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10 |
| --- | --- |
| - syntetyczne oleje hydrauliczne | 13 01 11 |
| - inne oleje hydrauliczne | 13 01 13 |
| - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05 |
| - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06 |
| - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08 |
| - olej napędowy | 13 07 01 |
| - benzyna | 13 07 02 |
| - filtry olejowe | 16 01 07 |
| - elementy wybuchowe ( poduszki powietrzne) | 16 01 10 |
| - okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 11 |
| - płyny hamulcowe | 16 01 13 |
| - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14 |
| -baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 |
| - selektywnie gromadzony elektrolity z baterii i akumulatorów | 16 06 06 |
| - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,HFC (instalacje klimatyzacyjne) | 16 02 11 |

odpady inne niż niebezpieczne:

| - zużyte opony | 16 01 03 |
| --- | --- |
| - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 16 01 12 |
| - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 16 01 15 |
| - zbiorniki na gaz skroplony | 16 01 16 |
| - metale żelazne | 16 01 17 |
| - metale nieżelazne | 16 01 18 |
| - tworzywa sztuczne | 16 01 19 |
| - szkło | 16 01 20 |
| - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę | 16 08 01 |

#### 3.3.1.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych, działających na terenie powiatu skarżyskiego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Na terenie powiatu skarżyskiego odpady medyczne, pochodzące ze szpitala, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich i innych placówek, zostają unieszkodliwiane 
w spalarni, zlokalizowanej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. 
W instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych wykorzystuje się proces termicznej utylizacji odpadów w spalarni gazowej COMBUST-ECO typ FIP.

Odpady przekazywane do spalarni to przede wszystkim specyficzne odpady medyczne (kody odpadów: 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180109, 180182,180201, 180202, 180203, 180208): zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali 
i oddziałów zakaźnych, a także odpady weterynaryjne.

Łącznie w roku 2001 unieszkodliwiono 404,143 Mg odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. W roku 2002 ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych wyniosła 260,312 Mg, z czego 22,8% odpadów medycznych tj. 57,80 Mg pochodziła ze szpitala 
w Skarżysku-Kamiennej, zaś pozostałe 77,2% spoza Skarżyska-Kamiennej w ilościach: gmina – 1,62 Mg, powiat – 2,07 Mg, województwo – 197,79 Mg oraz z poza województwa – 
1,83 Mg.

Przeterminowane leki oraz medykamenty, powstające w znikomych ilościach 
w aptekach odbierane są przez specjalistyczne firmy, z którymi apteki mają podpisane umowy. Lekarstwa zamawiane są przez apteki w niewielkich ilościach, umożliwiających bezpośrednią sprzedaż.

Odpady weterynaryjne

Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych jest obecnie niemożliwe. Odpady te, wytwarzane w prywatnych gabinetach weterynaryjnych nie są objęte żadnym rejestrem ani statystyką. W okresie od 1999r. do czerwca 2003r. nie została wydana żadna decyzja na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania oraz gospodarki odpadami z sektora odpadów weterynaryjnych. Należołoby zatem zobligować odpowiednie służby (Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny bądź Sanepid) do egzekwowania przestrzegania prawa o odpadach (w tym posiadanie stosownych zezwoleń) w gabinetach weterynaryjnych prywatnych i państwowych.

Na terenie powiatu skarżyskiego nie ma wydzielonego miejsca na padłe zwierzęta - odbiór zwierząt następuje na zgłoszenie, transport następuje poza teren powiatu. Zgłaszanie padłych zwierząt należy do obowiązku właściciela, a w przypadku braku właściciela – 
do obowiązku gminy. Zgłoszenie następuje do firm zajmujących się wywozem takich zwierząt i najczęściej jednocześnie ich utylizacją. Należy zatem rozważyć wyznaczenie miejsca na padłe zwierzęta na terenie powiatu w porozumieniu ze wszystkimi gminami.

#### 3.3.1.9. Inne odpady niebezpieczne

Według danych zebranych na podstawie ankiet, w 2002 r. wytworzono niewielkie ilości odczynników fotograficznych, roztworów utrwalaczy i wywoływaczy, zawierających 
w swoim składzie azotan srebra. Wytwórcami tych odpadów są przede wszystkim pracownie rentgenowskie Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zakłady usługowe fotograficzne. 
Ilość wytworzonych odpadów z przemysłu fotograficznego w roku 2002 wyniosła 4,5 Mg, 
co stanowi ok. 0,04% wszystkich odpadów wytworzonych w powiecie skarżyskim. 
Odpady te odbierane są i wykorzystywane przez specjalistyczne firmy spoza terenu powiatu.

Odpady przywożone na teren powiatu.

Na teren powiatu skarżyskiego przywożone są odpady niebezpieczne (m.in. oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe oraz inne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła 
i elektroizolatory, baterie i  akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem, szlamy z odwadniania olejów w separatorach) i inne niż niebezpieczne do ZEORK Skarżysko-Kamienna z ich jednostek z obszaru kielecko-radomskiego, które po zebraniu dostatecznej ilości przekazywane są do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Również spalarnia odpadów medycznych przyjmuje odpady spoza terenu powiatu. 
W roku 2002 przyjęto około 200 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Duże ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych, z terenu całego kraju, zbiera firma WTÓRPOL, która zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego, czyściwa bawełnianego i rękawa foliowego.

### 3.3.2. Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z ustawą o odpadach, hierarchia postępowania z odpadami obejmuje 
w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”. Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki zakładu i prowadzonych procesów technologicznych. Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniem w tym sektorze technologii „Czystszej Produkcji”.

Minimalizacja ilości powstawania odpadów może być realizowana poprzez modyfikację urządzeń, stosowanie najlepszych dostępnych technologii, optymalizację praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów. Również wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych oraz ekologiczne projektowanie wyrobów jest jedną z form zapobiegania powstawania odpadów. Zapewni to pozyskiwanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz zmniejszenie ich szkodliwości.

## 3.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji 
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie powiatu skarżyskiego obecnie eksploatowane jest jedno składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to przewidziane jest do zamknięcia w terminie 
do 31 grudnia 2005 roku (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.III.6621-22/03 
z dnia 18.12.2003r. – zał. nr 1), przy czym do tego czasu należy wykonać na składowisku następujące działania:

- wyposażyć składowisko w brodzik dezynfekcyjny – w terminie do 31 lipca 2004r.;

- wykonać system drenażu ujmowania i odprowadzania odcieków składowiskowych i wód opadowych (wraz ze zbiornikiem do gromadzenia odcieków) oraz system zewnętrznych rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych do składowiska – w terminie do 31 grudnia 2004r.;

- wyposażyć składowisko w instalację do ujmowania i odprowadzania biogazu – w terminie do 31 grudnia 2005r.

Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, zlokalizowana jest w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. W procesie unieszkodliwiania odpadów medycznych wykorzystuje się metodę spalania w spalarni gazowej COMBUST-ECO typu FIP, z dodatkowym urządzeniem do oczyszczania spalin. 
W instalacji mogą być unieszkodliwiane odpady medyczne i weterynaryjne (grupa 18). Obecnie w instalacji unieszkodliwiane są odpady z oddziałów i poradni Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich 
i weterynaryjnych z całego powiatu oraz z terenu całego województwa świętokrzyskiego, 
a także w niewielkiej ilości z innych województw. Aktualna moc przerobowa instalacji wynosi 350 Mg/rok, maksymalna zaś ilość odpadów medycznych przyjętych 
do unieszkodliwienia może wynieść 450 Mg na rok. Lokalizację spalarni przedstawia ryc. 4.

Na terenie powiatu zlokalizowane są cztery składowiska odpadów przemysłowych. Obecnie czynne jest składowisko popiołów dymnicowych, pozostałe składowiska: odpadów pogalwanicznych z MESKO, odpadów poprodukcyjnych i wylewisko ścieków przemysłowych z Polifarbu są nieeksploatowane. Charakterystykę składowisk przedstawia tabela 15, a ich lokalizację ryc. 3, 5, 6.

Pewna ilość odpadów drewnianych: wióry i wybrakowane elementy, powstające podczas przetwórstwa drewna i prac remontowych są wykorzystywane jako dodatkowe źródło energii w zakładowych kotłowniach.

Tabela 15. Charakterystyka składowisk przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu skarżyskiego

| L.p | Miejscowość, gmina | Rok Uruchomienia /zamknięcia | Typ instalacji | Właściciel/ Zarządzający | Rodzaj składowanych odpadów | Poprzednie wykorzystanie terenu | Stan zabezpieczenia środowiska | Powierzchnia składowania (ha) | Ilość nagroma-dzonych odpadów | Zagrożenie środowiska | Monitoring środowiska | Zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 1. | Skarżysko Kamienna | 1976/czynne | składowisko nadpoziomowe | Energetyka Cieplna m. Skarżysko Kam. Sp. z o.o. | popioły lotne z węgla kamiennego | nieużytki | glina o miąższości 0,3 m | 5,5 | 39 tys. m3 | teren zalewowy rzeki Kamiennej | badania przepływu wód powierzchniowych | Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych |
| 2. | Michałów, gm. Skarżysko Kościelne | 1974/2000 | Stawy osadowe | Zakłady Metalowe MESKO S.A. | Odpady pogalwaniczne | nieużytki | brak | 1,0 | 7,5 tys. m3 – 20,9 tys. Mg | wysoczyzna rzeki Kamiennej, na terenie OChKDK | badania przepływu wód powierzchniowych, badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb | Rekultywacja składowiska oraz prowadzenie monitoringu środowiska |
| 3. | Bliżyn | 1957/1996 | składowisko nadpoziomowe | Z-dy Farb i Lakierów „Polifarb” Bliżyn w likwidacji | Odpady farb i lakierów oraz odpady poprodukcyjne | nieużytki | brak | 0,7 | około 20 tys. Mg | wysoczyzna rzeki Kamiennej, na terenie GZWP 415 oraz otuliny S-OPK | badania przepływu wód powierzchniowych, badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb – obecnie nie prowadzone | Prowadzenie monitoringu środowiska |
| 4 | Bliżyn | 1960/1996 | wylewisko | Z-dy Farb i Lakierów „Polifarb” Bliżyn w likwidacji | Odpady płynne, poługownicze z produkcji farb i lakierów | nieużytki | brak | 0,16 | około 1250 m3 | wysoczyzna rzeki Kamiennej, na terenie GZWP 415 oraz otuliny S-OPK | badania przepływu wód powierzchniowych, badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb – obecnie nie prowadzone | Prowadzenie monitoringu środowiska |

Źródło: Dane ze składowisk i literatury archiwalnej

52

Ryc. 4

53

Ryc. 5

Ryc. 6

Na terenie zakładu WTÓRPOL znajdują się trzy instalacje do unieszkodliwiania odpadów:

- wykorzystywanie odpadów tekstylnych do produkcji czyściwa bawełnianego;

- przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych (głównie folii odpadowej) do produkcji rękawa foliowego w ilości 200 Mg/rok;

- przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych do produkcji paliwa alternatywnego – recykling energetyczny – moc przerobowa 12 000 Mg/rok rozbudowywana do mocy przerobowej 20 000 Mg/rok.

## 3.5. Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów

Znowelizowane prawo w zakresie ochrony środowiska stwarza wiele możliwości uczestniczenia społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ekologicznych.

Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców i posiadaczy odpadów posiadanie stosownych zezwoleń i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

Organami właściwymi do wydania tych decyzji są Starostowie i Wojewodowie. 
Na terenie powiatu skarżyskiego w okresie od 1999 do czerwca 2003 roku, według danych zawartych w rejestrze wydano 129 decyzji, z czego 75 na wytwarzanie, 38 - – zatwierdzające program gospodarki odpadami i 16 – na zbieranie, transport i odzysk.

Istotnym problemem dla posiadaczy odpadów są odpady szczególnie niebezpieczne, zawierające PCB oraz azbest. W przypadku odpadów zawierających PCB, ich posiadacze 
w większości przesłali stosowne formularze zgłaszające ilość tych odpadów (rozdz. 3.3.1.1). Ponieważ koszty wynikające z obowiązku unieszkodliwienia i dekontaminacji odpadów zawierających PCB, są znaczne, istotne jest uwzględnienie środków publicznych pochodzących z funduszy ochrony środowiska w tych działaniach.

Istotnym i nierozwiązanym problemem są odpady zawierające azbest, głównie pokrycia dachowe i elementy rur kanalizacyjnych. Ich posiadacze to głównie osoby fizyczne, które często w sposób niekontrolowany i bez ewidencji pozbywają się tych odpadów ze swoich zabudowań. Dokładna ewidencja oraz stworzenie możliwości wsparcia finansowego, przyczynią się do zgodnego z przepisami postępowania posiadaczy odpadów zawierających azbest. Zgodnie z założeniami „Programu usuwania azbestu ...” koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest powinni w 100% pokryć właściciele obiektów, w których powstają odpady zawierające azbest. Możliwość dofinansowania należy jednak rozważyć na szczeblu gminnym i powiatowym – (do rozważenia przez Radę Powiatu).

W zakresie gospodarowania olejami przepracowanymi należy podkreślić, 
że obowiązki posiadaczy tych odpadów są realizowane prawidłowo. Przedsiębiorcy posiadający ten rodzaj odpadów realizują swoje obowiązki poprzez organizacje odzysku. Natomiast osoby fizyczne, będące w posiadaniu olejów przepracowanych pochodzących 
z gospodarstw domowych nie są objęte zorganizowaną zbiórką tych odpadów.

W tym celu, w ramach gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), przewiduje się stworzenie możliwości przekazywania przepracowanych olejów przeznaczonych do procesów unieszkodliwiania lub odzysku.

## 3.6. Wykaz tzw. „dzikich wysypisk” odpadów

Dużym problemem jakie występują w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin powiatu skarżyskiego, jest zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. 
Jedną z głównych przyczyn ich powstawania jest nieszczelny system zbiórki odpadów komunalnych.

Samorządy lokalne, zgodnie ze swoimi obowiązkami, przeprowadzają na bieżąco likwidację nielegalnych wysypisk. Na terenie powiatu, według informacji z gmin na dzień dzisiejszy, istnieje kilkanaście „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych, głównie na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Likwidowane są one w sposób doraźny przez gospodarkę komunalną (w tym prace interwencyjne) oraz w ramach akcji „Sprzątanie Świata” (jedynie do sprzątania śmieci rozproszonych).

W najbliższych latach we wszystkich gminach powiatu planuje się przeprowadzenie szczegółowego przeglądu terenu, w celu inwentaryzacji „dzikich” wysypisk, a następnie ich likwidację.

## 3.7. Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami

Do podstawowych programów zawierających zadania z zakresu gospodarki odpadami, opracowanych dla powiatu skarżyskiego, należy zaliczyć:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gmin;

- Strategię Rozwoju dla powiatu skarżyskiego,

- Strategię Rozwoju dla gmin,

- Plan zagospodarowania przestrzennego (od 01.01.2004r. stracił moc prawną, aktualne są jedynie miejsca planu zagospodarowania przestrzennego);

- Mapa Sozologiczna Stanu Gospodarki Odpadami Powiat Skarżyski.

Na terenie powiatu stworzony został Związek Gmin „Utylizator”, w skład którego wchodzą wszystkie gminy powiatu oraz kilka gmin z powiatów sąsiednich. Gmina Łączna należy również do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Wśród zadań realizowanych na terenie powiatu jest zmiana systemu ciepłowniczego z węglowo-koksowego na proekologiczny, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców powiatu oraz selektywną zbiórka odpadów 
„u źródła”.

# 4. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

## 4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

### 4.1.1. Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów dla powiatu skarżyskiego opracowano na podstawie prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, przedstawionej w KPGO 
i WPGO. Jest to prognoza, która uwzględnia stopniowy rozwój gospodarczy, wzorowany na krajach zachodnioeuropejskich, sprzyjający wzrostowi zamożności obywateli. W związku
 z tym przewiduje się, że przez najbliższe lata będą dominować postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne, dopiero po tym okresie postawy proekologiczne, które przyczynią się do ograniczenia wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych kosztem opakowań szklanych 
i innych łatwo biodegradowalnych.

Na podstawie przewidywanych zmian demograficznych oraz opracowanych wskaźników zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, sporządzono prognozę ilości odpadów wytworzonych w latach 2005 (tabela 16), 2010 (tabela 17), 2015 (tabela 18) na terenie powiatu skarżyskiego.

|  | Tabela 16. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2005 roku (Mg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | Rodzaj odpadów | powiat skarżyski | Skarżysko -Kamienna | Suchedniów | Bliżyn |  | Skarżysko Kościelne |  | Łączna |  |
| 1 |  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 403 | 2986 | 616 | 403 |  | 256 |  | 142 |  |
| 2 |  | Odpady zielone | 552 | 366 | 75 | 49 |  | 32 |  | 30 |  |
| 3 |  | Papier i karton nieopakowaniowe | 1543 | 1023 | 211 | 138 |  | 88 |  | 83 |  |
| 4 |  | Opakowania z papieru i tektury | 2321 | 1554 | 320 | 200 |  | 127 |  | 120 |  |
| 5 |  | Opakowania wielomateriałowe | 259 | 174 | 36 | 22 |  | 14 |  | 13 |  |
| 6 |  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2673 | 1776 | 366 | 238 |  | 151 |  | 142 |  |
| 7 |  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 896 | 601 | 124 | 77 |  | 48 |  | 45 |  |
| 8 |  | Tekstylia | 655 | 435 | 89 | 58 |  | 38 |  | 35 |  |
| 9 |  | Szkło (nieopakowaniowe) | 114 | 77 | 15 | 10 |  | 6 |  | 6 |  |
| 10 |  | Opakowania ze szkła | 1801 | 1201 | 248 | 157 |  | 100 |  | 95 |  |
| 11 |  | Metale | 676 | 448 | 93 | 61 |  | 38 |  | 36 |  |
| 12 |  | Opakowania z blachy stalowej | 247 | 165 | 34 | 21 |  | 14 |  | 13 |  |
| 13 |  | Opakowania z aluminium | 71 | 47 | 10 | 6 |  | 4 |  | 4 |  |
| 14 |  | Odpady mineralne | 989 | 657 | 135 | 88 |  | 56 |  | 53 |  |
| 15 |  | Drobna frakcja popiołowa | 3 058 | 2029 | 419 | 273 |  | 173 |  | 164 |  |
| 16 |  | Odpady wielkogabarytowe | 1373 | 915 | 189 | 121 |  | 76 |  | 72 |  |
| 17 |  | Odpady budowlane | 3 073 | 2038 | 421 | 274 |  | 175 |  | 165 |  |
| 18 |  | Odpady niebezpieczne | 186 | 122 | 25 | 17 |  | 11 |  | 11 |  |
| Razem |  |  | 24 890 | 16 614 | 3 426 | 2213 |  | 1 407 |  | 1229 |  |

59

|  | Tabela 17. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2010 roku (Mg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | Rodzaj odpadów | powiat skarżyski | Skarżysko -Kamienna | Suchedniów | Bliżyn |  | Skarżysko Kościelne |  | Łączna |  |  |
| 1 |  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 447,5 | 3016 | 622 | 407 |  | 259 |  | 143,5 |  |  |
| 2 |  | Odpady zielone | 564 | 373,5 | 76,5 | 50 |  | 33 |  | 31 |  |  |
| 3 |  | Papier i karton nieopakowaniowe | 1559 | 1033,5 | 213 | 139,5 |  | 89 |  | 84 |  |  |
| 4 |  | Opakowania z papieru i tektury | 2454 | 1660 | 342 | 202 |  | 128,5 |  | 121,5 |  |  |
| 5 |  | Opakowania wielomateriałowe | 273,5 | 186 | 38,5 | 22 |  | 14 |  | 13 |  |  |
| 6 |  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2673 | 1776 | 366 | 238 |  | 151 |  | 142 |  |  |
| 7 |  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 945,5 | 642 | 132,5 | 77 |  | 48 |  | 46 |  |  |
| 8 |  | Tekstylia | 662,5 | 439,5 | 90 | 59 |  | 38,5 |  | 35,5 |  |  |
| 9 |  | Szkło (nieopakowaniowe) | 117 | 79,5 | 15,5 | 10 |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 10 |  | Opakowania ze szkła | 1878 | 1259 | 260 | 160 |  | 102 |  | 97 |  |  |
| 11 |  | Metale | 676 | 448 | 93 | 61 |  | 38 |  | 36 |  |  |
| 12 |  | Opakowania z blachy stalowej | 255 | 171,5 | 35,5 | 21 |  | 14 |  | 13 |  |  |
| 13 |  | Opakowania z aluminium | 73,5 | 49 | 10,5 | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 14 |  | Odpady mineralne | 1 007,5 | 670,5 | 138 | 89 |  | 56,5 |  | 53,5 |  |  |
| 15 |  | Drobna frakcja popiołowa | 2 966,5 | 1968 | 406,5 | 265 |  | 168 |  | 159 |  |  |
| 16 |  | Odpady wielkogabarytowe | 1373 | 915 | 189 | 121 |  | 76 |  | 72 |  |  |
| 17 |  | Odpady budowlane | 3 255,5 | 2159 | 446 | 290 |  | 185,5 |  | 175 |  |  |
| 18 |  | Odpady niebezpieczne | 186 | 122 | 25 | 17 |  | 11 |  | 11 |  |  |
| Razem |  |  | 25 367 | 16 968 | 3 499,5 | 2234,5 |  | 1 422 |  | 1243 |  |  |

|  |  | Tabela 18. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2015 roku (Mg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ###### Rodzaj odpadów |  | powiat skarżyski | Skarżysko -Kamienna | Suchedniów | Bliżyn | Skarżysko Kościelne |  |  | Łączna |  |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  | 4 411,5 | 2986 | 616 | 407 | 259 |  |  | 143,5 |  |
| 2 | Odpady zielone |  | 569,5 | 377 | 77 | 50,5 | 33,5 |  |  | 31,5 |  |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowe |  | 1559 | 1033,5 | 213 | 139,5 | 89 |  |  | 84 |  |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury |  | 2598,5 | 1781,5 | 365 | 202 | 128,5 |  |  | 121,5 |  |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe |  | 289 | 199 | 41 | 22 | 14 |  |  | 13 |  |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) |  | 2619,5 | 1740,5 | 356 | 233 | 148 |  |  | 142 |  |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 995 | 686 | 141,5 | 75,5 | 47 |  |  | 45 |  |
| 8 | Tekstylia |  | 669 | 444 | 91 | 60 | 39 |  |  | 35 |  |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) |  | 118 | 80,5 | 15,5 | 10 | 6 |  |  | 6 |  |
| 10 | Opakowania ze szkła |  | 1954,5 | 1319,5 | 272,5 | 161,5 | 103 |  |  | 98 |  |
| 11 | Metale |  | 676 | 448 | 93 | 61 | 38 |  |  | 36 |  |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej |  | 263 | 178 | 37 | 21 | 14 |  |  | 13 |  |
| 13 | Opakowania z aluminium |  | 76,0 | 51 | 11 | 6 | 4 |  |  | 4 |  |
| 14 | Odpady mineralne |  | 1 026 | 684 | 141 | 90 | 57 |  |  | 54 |  |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa |  | 2 877,5 | 1909 | 394,5 | 257 | 163 |  |  | 154 |  |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe |  | 1373 | 915 | 189 | 121 | 76 |  |  | 72 |  |
| 17 | Odpady budowlane |  | 3 464 | 2301 | 475,5 | 309 | 192 |  |  | 186,5 |  |
| 18 | Odpady niebezpieczne |  | 186 | 122 | 25 | 17 | 11 |  |  | 11 |  |
| Razem |  |  | 25 725 | 17 255,5 | 3 554,5 | 2243 | 1 422 |  |  | 1250 |  |

Źródło: Na podstawie wskaźników z WPGO

### 4.1.2. Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie powiatu skarżyskiego została przeprowadzona na podstawie danych zebranych w trakcie realizacji PGO oraz danych wskaźnikowych. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 19.

Tabela 19. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych 
w powiecie skarżyskim w latach 2005 – 2015 (Mg/rok)

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego w 2005 r | Masa odpadu opakowaniowego w 2010 r | Masa odpadu opakowaniowego w 2015 r |
| --- | --- | --- | --- |
| papier i tektura | 2321 | 2454 | 2598,5 |
| aluminium | 71 | 73,5 | 76 |
| tworzywa sztuczne | 896 | 945,5 | 995 |
| szkło | 1801 | 1878 | 1954,5 |
| stal | 247 | 255 | 263 |
| wielomateriałowe | 259 | 273,5 | 289 |
| Razem | 5 595 | 5 879,5 | 6 176 |

Źródło: Na podstawie wskaźników z WPGO

Przewiduje się stały wzrost ilości masy wszystkich odpadów opakowaniowych 
w odniesieniu do roku 2002. Najbardziej wzrośnie liczba opakowań z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.

Wszystkie zakłady produkcyjne wprowadzające wraz ze swymi produktami opakowania na rynek, zobowiązane są do odzysku i recyklingu na odpowiednich poziomach, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
(Dz. U. Nr 69, poz. 719). Pozwoli to ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku.

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych.

### 4.1.3. Komunalne osady ściekowe

Na terenie powiatu istnieją 3 oczyszczalnie ścieków komunalnych. Występuje również kilka lokalnych i przydomowych oczyszczalni. Długość sieci kanalizacyjnej w całym powiecie wynosi około 100 km. Wraz ze wzrostem długości sieci kanalizacji sanitarnej 
i ilości podłączeń, obserwowany jest wzrost ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz powstających osadów ściekowych w skali roku.

Ze względu na niewielki stopień skanalizowania terenu powiatu planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa nowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym wzrośnie ilość powstających odpadów z oczyszczania ścieków. Wzrost ten będzie zależał od środków finansowych poszczególnych gmin.

Ze względu na niewielką ilość powstających osadów ściekowych w skali województwa - będą one wykorzystywane przede wszystkim do celów rekultywacyjnych oraz rolniczych.

### 4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Omawiany powiat jest obszarem przemysłowym, duże tereny zajmują lasy, można zatem przyjąć, iż na składowisko trafiają odpady głównie z miasta Skarżysko Kamienna 
i Suchedniów (z terenów zabudowy wielorodzinnej, targowisk) oraz w niewielkich ilościach 
z pozostałych terenów. Część odpadów biodegradowalnych powstająca w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost).

Prognoza ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska komunalne powiatu na najbliższe lata wynosi:

- rok 2005 – 5 800 Mg;

- rok 2010 – 5 865 Mg;

- rok 2015 – 5 840 Mg.

### 4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie powiatu skarżyskiego nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 184 - 
186 Mg odpadów rocznie.

Uwzględniając wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach (zawarte 
w KPGO), zostały wyliczone ilości odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2003 – 2014. Poziom ten wynosił od 10% w roku 2004 do 80% - w 2014 roku. W związku z tym na terenie każdej gminy należy zorganizować punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych – min. jeden punkt na gminę.

## 4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Możliwe zmiany wynikają ponadto z celów postawionych do osiągnięcia. Przede wszystkim należy wyróżnić:

- minimalizację i zapobieganie powstawaniu odpadów;

- zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów.

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie powiatu wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość odpadów z sektora gospodarczego zależeć będzie od aspektów gospodarczych, demograficznych i społecznych.

Na podstawie analizy gospodarczej kraju można zakładać, że przyrost odpadów będzie wynosił około 3% rocznie. Jednocześnie wzrośnie procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie mało – i bezodpadowe. W perspektywie kilku, kilkunastu lat spowoduje to zwiększenie stopnia odzysku odpadów u wytwórców.

Tabela 20. Prognozowane ilości odpadów z sektora gospodarczego w powiecie skarżyskim (Mg/rok).

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość odpadów | 12 540 | 12 855 | 13 240 | 13 500 | 13 800 | 14 230 | 14 510 |

Do roku 2014 będzie dominować na terenie powiatu tendencja zniżkowa w liczbie mieszkańców. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, 
co spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Szybki rozwój technologiczny i podnoszenie się standardu życia mieszkańców spowoduje wzrost odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych do poziomu 3-5%.

W najbliższym czasie nastąpi rozwój budownictwa, a zwłaszcza prac remontowo-budowlanych, co zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych, a zwłaszcza gruzu. Prace te spowodują również wzrost ilości odpadów z remontów i modernizacji obiektów, zawierających azbest z pokryć dachowych bądź wymiany rur.

W powiecie spadnie zapotrzebowanie na węgiel jako nośnik energii, ze względu na stopniowe przechodzenie z ogrzewania węglem na gazowe lub olejowe, skutkiem czego będzie zmniejszenie ilości odpadów z energetyki.

Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod kontroli, przez upoważnione instytucje spowoduje odkrycie odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach, celem uniknięcia opłat.

Udział małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, nie wykazujących produkowania odpadów ocenia się na 5-8%, całego strumienia odpadów 
w Polsce.

Podsumowując w najbliższej przyszłości (2004-2007) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost, przy jednoczesnym wdrażaniu lub udoskonalaniu metod i instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania. 
W dalszej przyszłości (2007-2011) przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym, związane 
z wprowadzeniem technologii mało i bezodpadowych. Na etapie wdrażania i eksploatacji nowych technologii, spadek ilości odpadów może sięgnąć kilkudziesięciu procent, w grupach odpadów objętych programem minimalizacji.

# Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

## 5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Cel wiodący:

Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym.

Cele krótkoterminowe 2004 - 2007

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi - intensywne szkolenia mieszkańców, ulotki i informatory;

- promowanie wszelkich działań edukacyjnych inicjowanych przez szkoły, instytucje, urzędy m.in. w ramach Związku Międzygminnego „Utylizator”;

3) objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych (100% mieszkańców), zwłaszcza z terenów wiejskich, oraz zobligowanie służb miejskich (Straż Miejską) do przestrzegania przez prywatnych posiadaczy odpadów z sektora komunalnego i usługowego selektywnej segregacji odpadów;

4) podniesienie skuteczności zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Stosowane mogą być następujące metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw – zabudowa jednorodzinna;

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych – zabudowa wielorodzinna, w zakładach zajmujących się zielenią miejską;

5) prowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe i osiedlowe kompostowniki na odpady biodegradowalne;

6) wprowadzenie, rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów 
dla osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%;

- odpadów budowlanych na poziomie 15%;

- niebezpiecznych na poziomie 15%;

- opadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling – 25%;

7) podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zwłaszcza na terenach miejskich;

8) szczegółowa inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk”;

9) rozpoznanie terenu pod lokalizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów;

10) opracowanie projektu technicznego i budowlanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz rozpoczęcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów;

11) wykonanie na składowisku  komunalnym „Łyżwy” następujących działań zgodnych 
z zaleceniami zawartymi w Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (znak ŚR.III.6621-22/03 
z dnia 18.12.2003r.):

- wyposażyć składowisko w brodzik dezynfekcyjny – w terminie do 31 lipca 2004r.;

- wykonać system drenażu ujmowania i odprowadzania odcieków składowiskowych i wód opadowych (wraz ze zbiornikiem do gromadzenia odcieków) oraz system zewnętrznych rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych do składowiska – w terminie do 31 grudnia 2004r.;

- wyposażyć składowisko w instalację do ujmowania i odprowadzania biogazu – w terminie do 31 grudnia 2005r.

12) opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Skarżysku -Kamiennej;

13) rozpoczęcie prac rekultywacyjnych na składowisku komunalnym „Łyżwy”;

14) zorganizowanie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;

15) ustawienie w wybranych aptekach lub przychodniach na terenie powiatu pojemników na przeterminowane leki;

16) promowanie inwestycji, związanych z przejściem na ogrzewanie paliwami ekologicznymi wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej;

17) udoskonalenie zbiórki selektywnej odpadów w szkołach;

18) prowadzenie przez gminy ewidencji ilości zbieranych odpadów komunalnych ze swojego terenu administracyjnego.

Cele długoterminowe 2008 - 2011

1) kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami;

2) dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi;

3) dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku
 i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 55%;

- odpadów budowlanych na poziomie 45%;

- niebezpiecznych na poziomie 57%;

4) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”;

5) ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach;

6) dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji;

7) zakończenie rekultywacji składowiska komunalnego „Łyżwy” i prowadzenie monitoringu środowiska.

## 5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów, 
a w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga prowadzenia działań organizacyjnych, 
z uwzględnieniem potrzeb techniczno-technologicznych i finansowych w poszczególnych gałęziach przemysłu i usług. Działania mające na celu racjonalizację gospodarki odpadami będą podejmowane przez samodzielne podmioty gospodarcze działające w otoczeniu rynkowym. Wprowadzanie usprawnienia zarówno w miejscu wytworzenia odpadów jak 
i w miejscach ich wykorzystania i unieszkodliwienia, służące zmniejszeniu uciążliwości odpadów, muszą być efektywne ekonomicznie i najczęściej mieć zapewnione finansowe wsparcie.

Cele krótkookresowe 2004 - 2007

1) realizowanie systemów ewidencji odpadów,

2) rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami, przeprowadzone przez gminy, 
w małych i średnich podmiotach gospodarczych;

3) ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach poprzez podniesienie skuteczności selektywnej zbiorki, odzysk i recykling;

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi i wetery-naryjnymi, zwłaszcza w sektorze prywatnym;

- wyznaczenie miejsca na padłe zwierzęta na terenie powiatu;

5) wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”, umożliwiającej ograniczenie zanieczyszczeń u źródła;

6) utworzenie i wspieranie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

7) organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych 
i średnich wytwórców;

8) przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbiórki pojazdów;

9) zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

10) utrzymanie na określonym przez rozporządzenie poziomów odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych;

11) zwiększenie odzysku z rynku ilości baterii i akumulatorów;

12) szczegółowa inwentaryzacja przeprowadzona przez gminy ilości i powierzchni pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest;

13) opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest – zadanie dla gmin 
i powiatów;

14) stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest;

15) stworzenie warunków do tymczasowego magazynowania odpadów, z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych, do czasu przekazania tych odpadów do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione;

16) zorganizowanie na terenie powiatu punktu do tymczasowego gromadzenia padłych zwierząt, przed ich unieszkodliwieniem i utylizacją;

17) podjęcie działań związanych z usunięciem odpadów poprodukcyjnych z terenu byłych Zakładów Chemicznych „Organika-Benzyl”;

18) wykonanie projektów likwidacji lub rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów przemysłowych;

19) prowadzenie monitoringu środowiska przy nieczynnych składowiskach przemysłowych;

20) wykonanie projektu monitoringu wód podziemnych przy składowisku popiołów dymnicowych;

21) założenie monitoringu wód podziemnych przy składowisku popiołów dymnicowych;

22) zainstalowanie w instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych wilgotnościomierza w komorze spalania oraz przepływomierza gazów odlotowych na emitorze.

Cele długoterminowe 2008 – 2011

1) zwiększanie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych,

2) dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”;

3) całkowite wyeliminowanie ze środowiska PCB;

- dalsze usuwanie materiałów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach odpadów niebezpiecznych;

- wdrażanie prac związanych z rekultywacją nieczynnych składowisk odpadów przemysłowych.

## System gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim

Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, a także zaangażowania znacznych środków finansowych. Dla potrzeb wdrożenia systemu gospodarki odpadami, 
w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, uwzględniając głównie uwarunkowania geograficzne, gospodarcze, środowiskowe i gęstość zaludnienia, dokonano podziału województwa na 4 rejony gospodarki odpadami (RGO). Powiat skarżyski został zaliczony do rejonu północnego obejmującego powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki – ludność 290 tys.

Zakres zadań służących do zrealizowania celu przyjętego w gospodarce odpadami 
w powiecie wynika z następujących zasad:

- zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,

- zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,

- unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem,

- bezpiecznego, dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych odpadów, których ze względów technologicznych i ekonomicznych nie można poddać stosowanym obecnie procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Osiągnięcie wyznaczonego celu w gospodarce odpadami wymaga zrealizowania następujących zadań:

-	uporządkowania, do 2007 roku, gospodarki odpadami w powiecie, w szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych, opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,

-	wdrożenia procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia szczegółowych celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego i usługowego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych.

Jednocześnie dla osiągnięcia założonego celu, powinny być realizowane działania wspomagające w następujących dziedzinach:

- edukacja związana z upowszechnieniem planu gospodarki odpadami dla powiatu,

- weryfikacja danych o stanie gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim i poszczególnych gminach,

- inspiracja prac i badań związanych z optymalizacją działań w zakresie gospodarki odpadami.

Ogólny system gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim zakłada:

1)	selektywne zbieranie odpadów:

- w sektorze komunalnym: komunalne ulegające biodegradacji, papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym, - niebezpiecznych, w szczególności: odpady

zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych;

- rekultywację składowiska komunalnego „Łyżwy”;

- budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, który będzie zajmował się zbieraniem odpadów, segregacją, kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji, produkcją paliw alternatywnych oraz czasowym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych;

- inwentaryzację i likwidację „dzikich składowisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji tych terenów;

- likwidację lub rekultywację nieczynnych składowisk przemysłowych;

- likwidację odpadów poprodukcyjnych po byłym „Benzylu”;

- wyeliminowanie ze środowiska PCB;

- budowę gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (minimum jeden 
w każdej gminie);

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”;

- przeprowadzenie inwentaryzacji, zbierania oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

### 5.3.1. Opis działania systemu gospodarki odpadami w poszczególnych sektorach

Sektor komunalny

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego.

W celu realizacji celów planu konieczne jest objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zbiórką odpadów komunalnych. Po przeanalizowaniu prowadzonych obecnie systemów zbiórki odpadów na terenie powiatu proponuje się wprowadzenie indywidualnej zbiórki pojemnikowej dla wszystkich gospodarstw – zabudowa jednorodzinna oraz system kontenerowy – zabudowa wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej, szkoły. Jest to najbardziej efektywna zbiórka, która eliminuje tworzenie „dzikich wysypisk”. W tym celu gminy powinny wydzierżawić mieszkańcom pojemniki o pojemności 110 l lub rozdawać worki na niesegregowane odpady. Natomiast przy zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej i szkołach wielkość pojemników powinna być zależna od ilości osób z nich korzystających. Z gospodarstw indywidualnych odbiór odpadów powinien odbywać się minimum raz na miesiąc. Z osiedli mieszkaniowych minimum jeden raz na tydzień.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz szukaniu odbiorców wyselekcjonowanych odpadów.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w projektowanym systemie jest funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, ze względu na konieczność rekultywacji istniejącego obecnie składowiska komunalnego zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego zbierania odpadów, w której znaczącą rolę może odgrywać selektywne zbieranie odpadów. Zbiórką tą muszą być objęci wszyscy mieszkańcy powiatu. Takie rozwiązanie jest przewidziane do realizacji na terenie powiatu skarżyskiego. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zapewnia przede wszystkim:

-	pozyskanie surowców wtórnych,

-	zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych.

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi metodami:

- zbieranie selektywne „u źródła”

- kontenery ustawione w sąsiedztwie.

Oprócz podstawowych tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy), powinny być zgodnie z niniejszym Planem, zebrane następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane

- odpady ulegające biodegradacji

Selektywne zbieranie odpadów jest źródłem surowców, których ponownie przetworzenie na produkty wymaga najczęściej znacznie mniejszych nakładów energii, surowców niż 
w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne.

Powiat skarżyski charakteryzuje się zabudową jednorodzinną. Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne znajdują się w Skarżysku-Kamiennej i Suchedniowie. Jest to zabudowa niska (bloki czterokondygnacyjne) oraz wysoka (wieżowce dziesięciopiętrowe). Proponuje się wprowadzenie następujących sposobów zbiórki selektywnej na szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę i papier oraz złom:

- zbieranie selektywne „u źródła” - polega na segregacji odpadów do pojemników albo worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji. Posortowane odpady są transportowane do punków odbioru. Taki rodzaj zbierania selektywnego zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Sposób selektywnego zbierania 
„u źródła” może być stosowane przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej i tam powinno się go propagować. W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków lub pojemników na różnego rodzaju odpady i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone worki lub wydzierżawione pojemniki, a odbiór powinien odbywać się według opracowanego harmonogramu, najlepiej każdy rodzaj odpadu osobno. Odpady powinny być odbierane minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie sołtysów.

- punkty selektywnego zbierania odpadów - są to wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkalnych i centrów usługowo - handlowych, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne grupy odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa wielorodzinnego. Aby selektywna zbiórka odpadów była skuteczna, należy pojemniki ustawić tak, żeby nie były oddalone od mieszkańców więcej jak 100 m. W zależności od liczby ludności obsługiwanej przez jeden punkt zbierania, powinno się dobierać wielkość pojemników oraz intensywność wywożenia tak, aby pojemniki nigdy nie były przepełniane.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się wprowadzenie zbiórki w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach tych może być zbierana makulatura i puszki aluminiowe. Akcje te muszą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkołach średnich można propagować zbiórkę baterii małogabarytowych.

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:

- na terenach zabudowy jednorodzinnej będzie organizowany harmonogram odbioru, bezpośrednio od ich właścicieli, przez Gminę;

- zgłoszenie przy zbiórce odpadów komunalnych zapotrzebowania na taką usługę;

- na terenach zabudowy wielorodzinnej stworzenie możliwości, przy punktach gromadzenia odpadów komunalnych (śmietnikach), składowania odpadów i usuwanie ich na zlecenie administratorów osiedli.

Zbieranie i transport odpadów budowlanych, w tym pochodzących z remontów i prac rozbiórkowych, z miejsc ich powstawania będą się zajmować:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Zaleca się, aby już na terenie budowy składować je w wyznaczonych miejscach (kontenerach). Pozwoli to na selektywne wywożenie. Osoby prywatne mogą zgłosić zapotrzebowanie na kontener sołtysowi, na terenie wiejskim lub bezpośrednio w firmach zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej do administratora budynku.

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są nieodpłatnie przez mieszkańców do punktów zbiorczych. Ich ilość uzależniona będzie od wielkości i charakteru miasta 
i gminy. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz, poprzedzona analizą warunków lokalnych,

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

- punkty zbierania odbierają bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

- zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w wytypowanych aptekach lub przychodniach ustawiając odpowiednio przystosowane pojemniki.

Istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu, tj. zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych jest ich właściwe zbieranie. Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych, mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organicznie oddzielnie, w osobnym pojemniku.

Stosowane mogą być następujące metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw – zabudowa jednorodzinna;

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych – zabudowa wielorodzinna, w zakładach zajmujących się zielenią miejską;

Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji gwarantuje uzyskanie surowca 
o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostu jako metody recyklingu organicznego odpadów. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw. Zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw domowych można realizować, wykorzystując do gromadzenia tej frakcji:

- pojemniki na biomasę,

- worki papierowe,

- worki z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wykorzystanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania,

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłat dla gospodarstw prowadzących kompostownie odpadów we własnym zakresie,

- edukacja społeczna - prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami.

Sektor gospodarczy

Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami będą realizowane przez przedsiębiorców i obejmą zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych 
na składowiskach lub magazynowanych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego,

- produkcja paliw alternatywnych (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego),

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie 
z odpadami z sektora komunalnego),

Ustalenie kierunku odzysku poszczególnych grup odpadów z sektora gospodarczego należy do przedsiębiorców.

# 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

## 6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

### 6.1.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Działania zmierzające do zmniejszenia ilości powstających odpadów komunalnych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko w praktyce gospodarczej polegają na działaniach zmierzających do prawidłowego postępowania z odpadami, a w szczególności na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych takich odpadów, które mogą być powtórnie użyte oraz wydzielenia odpadów niebezpiecznych. W tym celu konieczne jest objęcie zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców powiatu. Zgodnie z przyjętymi celami planu ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane będą odpady opakowaniowe, wielkogabary-towe, budowlane i niebezpieczne. Również konieczne jest zmniejszenie ilość odpadów ulegających biodegradacji.

#### 6.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji

Zgodnie z KPGO i WPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

– w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1 995 r.,

– w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1 995 r.,

- w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Realizacja tych ustaleń ma się odbywać w ramach lokalnych systemów selektywnego zbierania odpadów poprzez zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie do pojemników. Działania te wiążą się również z rozwojem lokalnych i przydomowych kompostowni wykorzystujących selektywnie odpady kuchenne i odpady zielone. Konieczna jest popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie (kompostowniki).

Tabela 21. Zadania do realizacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | Akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu popularyzację kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Urząd Gminy |
| 2004-2014 | Propagowanie rozwoju lokalnych i przydomowych kompostowni (kompostowników) wykorzystujących odpady kuchenne oraz odpady zielone – zachęty ekonomiczne, ekobilety, itp. | Urząd Gminy |
| 2004-2006 | Organizacja systemu selektywnego zbierania, gromadzenia i transportu odpadów ulegających biodegradacji | Urząd Gminy |
| 2004-2006 | Redukcja do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r poprzez poddawanie ich innym formom odzysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodliwiania (spalanie, piroliza). | Urząd Gminy, MGZK |
| 2008-2014 | Redukcja do 47% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r poprzez poddawanie ich innym formom odzysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodliwiania (spalanie, piroliza); pośrednio redukcja do roku 2010 do 75%, do roku 2013 do 50%. Należy zwiększyć udział odpadów poddawanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi. | Urzędy Gmin, MGZK |

#### 6.1.1.2. Odpady opakowaniowe

W celu zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska komunalne, należy wprowadzić system selektywnej zbiórki odpadów. W celu osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu, należy prowadzić na szeroką skalę akcję edukacyjno-informacyjną. Należy promować wyroby z udziałem surowców naturalnych, a zwłaszcza opakowań wielokrotnego użytku.

#### 6.1.1.3. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Według przyjętych w Krajowym Planie wskaźników pozysku, przewiduje się osiągnięcie następujących poziomów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych:

- 15% w 2006 r.

- 50% w 2010 r.

- 57% w 2011 r.

W tym celu proponuje się utworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym, do których powinny trafić następujące rodzaje odpadów: zużyte baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, farby i lakiery oraz opakowania po nich, oleje i smary, chemikalia
 i rozpuszczalniki oraz inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych wymagające unieszkodliwiania. Proponuje się utworzenie po minimum jednym punkcie 
w każdej gminie.

### 6.1.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

- rozpoznanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez wspieranie „Czystszej Produkcji”. Należy przyjąć zasadę zwiększonej odpowiedzialności producenta, według której głównym przedmiotem zainteresowania jest wyrób, a nie produkcja. Zgodnie z tą zasadą, producent ponosi część odpowiedzialności za całość oddziaływania własnego wyrobu na środowisko. Obejmuje ona dobór materiałów i technologię produkcji, eksploatację 
i ostateczny los wyrobu.

- minimalizacja powstających odpadów, co oznacza zmniejszenie ich ilości i/lub toksyczności wytwarzanych przez dane źródło. Obok zmniejszenia ilości odpadów należy także dążyć do zmniejszenia szkodliwości i uciążliwości ekologicznej wytwarzanych produktów, ponieważ każdy z nich stanie się kiedyś odpadem wymagającym poddania go procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

Obowiązek dążenia do minimalizacji wytwarzanych odpadów spoczywa na władzach lokalnych, administracji rządowej i samorządowej. Oprócz stosowania wymogów obecnego prawodawstwa w dziedzinie gospodarki odpadami, należy promować działania zmierzające 
w kierunkach:

- propagowanie i rozpowszechnianie modelowych programów zmniejszenia ilości odpadów „u źródła”,

- udostępnienie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych zainteresowanym jednostkom 
i zakładom,

- wprowadzenie odpowiednich bodźców finansowych w postaci niższych opłat lub podatków,

- ustalenie normatywów i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych.

Nie jest możliwe zapobieganie powstawaniu lub minimalizacji wszystkich rodzajów wytwarzanych odpadów. W zależności od sektora gospodarczego można wyróżnić kilka możliwych technik minimalizacji i zapobiegania powstawania odpadów:

- jak najdalej idący recykling odpadów – o wyborze jego formy będą decydować względy ekonomiczne. Wybór musi uwzględniać również rynki zbytu produktów uzyskanych z recyklingu. Środki służące recyklingowi to: optymalizacja systemów zbierania i segregowania, zmniejszenie kosztów zewnętrznych powtórnego wykorzystania i recyklingu odpadów, tworzenie rynków zbytu dla produktów;

- konieczność prowadzenia działań naprawczych – np. wykrywanie i rekultywacja starych składowisk, opuszczonych terenów przemysłowych;

- zasada najbliższego otoczenia – odpady powinny być likwidowane w najbliżej położonym zakładzie, zapewniającym pełne i zgodne z wymogami ochrony środowiska ich unieszkodliwienie.

W najbliższej przyszłości największe inwestycje w sektorze gospodarczym będą polegać na likwidacji lub rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów przemysłowych oraz prowadzenie monitoringu środowiska przy tych składowiskach. Prowadzone muszą być również działania naprawcze polegające na rekultywacji terenów po byłych zakładach: „Polifarb” i „Organika-Benzyl”.

### 6.1.3. Odpady niebezpieczne

W celu zmniejszenia ilości powstawania odpadów niebezpiecznych, a tym samym negatywnego oddziaływania ich na środowisko naturalne należy:

- poprawić efektywność i zakres zbiórki odpadów niebezpiecznych zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw,

- wdrażać nowoczesne technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.

#### 6.1.3.1. Odpady zawierające PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiał elektroizolacyjny i chłodzący w kondensatorach i transforma-torach. W związku z obowiązującym prawodawstwem, nakazującym wycofanie i unieszkodli-wienie do 2010 roku urządzeń zawierających PCB konieczne są operacje:

- wymiany płynów w transformatorach,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu skarżyskiego w 2003 r. przeprowadzono szczegółową ewidencję urządzeń zawierających PCB. Według informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej urządzenia zawierające PCB znajdują się na terenie zakładów:

- Zakłady Metalowe MESKO S.A. – 34 szt. transformatorów oraz 181 szt. kondensatorów;

- ZEORK w Skarżysku-Kamiennej – 10 szt. kondensatorów;

- TECO-PARK dawny teren FUT w Suchedniowie – 4 szt. transformatorów, 25 szt. kondensatorów oraz 7 szt. urządzeń niepracujących (prawdopodobnie z PCB);

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie – 3 szt. transformatorów;

- Zakłady Farb i Lakierów POLIFARB w upadłości w Bliżynie – 4 szt. transformatorów oraz 12 szt. baterii transformatorowych;

- Energetyka Cieplna m. Skarżysko-Kamiennej – 12 szt. transformatorów.

Zakłady te deklarują wymianę tych urządzeń i unieszkodliwienie PCB w ustawowym terminie. Szczególną kontrolę należy zachować w przypadku Pollifarbu, który jest 
w upadłości.

#### 6.1.3.2. Oleje odpadowe

Podejmowane działania to: doskonalenie zbiórki olejów odpadowych umożliwiające osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych ustawowo. W tym celu należy pozyskać dodatkowe ilości olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych. Można to osiągnąć na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach Odpadów Niebezpiecznych GPON. Wsparciem dla tych działań powinna być kampania reklamowo-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

#### 6.1.3.3. Baterie i akumulatory

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi bateriami i akumulatorami niezbędne jest zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania. Obowiązek odzysku z rynku baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przez zastosowanie opłaty produktowej.

#### 6.1.3.4. Odpady zawierające azbest

Głównym celem jest bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie na wyznaczonych do tego celu obiektach.

W tym celu należy:

- przeprowadzić szczegółową inwentaryzację pokryć dachowych zawierających azbest na poziomie gminnym, w szczególności w budownictwie jednorodzinnym i budynkach gospodarczych;

- opracować programy usuwania materiałów zawierających azbest w gminach,

- realizować opracowane programy,

- organizować akcje edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, skierowanej głównie do indywidualnych gospodarstw domowych,

- monitorować usuwanie oraz prawidłowe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest poprzez osoby odpowiednio do tego przeszkolone,

- umożliwiać uzyskanie dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych (z funduszy gminnych, powiatowych czy wojewódzkich), związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Powyższe cele powinny realizowane być przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz przez gminy.

#### 6.1.3.5. Środki ochrony roślin

Na terenie powiatu nie ma zlokalizowanych mogilników na przeterminowane środki ochrony roślin. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie środków ochrony roślin polegają na rozbudowie systemu zbiórki opakowań po tych środkach, np. wytypowanie placówek handlowych zajmujących się sprzedażą pestycydów.

#### 6.1.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Głównym działaniem jest organizacja selektywnej zbiórki zużytych urządzeń od podmiotów gospodarczych i użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy, zakłady naprawcze lub GPON. Należy również zorganizować wtórny obieg przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń.

#### 6.1.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Działania zmierzające do poprawy sytuacji to:

- egzekwowanie zapisów projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji,

- prowadzenie ewidencji stacji demontażu upoważnionych do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania,

- przekazywanie w całości wycofanych z eksploatacji pojazdów do stacji demontażu.

#### 6.1.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Działania zmierzające do poprawy sytuacji to:

- ewidencja i organizacja zbiórki odpadów weterynaryjnych z gabinetów weterynaryjnych,

- ewidencja i organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich,

- organizacja nadzoru weterynaryjnego w zakresie powstawania i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka oraz padłych zwierząt gospodarskich,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach prywatnych.

## 6.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców powiatu. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa, a co za tym idzie 
z wszechstronną edukacją ekologiczną.

Priorytetem w polityce ekologicznej państwa, a także Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Zachęcanie mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów powinno być realizowane poprzez edukację ekologiczną. Edukacja ekologiczna powinna się odbywać na wielu płaszczyznach:

- edukacja dzieci i młodzieży, między innymi poprzez wprowadzanie właściwego systemu nauczania w szkołach,

- edukacja za pomocą środków masowego przekazu, nie tylko w oparciu o akcję reklamową, ale także poprzez dobór programów popularyzujących zachowania przyjazne dla środowiska,

- edukacja poprzez akcje plakatowania, prowadzone niezależnie, bądź przy okazji organizowania imprez o relatywnie dużym zasięgu.

Treści edukacyjne powinny uczyć korzystania z towarów i opakowań wielokrotnego użytku w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, a także pokazywać korzyści płynące 
z powtórnego wykorzystania surowców odzyskanych z odpadów.

Przygotowane dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych materiały edukacyjno-informacyjne powinny zawierać ponadto kompletne informacje na temat prowadzonych akcji zbierania odpadów (zarówno w odniesieniu do lokalizacji jak i zakresu zbieranych odpadów), oraz stosowanych na nich oznakowań.

Wszystkie działania informacyjno-edukacyjne powinny umożliwić pozyskanie maksymalnej akceptacji społeczeństwa, dla przyjętego systemu gospodarki odpadami, 
przy jednoczesnym wypracowaniu nawyków segregacji odpadów we własnych gospodarstwach domowych każdego z mieszkańców.

## 6.3. Plan zamykania instalacji służących do unieszkodliwiania odpadów

### 6.3.1. Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania istniejącego składowiska odpadów komunalnych i składowisk odpadów przemysłowych na środowisko

Wytyczne dotyczące lokalizacji składowisk oraz ich prawidłowej eksploatacji 
i zamknięcia są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Zgodnie z tym rozporządzeniem, składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie można lokalizować 
w miejscach, w których mogą one stać się zagrożeniem dla środowiska atmosferycznego oraz w szczególności dla wód powierzchniowych i podziemnych. Składowisk odpadów nie można zatem lokalizować między innymi:

- na terenach występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP,

- w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych,

- na obszarach parków narodowych i ich otulin oraz rezerwatów przyrody,

- w dolinach rzek i na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią.

Zarządzający składowiskami odpadów są zobowiązani do dostosowania funkcjonowania istniejących składowisk do odpowiednich wymagań w terminie do 
31 grudnia 2009 roku - ustawa z dnia 27 lipca 2001, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

Składowiska odpadów komunalnych powinny posiadać:

- system drenażu wód odciekowych (zapewniający niezawodne funkcjonowanie jeszcze przez 30 lat po jego zamknięciu),

- system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych lub podziemnych do składowiska,

- instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (dla składowisk odpadów ulegających biodegradacji),

- system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko,

- dodatkowe uszczelnienie dna warstwą izolacji syntetycznej,

- sieć monitoringową funkcjonującą w fazie eksploatacyjnej oraz jeszcze przez 30 lat po zaprzestaniu eksploatacji składowiska.

Na terenie powiatu skarżyskiego składowisko odpadów komunalnych oraz składowiska odpadów przemysłowych zlokalizowane są na obszarach występowania Użytkowych lub Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP:

- Składowisko odpadów komunalnych „Łyżwy” – na terenie użytkowego poziomu wodonośnego – brak izolacji dna, brak drenażu wód odciekowych, brak instalacji odgazowującej, prowadzony monitoring wód podziemnych, badania gleby, brak wagi 
i kompaktora – zakończenie eksploatacji składowiska – do 31.12.2005r. (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.III.6621-22/03 z dnia 18.12.2003r. – zał. nr 1). Powyższa decyzja zobowiązuje również Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Skarżysku-Kamiennej do przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych „Łyżwy” w latach 2005 – 2007, która obejmować będzie:

- prace agrotechniczne przygotowywujące glebę do wprowadzenia roślinności;

- wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej (mieszanek traw, roślin motylkowych, krzewów), oraz do sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem, 
a w szczególności prowadzenia monitoringu składowiska oraz pielęgnacji wprowadzonej na zrekultywowany teren roślinności.

- Składowisko popiołów dymnicowych Energetyki Cieplnej - na terenie użytkowego poziomu wodonośnego, w sąsiedztwie GZWP 415 – składowisko nadpoziomowe, izolacja dna w postaci gliny o miąższości 0,3 m, brak drenażu wód odciekowych, badania przepływu wód powierzchniowych, składowisko czynne od 1976r., zalecane prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych. Aktualnie podjęte zostały działania zmierzające do poprawy stanu składowiska odpadów dymnicowych, wykonany został projekt rekultywacji wraz z uszczelnieniem czaszy składowiska;

- Składowisko odpadów pogalwanicznych Zakładów MESKO - na terenie użytkowego poziomu wodonośnego, brak izolacji dna, stawy osadowe, drenaż odcieków i wód opadowych, prowadzony monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
gleb, a także badania przepływu wód powierzchniowych, składowisko nieczynne eksploatacja zakończona w 2000 r., zalecana likwidacja składowiska;

- Składowisko odpadów poprodukcyjnych z Zakładów Farb i Lakierów „POLIFARB” - 
na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 415 - Górna Kamienna, brak izolacji dna, składowisko nadpoziomowe, nieczynne – eksploatacja zakończona w 1996 r. Składowisko zrekultywowane;

- Wylewisko ścieków poługowniczych Zakładów Farb i Lakierów „POLIFARB” - 
na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 415 - Górna Kamienna, brak izolacji dna, wylewisko, składowisko nieczynne od 1996 r, zostało zrekultywowane i zasypane ziemią.

### 6.3.2. Plan zamykania i likwidacji składowisk

W pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie zamknięcia składowiska odpadów komunalnych „Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej. W tym celu należy wykonać projekt rekultywacji. Prace te powinny być zrealizowane w latach 2004-2005. Zakończenie eksploatacji składowiska przewiduje się na rok 2005. Przeprowadzenie rekultywacji 
i założenie instalacji odgazowującej powinno być wykonane w latach 2005-2011.

Wśród składowisk odpadów przemysłowych konieczna jest likwidacja przede wszystkim składowiska odpadów pogalwanicznych Zakładów Mertalowych „MESKO” 
w Michałowie (gm. Skarżysko Kościelne). Jest to składowisko odpadów niebezpiecznych, stanowiące stałe ognisko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń składowisko należy zlikwidować poprzez wywiezienie odpadów i poddanie ich, na przykład termicznemu unieszkodliwianiu metodą plazmową. Należy także rozpoznać możliwość likwidacji składowisk odpadów przemysłowych 
w Bliżynie (składowisko odpadów polakierniczych Zakładów Farb i Lakierów „POLIFARB”). Właścicielem jest tu jednak syndyk masy upadłościowej tj. Skarb Państwa, 
w związku z czym niejasne jest dalsze finansowanie prac prowadzonych na tym terenie.

Przeprowadzenie likwidacji (przez co rozumie się inwestycje w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożenia dla środowiska) po tych składowiskach w najlepszy sposób zminimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko. Drugim sposobem może być przeprowadzenie rekultywacji tych składowisk. W tym celu należy wykonać projekt rekultywacji lub likwidacji składowisk. Należy również prowadzić monitoring środowiska gruntowo-wodnego wokół składowisk przemysłowych.

Prace te powinny być zrealizowane w latach 2004-2008. Przeprowadzenie rekultywacji lub likwidacji składowisk wykonane będzie w latach 2005-2011.

## 6.4. Edukacja ekologiczna

Ważnym elementem realizacji Programu Gospodarki Odpadami jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców powiatu skarżyskiego w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.

Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:

- formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

- nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek.

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych
i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów 
i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu,

- świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam),

- przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych,

- wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji,

- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,

- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowego i gminnego funduszu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 406 – 408.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Wobec powyższego odbiorcami programu edukacyjnego są:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,

- pozostali dorośli mieszkańcy.

Realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być:

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych 
i najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej),

- dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych),

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za składowanie odpadów na składowiskach,

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiórki odpadów w najbliższej okolicy,

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania różnorodnych form przekazu:

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.); broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz,

- audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne o tematyce ekologicznej,

- imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje.

Często stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych
 i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

Niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji spełniają również modele (wśród nich foliogramy, jako modele wyobrażeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę poznawczą i ilustratywną, a także odgrywają dużą rolę w procesie modelowania, który jest cennym bezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie edukacyjnym. Każdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy.

Niektóre wydawnictwa edukacyjne oferują gotowe pakiety foliogramów. Dla przykładu wydawnictwo „JANGAR” z Warszawy proponuje: pakiet 20 kolorowych foliogramów pt. „Powierzchnia Ziemi / Recykling”, zawierający foliogramy w postaci rysunków i schematów, do których dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu. Pakiet ułatwia realizację problematyki związanej m. in. z recyklingiem papieru, szkła, wraków samochodowych, butelek PET, rekultywacji oraz porządkowania powierzchni ziemi.

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Dostępne programy edukacyjne dotyczące problematyki odpadów to m. in.:

- EkoKon, wyd. CEMG w Łodzi,

- „Sortowanie na ekranie”, wyd. ABRYS Technika Sp. z o.o.

- Expolorer’s Club US EPA (www. epa.gov/region5/kids/index.htm), a w nim „Klub Odkrywców”, który jest specjalną, edukacyjną stroną internetową EPA, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, dotyczy ona grupy problemów ekologicznych: woda, powietrze, odpady i recykling, znajdują się tam również interaktywne gry, animacje i quizy związane z daną tematyką.

Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji 
i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Wykaz wszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanych przez ministra ds. Środowiska i funkcjonujących na terenie kraju znajduje się pod adresem internetowym:

www. mos.gov.pl/publikac/Raporty_opracowania/fundacje/zal_1.htm.

Natomiast pod adresem internetowym: free.ngo.pl/kat_poe/dane/poe/80.htm można odnaleźć informacje nt. sfery działania organizacji, fundacji i instytutów zajmujących się ochroną środowiska.

Wskazówki dla edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu skarżyskiego

Całe społeczeństwo powiatu skarżyskiego uczestniczyć będzie w wieloletnim programie edukacyjno-informacyjnym związanym z selektywną zbiórką surowców wtórnych.

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym przewiduje przygotowanie gazetek ściennych i przedstawień na temat segregacji odpadów. Ta forma spełnia także rolę edukacji ekologiczno – informacyjnej dla rodziców.

Poleca się zorganizowanie także tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do najbliższego istniejącego punktu skupiającego pojemniki do segregacji odpadów. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy przeprowadzić rozmowy na temat rodzajów odpadów powstających w domu i na terenie przedszkola oraz postępowania z nimi.

Po powrocie ze ścieżki dydaktycznej dzieci uczestniczą w konkursie plastycznym, poprzedzonym omówieniem wrażeń z wycieczki.

W młodszych klasach szkoły podstawowej (kl. I-III), na zajęciach nauczania zintegrowanego, proponuje się stworzenie podobnej ścieżki dydaktycznej oraz przygotowanie przedstawień i konkursów na temat segregacji śmieci.

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania będzie polegał na:

- przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych materiałów reklamowych,

- cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się:

- wykonanie przez uczniów filmów o tematyce ekologicznej przy użyciu kamery amatorskiej 
w ramach działalności operatorskiego kółka zainteresowań,

- przeprowadzanie konkursów fotograficznych, plastycznych,

- wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach kółka plastycznego czy informatycznego;

- wykonanie foliogramów przez uczniów, np. na zajęciach kółka plastycznych czy w ramach zajęć z podstaw informatyki,

- przeprowadzanie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów,

- organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzanie gier komputerowych w celu uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych o tematyce gospodarki odpadami.

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców.

Wobec powyższego proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli, obejmujących zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, unieszkodliwianie, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. Zachęca się także nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in.

Sposobem zbliżania rodziców do problemów edukacji ekologicznej jest ich udział 
w zajęciach otwartych o tematyce gospodarki odpadami (selektywnej zbiórki), pogadankach ekologicznych połączonych z projekcją przeźroczy i krótkich filmów, prowadzenie gazetek ekologicznych dotyczących gospodarki odpadami.

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest jedynie rozpowszechnianie ulotek, broszur czy plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie Urzędu Miasta i Gmin oraz szkół. Tematyka ulotek i plakatów powinna być różnorodna i dotyczyć następujących zagadnień:

- rodzaje surowców wtórnych,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych,

- charakterystyka firm prowadzących selektywną zbiórkę,

- rodzaje pojemników - oznaczenia, harmonogramy wywozu oraz instrukcja określająca jakie odpady i w jakiej postaci należy wrzucać do określonego pojemnika, a jakich nie wolno tam umieszczać,

- sposoby pozbywania się odpadów szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych (zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa oraz farby 
i rozpuszczalniki),

- selektywna zbiórka, rodzaje pojemników do zbierania, oznakowania, miejsca rozstawienia, harmonogram wywozu. Na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów powinny znaleźć się wyraźne instrukcje mówiące, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do tego rodzaju pojemników.

Podczas prowadzenia akcji edukacyjnej należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych.

Dla wszystkich mieszkańców w początkowym okresie powinno się regularnie organizować zbiórkę odpadów lub tworzyć punkty skupu (okresowe lub stałe): złomu, puszek po napojach, makulatury, świetlówek, baterii i akumulatorów, sprzętu AGD i innego sprzętu wielkogabarytowego.

Każdą z tych akcji należy poprzedzić rozmieszczeniem afiszy (z wyraźnie określonym celem akcji, miejsce zbiórki odpadów i jej formą oraz terminem akcji) w najbardziej widocznych miejscach oraz rozdawaniem ulotek promocyjnych przez administracje osiedli i pocztę.

Akcje zbierania baterii, makulatury i puszek aluminiowych powinno prowadzić się także na terenie szkół wszystkich typów oraz biur, urzędów i innych miejsc użyteczności publicznej.

# 7. Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów

## 7.1. Wskazanie instrumentów finansowych służących  realizacji zamierzonych celów i zadań strategicznych

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

W powiecie skarżyskim ogólne nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 
w roku 2002 wyniosły 13 718,1 tys. zł. Większą część tej kwoty przeznaczono na ochronę wód, powietrza i powierzchni ziemi.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin i powiatu;

- fundusze własne inwestorów; pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- kredyty preferencyjne - udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne; kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- obligacje komunalne;

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundacje Unii Europejskiej).

Fundusze własne powiatu i gmin pozyskiwane będą m.in. poprzez dotacje z bieżących dochodów:

-	podatki i opłaty lokalne;

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku dochodowym);

- opłaty, ceny i kary pobierane przez jednostki organizacyjne – gminne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe świadczące usługi komunalne;

- dochody z majątku gminy, wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców;

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz i za przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełnieniem mogą być przychody 
z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, kompostu i biogazu ze składowiska.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi; opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami, w tym zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, a także koszty monitoringu obecnego i przyszłego oraz odpisy na przyszłe inwestycje.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe.

Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy.

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze powiatowe i gminne są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

- Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 
o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych 
z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia 
o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji,

- kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych,

- oszczędzanie surowców i energii,

co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć ujętych w programach:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł,

- likwidacji uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwiania odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłomy, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórki i wykorzystania olejów przepracowanych,

- przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Obejmuje on między innymi:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

W kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaczenie priorytetowe nadaje się zadaniom, które:

- znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa;

- zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska,

- realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

- spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, ograniczając uciążliwości dla środowiska,

- realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.

Przy wyborze przedsięwzięcia stosuje się ponadto:

- kryterium efektywności ekologicznej, mierzonej ilością wyeliminowanych zanieczyszczeń, stopniem powiązania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska lub oszczędności energii oraz możliwością docelowego osiągnięcia norm ekologicznych wynikających z obowiązujących przepisów;

- kryterium efektywności ekonomicznej, wyrażającym się stosunkiem planowanego efektu ekologicznego do kosztów zadania, z uwzględnieniem okresu realizacji inwestycji, zbilansowania źródeł finansowania inwestycji oraz wysokości zaangażowania środków własnych inwestora;

- kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych, z preferencjami dla przedsięwzięć wprowadzających technologie zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska lub podnoszących sprawność istniejących urządzeń, które służą ochronie środowiska.

- kryterium zasięgu oddziaływania, zachowujące hierarchię: regionalny, wynikający 
z lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczący obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Ze środków Funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały 
o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz na realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych pożyczek.

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki  zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Szczegółowe warunki  udzielania pomocy finansowej są określone w dokumencie "Zasady udzielania pomocy finansowej" uchwalonym przez Radę Nadzorczą Funduszu.

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Utworzony został wraz z powstaniem powiatowego szczebla administracji państwowej; fundusz ten nie posiada osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚiGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym 
z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem;

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności 
w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, 
w tym plany gospodarki odpadami.

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działania GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów;

- 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy;

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie 
z wód i urządzeń wodnych.  Dysponentem GFOŚiGW jest rada gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska;

- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów;

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Gminne fundusze nie posiadają osobowości prawnej podobnie jak powiatowe, nie mogą więc udzielać pożyczek.

Prawdopodobnie fundusze ochrony środowiska w najbliższych latach przestaną funkcjonować.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 -2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych 
w procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski rynek. Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróżnia się projekty komercyjne, czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów między innymi na: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w nie więcej niż 50%, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Inne banki wspierające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Exportu S.A.

- Polski Bank Rozwoju

- Bank światowy

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Leasing

Dynamicznie rozwijająca się forma wspierania inwestycji proekologicznych, polega na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego zaletami leasingu są możliwość łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne

Unia europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, z położeniem nacisku na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących składowisk komunalnych;

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie);

- wprowadzenie systemu recyklingu odpadów;

- regionalne programy likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych i składowisk nie spełniających wymogów ochrony środowiska.

Beneficjentem końcowym będą między innymi samorządy gminne i powiatowe.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle realizowane będą projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. 
W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W ramach tego zadania będą realizowane działania związane ze stworzeniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminowaniem zanieczyszczeń azbestem. Celem strategii dla funduszu jest wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z FS jest wielkość projektu, 
a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln Euro, co możliwe jest do zorganizowania tylko przez duże i średnie miasta lub związki miast czy gmin. Możliwe jest również pozyskiwanie funduszy na tzw. projekty miękkie, związane ze szkoleniami, organizacją, promocją w zakresie poszczególnych działań gospodarki odpadami.

Program ramowy Unii Europejskiej CRAFT/6 w zakresie Rozwoju Technologicznego

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, także w gospodarce odpadami. Program skierowany jest do osób o osobowości prawnej, przedsiębiorstw (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży, itp.

Inne źródła dofinansowania

Duże możliwości dla gmin i związku gmin w zakresie gospodarowaniem odpadami może przynieść projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i zmianie niektórych ustaw, oddany do Sejmu 5 sierpnia 2003. Utworzenie funduszu ma na celu wspieranie działań pobudzających rozwój regionalny kraju, co wiąże się z udzielaniem preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na projekty inwestycji komunalnych, realizowanych przez gminy oraz związki gmin. Kredyt (oprocentowany na poziomie 0,5 stopy redyskontowej weksli) zastanie udzielony pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku złożonego przez inwestora. Przy opiniowaniu wniosku BGK będzie uwzględniał kryteria przyjęte w ramach programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przyjęto, że wysokość pożyczek może wynieść 80% zaplanowanych kosztów netto inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. na jeden projekt Działanie funduszu przewiduje się od 1 stycznia 2004 r.

##### Analiza kosztów usunięcia azbestu z terenu powiatu skarżyskiego

Według danych przedstawionych w WPGO w powiecie skarżyskim szacunkowa ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych elementami budowlanymi zawierającymi azbest wynosi około 1 638 849 m2 (18 027 Mg). Dokładna ilość elementów zawierających azbest nie jest dokładnie obliczona.

Realizacja demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, ma potrwać 15-30 lat. W WPGO dla województwa świętokrzyskiego przedstawiono szacunkowe obliczenia kosztów usuwania, demontażu i transportu w miejsce docelowego składowania oraz składowania płyt dachowych zawierających azbest. Koszt ten wyceniany jest na od 25 zł za m2 do 44 zł za m2. W przeliczeniu na tonę wynosi, więc odpowiednio od 2.273 zł/Mg 
do 4.000 zł/Mg.

W celu uzyskania precyzyjnych danych na temat kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu skarżyskiego konieczne jest szczegółowa inwentaryzacja ilości azbestu na poziomie gmin.

W przypadku składowania odpadów na terenie powiatu skarżyskiego należy uwzględnić koszt budowy kwatery na odpady azbestowe na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

## 7.2. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie 	skarżyskim

Przedstawione potrzeby inwestycyjne dotyczą jedynie przedsięwzięć podstawowych w zakresie gospodarowania odpadami, w sektorze komunalnym i gospodarczym, przewidzianych do realizacji w okresie do 2011 roku.

| Tabela 22. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w sektorze komunalnym do 2011 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwziecia | Odpowiedzialny za realizację | Szacunkowy koszt w mln zł | Źródło finansowania |
| Zadania inwestycyjne Zakładu Międzygminnego "Utylizator": | "Utylizator" | 47 - 55 | Fundacja Spójności WFOŚiGW |
| *) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów; |  |  |  |
| *) Przeproeadzenie rekultywacji skłądowiska odpadów komunalnych "Łyżwy"; |  |  |  |
| *)promowanie wszelkich działań edukacyjnych oraz kampania edukacyjno-informacyjna obywateli powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi - intensywne szkolenia, ulotki, informatory. |  |  |  |
| Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - po jednym w każdej gminie | Gminy | 0,4 - 0,5 | Budżet Gminy Środki pomocowe UE |
| Stworzenie i prowadzenie przez gminy ewidencji ilości zbiranych odpadów komunalnych ze swojego ternu administracyjnego | Gminy | 0,05 - 0,1 | Budżet Gminy PFOŚiGW |
| Inwentaryzacja oraz bieżąca likwidacja "dzikich" składowisk | Gminy | 0,1 - 0,2 | Budżet Gminy PFOŚiGW |

| Tworzenie komleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingo i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych | Gminy | 0,05 - 0,1 | Budżet Gminy Fundacja Eko Fundusz Środki pomocowe UE |
| --- | --- | --- | --- |
| Podniesienie skuteczności zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Gminy | ok. 0,05 | Budżet Gminy PFOŚiGW |

Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami dla realizacji planowanych podstawowych przedsięwzięć w sektorze gospodarczym

| Tabela 23. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym do 2011 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia | Odpowiedzialny za realizację | Szacunkowy koszt w mln zł | Źródło finansowania |
| *) Wykonanie projektów likwidacji lub rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów przemysłowych *) Rekultywacja składowiska odpadów: pogalwanicznych i lakierniczych oraz rekultywacja gruntu w rejonie obiektów | Powiat Zarządzający składowiskami | ok. 20 | WFOŚiGW Środki pomocowe UE |
| Likwidacja odpadów poprodukcyjnych byłego zakładu "Organika Benzyl" | Właściciel składowiska | 0,005 - 0,1 | NFOŚiGW WFOŚiGW Środki pomocowe UE |
| Zainstalowanie w instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych wilgotnościomierza w komorze spalania i przepływomierza gazów odlotowych na emitorze | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych | 0,005 - 0,1 | Środki własne Budżet gminy Środki pomocowe UE |
| *)Szczególowa inwentaryzacja prowadzona przez gminy ilości i powierzchni pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest *) opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest *) stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gminy | 0,5 - 1,0 | Budżet gminy PFOŚiGW Środki pomocowe UE |
| Prowadzenie monitoringu środowiska przy nieczynnych składowiska odpadów przemysłowych | Gminy Zarządzający składowiskami | ok. 0,1 | Budżet gminy PFOŚiGW Środki pomocowe UE |
| *) Przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja "czystszych technologii") *) Zwiększenie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych | Zarządzający zakładami pracy | 0,05 - 0,1 | Środki własne Fundacja Eko Fudusz |
| *) Organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców *) Utworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku | Powiat Gminy | ok.. 0,1 | Budżet gminy PFOŚiGW Środki pomocowe UE |

# 8. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko

W prognozie oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego” przedstawiono stan środowiska w powiecie skarżyskim, w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, gleb i powietrza. Potencjalne zmiany tego stanu, 
w przypadku braku realizacji projektowanego planu, dotyczą przede wszystkim pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych, spowodowanej migracją zanieczyszczeń 
z istniejących składowisk odpadów i „dzikich wysypisk”. Likwidacja lub rekultywacja tych obiektów jest podstawowym działaniem, planowanym w pierwszych latach funkcjonowania planu.

## 8.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

Potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego

Deponowane na składowiskach odpady komunalne oraz przemysłowe mogą stać się długotrwałymi ogniskami zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego. Przy braku odpowiedniego uszczelnienia składowiska (naturalnego lub wykonanego sztucznie) wymywane zanieczyszczenia mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych 
i podziemnych, co powoduje ich degradację.

Zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowią składowiska nieuszczelnione oraz takie, które nie posiadają systemu zbierania i odprowadzania odcieków. Zagrożenie stanowią też nielegalne punkty gromadzenia odpadów. Składowiska odpadów komunalnych mogą przyczyniać się do wzrostu odczynu wód (pH), ciągłego wzrostu mineralizacji, ilości zawiesin, twardości ogólnej oraz makroskładników takich, jak: chlorki, sód, potas. Charakterystyczny jest znaczący wzrost zawartości związków azotu (azot amonowy, azotyny, azotany) oraz fosforanów, żelaza, kwasów organicznych i podwyższenie BZT5, ChZT. Bardzo wysokie jest również skażenie bakteriologiczne (E-coli, Streptococcus) odcieków ze składowisk komunalnych, co stanowi realne zagrożenie dla środowiska wodno-glebowego wokół składowisk.

Zagrożenie powietrza atmosferycznego wynikające ze składowania odpadów

Składowiska odpadów komunalnych stanowią zagrożenie dla czystości powietrza. Migracja biogazu, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgla, ze składowiska odpadów komunalnych do środowiska rozpoczyna się w krótkim okresie po zdeponowaniu
odpadów. Wydostający się biogaz do atmosfery może być przyczyną wielu zagrożeń, w tym wybuchy i pożary oraz wpływa na rozwój efektu cieplarnianego.

Wnioski:

- Zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowią składowiska nieuszczelnione oraz takie, które nie posiadają systemu zbierania i odprowadzania odcieków. W szczególności dotyczy to składowisk zlokalizowanych w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych.

- Składowiska odpadów prowadzą do zanieczyszczenia środowiska wodnego 
i glebowego. Uwarunkowane jest to jakością składowanych odpadów oraz przemianami fizykochemicznymi zachodzącymi w bryle składowiska.

- Składowiska odpadów komunalnych stanowią zagrożenie dla czystości powietrza. Wydostający się do atmosfery biogaz może być przyczyną wielu zagrożeń, w tym wybuchy i pożary oraz wpływa na rozwój efektu cieplarnianego.

- W przypadku braku realizacji planu, gospodarowanie odpadami prowadzone będzie nieprawidłowo. Przyczyni się to m.in.:

- do wzrostu ilości odpadów deponowanych na składowiskach, zwłaszcza biodegradowalnych i niebezpiecznych;

- powstawania „dzikich” składowisk odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych
i poremontowych;

- niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić będzie zagrożenie dla środowiska.

## 8.2. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem

Według przewidywań w powiecie skarżyskim nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości deponowanych na składowiskach. Nastąpi również wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, składowiska nie spełniające wymagań określonych normami powinny zostać zamknięte, zlikwidowane bądź zrekultywowane („Łyżwy”, MESKO). Powinny zostać również unieszkodliwione odpady poprodukcyjne po byłym Zakładzie „Organika-Benzyl”.

Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów 
”u źródła” oraz odzysku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia ujemnych skutków wprowadzenia planu na środowisko.

Termiczne przekształcanie odpadów

Prawidłowo zaprojektowana spalarnia odpadów emituje zanieczyszczenia poniżej dopuszczalnych norm i jest obiektem przyjaznym dla środowiska.

Nowoczesne instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów muszą mieścić się w dopuszczalnych granicach emisji substancji. Równie ważnym elementem, istotnym dla oddziaływania na środowisko, jest przestrzeganie reguł najlepszych dostępnych technik
i najwyższych standardów wykonania dla tej grupy przedsięwzięć. Zachowując wskazane reguły postępowania, zwłaszcza podczas funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów, rozwiązania te powinny przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Bardzo ważnym zagadnieniem w powiecie jest gospodarka odpadami medycznymi, 
a szczególnie termiczne ich unieszkodliwianie. Z racji potencjalnego zagrożenia sanitarnego odpady z sektora medycznego zaliczane są do niebezpiecznych. Wymagają wstępnej selekcji 
i zorganizowanego procesu unieszkodliwiania. Produktami działalności spalarni, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko są gazy odlotowe zawierające składniki toksyczne. Konieczne jest zatem stosowanie efektywnych technologii oczyszczania i kontrola emisji zanieczyszczeń dla powstających gazów. W procesie spalania powstają również popioły
i żużle, które mogą zawierać wysokie koncentracje niektórych metali ciężkich.

Zastąpienie części paliw obecnie wykorzystywanych jako źródła energii 
w gospodarstwach domowych przez paliwa ekologiczne, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

##### Kompostowanie odpadów komunalnych

Kompostowanie jest tlenowym procesem rozkładu, a produktami gazowymi przemian są dwutlenek węgla i para wodna. Produktem kompostowania jest nawóz organiczny, zawierający próchnicę oraz mikroelementy. Utrzymywana temperatura w początkowym procesie kompostowania (około 700C) gwarantuje higienizację kompostu i likwidację mikroorganizmów chorobotwórczych. Kompostuje się głównie odpady zielone i odpady organiczne ulegające biodegradacji, wydzielone z masy odpadów komunalnych. Kompostowanie powinno być zatem poprzedzone segregacją wstępną.

Na terenie powiatu projektuje się budowę kompostowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów na terenie Skarżyska-Kamiennej oraz wprowadzenie systemu indywidualnego i lokalnego kompostowania odpadów ulegających procesowi biodegradacji. Przyczyni się to do ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska odpadów komunalnych.

##### Składowiska odpadów zawierających azbest

Sposób składowania odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych zawierających azbest został przedstawiony w wymienionym powyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska.

W najbliższych latach znacznie wzrośnie ilość odpadów tego typu, związana konieczną wymiany azbestowo-cementowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych. Wszystkie odpady będą wywożone na składowiska odpadów niebezpiecznych, poza teren powiatu. Należy rozważyć możliwość utworzenia kwatery do składowania tych odpadów przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Przy prawidłowym urządzeniu takiego składowiska nie spowoduje to ujemnych skutków na otaczające środowisko. Nadmiar odpadów może być wywożony na składowiska odpadów niebezpiecznych, poza teren powiatu.

Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów

Do zamknięcia i rekultywacji wytypowano składowisko odpadów komunalnych 
„Łyżwy” w Skarżysku Kamiennej (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.III.6621-22/03 z dnia 18.12.2003r. – zał. nr 1) oraz składowiska odpadów przemysłowych: Mesko. Prawidłowo przeprowadzony proces likwidacji i rekultywacji, polegający na zabezpieczeniu przed ingerencją wód opadowych i podziemnych, założeniu systemu odgazowującego oraz rekultywacją terenów po składowiskach, pozwoli na znaczną eliminację zagrożenia składowisk odpadów na środowisko.

##### Likwidacja „dzikich wysypisk”

Wysypiska, które są niezorganizowanymi punktami składowania odpadów (komunalnych, wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów remontowo-budowlanych) oraz funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych („dzikie wysypiska”) wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem zaburzającym walory krajobrazowe i stanowią zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb. Mogą także stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są najczęściej w obrębie terenów zalewowych rzek, na obrzeżach lasów, w lokalnych wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Na terenie powiatu zlokalizowano kilkanaście dzikich składowisk odpadów. Szczegółowa inwentaryzacja i bieżąca likwidacja tych wysypisk przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu jakości środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny i przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców powiatu, a zwłaszcza mieszkańców ośrodków wiejskich. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska i jego zasobów, a co za tym idzie z wszechstronną edukacją ekologiczną.

Nastąpić to powinno poprzez intensywne szkolenia i szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną, dotyczącą:

- ograniczenia powstawania odpadów,

- segregacji odpadów „u źródła” ich powstania i ich zagospodarowywania,

- wykorzystania w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne.

Edukacja w szkołach może odbywać się m.in. poprzez organizowanie konkursów na szczeblu międzygminnym, czy powiatowym, organizowanych przez władze samorządowe.

Należy wyraźnie podkreślić, że właściwie realizowane (na szeroką skalę) przedsięwzięcia edukacyjne, przyczynią się do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wnioski:

- Prawidłowo eksploatowana instalacja do termicznego przekształcania odpadów emituje zanieczyszczenia poniżej dopuszczalnych norm. Istnieje konieczność rygorystycznego przestrzegania dopuszczalnych wartości emisyjnych dla tych inwestycji oraz przestrzeganie reguł najlepszych dostępnych technik i najwyższych standardów wykonania dla tej grupy przedsięwzięć.

- Rozpowszechnienie kompostowni indywidualnych i budowa kompostowni przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów ograniczy ilość odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach.

- Bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu oraz likwidacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych.

- Szeroko zakrojona edukacja ekologiczna, obejmująca wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz zmniejszenie ich szkodliwości. Szeroki program edukacyjny w tym zakresie należałoby realizować poprzez ciągłą kampanię informacyjną w prasie, mediach czy internecie, poprzez plakaty, broszury, imprezy edukacyjne w kompostowniach czy innych zakładach odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- Inwestycje przewidywane do realizacji będą podlegać procedurom ocen oddziaływania na środowisko, co powinno zagwarantować bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie tych instalacji.

# 9. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Samorząd powiatowy odpowiada za wdrożenie systemu zawartego w powiatowym planie gospodarki odpadami na poziomie powiatu i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Sposób monitorowania gospodarki odpadami został określony w ustawie o odpadach (Art.37). Podstawowe informacje o odpadach będą gromadzone w bazach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. System ten stanowić będzie podstawowe źródło informacji o odpadach przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

Monitoring ilości, przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).

Posiadacze odpadów, prowadzący ich ewidencję, obowiązani są do sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych zestawień określa cytowana ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz.1737). Zbiorcze zestawienie danych posiadach odpadów jest obowiązany przekazać Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od Wojewody i  Starosty, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych o wytwarzaniu 
i gospodarowaniu odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania 
i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi Środowiska, prowadzącego centralną bazę danych dotyczących wytwarzania 
i gospodarowania odpadami.

Równocześnie z monitoringiem odpadów prowadzonym przez Marszałka powinien być tworzony system monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opadkowaniowych.

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego składać się będzie z:

- systemu sprawozdawczości i raportowania przez organy urzędowe i podmioty gospodarcze, uwzględniającego obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych oraz wskazówki realizacyjne zamierzonych działań,

- wojewódzkiej bazy danych o odpadach,

- systemu nadzoru i kontroli.

System sprawozdawczości i raportowania

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez Gminy i Urząd Marszałkowski. Organy te udzielą opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Zarząd powiatu skarżyskiego ma obowiązek złożenia co 2 lata radzie powiatu sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wykonaniu jakościowych i ilościowych zadań postawionych w planie gospodarki odpadami. Ponadto w sprawozdaniu może znaleźć się opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania. W sprawozdaniu mogą się również znaleźć informacje dotyczących zmian, np. w założeniach podstawowych, alokacjach budżetu i nowych wymogach (prawnych) powodujących konieczność wprowadzenia nowych inicjatyw lub weryfikacji planu. Zaleca się aby przy sporządzaniu raportu uwzględnione zostały sprawozdania z realizacji planów gminnych. Zaleca się również, żeby po 2 latach sprawdzić wykonanie w formie audytu przez firmę zewnętrzną.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Plan gospodarki odpadami aktualizowany będzie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, zmienionej w wyniku realizacji planu krótkoterminowego, wytyczone priorytety, cele i działania, program długoterminowy oraz analiza oddziaływań. Jednym z najbardziej istotnych elementów aktualizacji i weryfikacji planu będzie uściślenie bilansów odpadów wytwarzanych, poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwianych, opracowanych na podstawie informacji z wojewódzkiej bazy danych o odpadach.

Wojewódzka baza danych o odpadach

Podstawowe znaczenie dla monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami będzie mieć wojewódzka baza gospodarki odpadami (WBGO). Odpowiedzialny za tworzenie bazy danych o odpadach jest Marszałek Województwa

WBGO będzie zawierać:

- rodzaj i ilość odpadów

- sposób gospodarowania nimi

- instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnie-niem składowisk odpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów

- komunalne osady ściekowe z wyszczególnieniem składu i właściwości osadów oraz miejsc ich stosowania

- gospodarkę olejami odpadowymi z wyszczególnieniem ilości odpadów olejowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu

- rejestr decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z zezwoleniami na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

- rejestr decyzji w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi

- rejestr planów gospodarowania odpadami

Ponadto powstanie odrębna baza danych dotycząca gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi.

System nadzoru i kontroli

Do najważniejszych zadań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami należą:

- kontrola przestrzegania przepisów z dziedziny gospodarki odpadami,

- kontrola przestrzegania warunków zawartych w pozwoleniach i decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,

- kontrola eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń gospodarki odpadami,

- kontrola przemieszczania odpadów.

Podmioty i obiekty objęte nadzorem i kontrolą:

- posiadacze odpadów

- podmioty zajmujące się zbiórka i transportem odpadów

- podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

- obiekty, instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwienia odpadów

W tym celu wykorzystane zostaną:

- ankiety dla podmiotów wytwarzających odpady

- ankiety dla podmiotów zajmujących się zbiórka i transportem odpadów

- ankiety dla podmiotów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

- ankiety dla społecznych organizacji ekologicznych

- ankiety dla oczyszczalni ścieków

- ankiety dla placówek służby zdrowia

- ankiety dla obiektów, instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

Odpowiedzialny za tworzenie baz danych o odpadach na szczeblu powiatowym powinien być Starosta Powiatowy poprzez wyznaczenie do tego celu odpowiednio przeszkolonych pracowników z zakresu gospodarki odpadami.

# 10. Streszczenie planu gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu skarżyskiego opracowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W planie zawarto zagadnienia z zakresu analizy aktualnego stanu środowiska i gospodarki odpadami, założenia prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

W planie gospodarki odpadami, przedstawiono m. in.:

- gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym i usługach,

- gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym,

- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Powiat skarżyski położony jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 394,84 km2 i zamieszkana jest przez 81 465 osoby (stan na 31.I.2004r.). W skład powiatu wchodzą: 2 gminy miejskie – Skarżysko-Kamienna 
i Suchedniów, oraz 3 gminy wiejskie, są to: gm. w. Łączna, gm. w. Bliżyn, 
i gm. w. Skarżysko Kościelne.

Obszar powiatu skarżyskiego znajduje się w obrębie dwóch jednostek geologicznych:

- obrzeżenia permsko-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich;

- trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich.

Bezpośredni związek z budową geologiczną ma występowanie wód podziemnych. Na terenie powiatu wody podziemne występują w utworach dewonu, triasu, jury i czwartorzędu. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w obrębie powiatu to:

- GZWP 414 – Zagnańsk (T)

- GZWP 415 – Górna Kamienna (T)

- GZWP 419 – Bodzentyn (D)

Na terenie powiatu obecnie czynne jest jedno składowisko odpadów komunalnych – 
„Łyżwy” w Skarżysku Kamiennej. Znajdują się również trzy nieczynne składowiska odpadów przemysłowych: w Skarżysku Kamiennej popiołów dymnicowych, w Skarżysku Kościelnym osadów pogalwanicznych oraz w Bliżynie odpadów lakierniczych (zrekultywowane). Na terenie powiatu znajdują się również laguny osadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej oraz wylewisko ścieków poługowniczych w Bliżynie. Składowisko odpadów przemysłowych w Bliżynie (nieczynne od 1996r.) oraz wylewisko ścieków poługowniczych (nieczynne przeszło 20 lat) zostały zrekultywowane, dodatkowo wylewisko zostało zasypane warstwą ziemi. Natomiast składowisko osadów pogalwanicznych w Skarżysku Koscielnym (od 2000r.) jest już nieeksploatowane lecz nie zrekultywowane. Składowiska w Bliżynie zlokalizowane są na terenie GZWP 415 „Górna Kamienna” natomiast pozostałe składowiska znajdują się w strefie zasilania tego zbiornika. Wszystkie te obiekty nie posiadają zabezpieczonego dna, niektóre natomiast zlokalizowane zostały na obszarze, gdzie utwory wodonośne przykryte są przez gliniaste utwory czwartorzędu, ograniczając w ten sposób możliwość migracji zanieczyszczeń.

Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, zlokalizowana jest w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Aktualna moc przerobowa instalacji wynosi 350 Mg/rok, maksymalna zaś ilość odpadów medycznych przyjętych do unieszkodliwienia może wynieść 450 Mg na rok. W instalacji unieszkodliwiane są odpady medyczne i weterynaryjne również z poza terenu powiatu.

Na terenie zakładu WTÓRPOL znajdują się trzy instalacje do unieszkodliwiania odpadów:

- wykorzystywanie odpadów tekstylnych do produkcji czyściwa bawełnianego;

- przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych (głównie folii odpadowej) do produkcji rękawa foliowego w ilości 200 Mg/rok;

- przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych do produkcji paliwa alternatywnego – recykling energetyczny – moc przerobowa 12 000 Mg/rok przebudowywana na moc przerobowa 20 000 Mg/rok.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w 2002 roku na terenie powiatu wytworzono 24 273 Mg odpadów komunalnych, z czego aż 16 100 Mg w mieście Skarżysko-Kamienna.

Według uzyskanych informacji ilość odpadów komunalnych w 2001 r. zebranych na terenie powiatu skarżyskiego wyniosła 17 533,4 Mg, zaś w 2002 r. 17 041,4 Mg. Ilość ta nie jest dokładna, gdyż miasta Skarżysko-Kamienna i Suchedniów nie prowadzą ewidencji ilości zbieranych odpadów ze swoich terenów.

Na terenie powiatu skarżyskiego wyróżnić można następujące systemy zbiórki odpadów komunalnych:

-	zbiórka odpadów komunalnych mieszanych (niesegregowanych),

-	selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Przedmiotem zbiórki są odpady przeznaczone do recyklingu materiałowego: szkło, papier i tektura, metale, i tworzywa sztuczne. Selektywna zbiórka prowadzona jest 
we wszystkich gminach powiatu. Najwcześniej (od 1999r.) i najlepiej rozwinięta jest jednak
w gminie Skarżysko Kościelne.

W roku 2002 zostało wytworzonych około 1 077 Mg suchej masy osadów ściekowych. Osady te w całości trafiają na wysypisko komunalne „Łyżwy”. Osady nie były poddawane procesowi termicznego przekształcania ani kompostowania. Na terenie Skarżyska-Kamiennej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska komunalnego „Łyżwy” znajdują się laguny osadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na które trafiają uwodnione osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni w przypadku awarii wirówki osadów ściekowych. Obecnie nagromadzonych jest tu 24 211 t s.m. osadów.

W powiecie skarżyskim nie prowadzi się kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia komunalnego. Na omawianym obszarze główny strumień odpadów ulegających biodegradacji stanowią odpady kuchenne pochodzące 
z zabudowy wielorodzinnej.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie powiatu, wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory ołowiowe, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia. Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów takich jak leki czy chemikalia. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.

Na terenie powiatu skarżyskiego nie prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany.

W ogólnej ilości 12 294 Mg wytworzonych w 2002 r. odpadów z sektora gospodarczego w powiecie skarżyskim, największy udział, bo aż 75,1 %, mają odpady 
z procesów ciepłowniczych, ze względu na obecność trzech dużych kotłowni. Duży udział mają też odpady z obróbki mechanicznej odpadów tekstylnych ze względu na obecność WTÓRPOLU – zakładu zajmującego się produkcją czyściwa bawełnianego. Znaczną część odpadów w grupie odpadów przemysłowych stanowią odpady z grupy 17 – 701 Mg. 
Są to materiały z rozbiórek, modernizacji i remontów, takie jak odpady z betonu i gruz, złom stalowy i żeliwny itp.

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie powiatu w 2002 r. zostały wykorzystane gospodarczo na miejscu (odpady paleniskowe do produkcji betonu komórkowego) bądź przetransportowane przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwione poza terenem powiatu. Żużle i popioły wykorzystane zostały do produkcji elementów budowlanych (beton komórkowy). Odpady z tekstyliów zostały przetworzone na czyściwo.

Do oceny stanu środowiska służyć powinien również opracowany system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, który składać się będzie z:

- systemu sprawozdawczości i raportowania przez organy administracyjne i podmioty gospodarcze, uwzględniającego obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych (Rozporządzenie MŚ z dn. 11 grudnia 2001r.; poz. 1734 – 1740) oraz wskazówki realizacyjne zamierzonych działań,

- wojewódzkiej bazy danych o odpadach,

- systemu nadzoru i kontroli.

Syntezą planu jest opracowany system gospodarki odpadami w powiecie.

Zakres zadań przewidzianych do zrealizowania wynika z następujących zasad postępowania z odpadami:

- zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,

- zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,

- unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem,

- bezpiecznego, dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych odpadów, których ze względów technologicznych i ekonomicznych nie można poddać stosowanym obecnie procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:

- uporządkowanie, do 2007 roku, gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim, 
w szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych i instalacji do ich unieszkodliwiania (podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów) oraz inwestycji związanych z likwidacją lub przebudową istniejących składowisk odpadów,

- wprowadzenie na szeroką skalę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującą 100% mieszkańców powiatu – zadanie dla gmin,

- wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia wiodących celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących: sektora komunalnego, sektora gospodarczego, odpadów niebezpiecznych;

- edukację związaną z upowszechnieniem planu gospodarki odpadami,

- weryfikację danych o stanie gospodarki odpadami w powiecie i w poszczególnych gminach.

- inspiracja prac i badań związanych z optymalizacją działań w zakresie gospodarki odpadami.

Oprócz podstawowych, tradycyjnie zbieranych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy), powinny być zgodnie z niniejszym Planem, zebrane następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane

- odpady ulegające biodegradacji

Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na składowiskach lub magazynowanych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie 
z odpadami z sektora komunalnego),

Dla potrzeb wdrożenia systemu gospodarki odpadami, w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, uwzględniając głównie uwarunkowania geograficzne, gospodarcze, środowiskowe i gęstość zaludnienia, dokonano podziału województwa na 
4 rejony gospodarki odpadami (RGO). Powiat skarżyski został zaliczony do rejonu północnego obejmującego powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki – ludność 290 tys.

Wprowadzenie systemu gospodarki odpadami będzie związane z:

- ograniczeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- powstaniem sieci nowoczesnych zakładów gospodarowania odpadami w obrębie rejonów gospodarki odpadami,

Opracowany w planie system gospodarki odpadami zawiera szczegółowe cele 
i działania niezbędnych dla realizacji tych celów. Zestawienie celów i działań 
w poszczególnych sektorach przedstawiono w rozdziale 5.

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w powiecie skarżyskim jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

# 11. Spis rycin i tabel

Spis rycin:

| Rycina 1 | - | Rozmieszczenie ludności na terenie poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego |
| --- | --- | --- |
| Rycina 2 | - | Lokalizacja instalacji do unieszkodliwiania odpadów na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) |
| Rycina 3 |  | MAPA TOPOGRAFICZNA. Skala 1 : 25 000 |
| Rycina 4 | - | MAPA TOPOGRAFICZNA. Skala 1 : 25 000 |
| Rycina 5 |  | MAPA TOPOGRAFICZNA. Skala 1 : 25 000 |
| Rycina 6 |  | MAPA TOPOGRAFICZNA. Skala 1 : 25 000 |

Spis tabel:

| Tabela 1 | - | Powiat skarżyski w układzie administracyjnym (stan na 31. I.2004 r.) |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2 | - | Podmioty gospodarcze na terenie powiatu skarżyskiego |
| Tabela 3 | - | Wielkoprzestrzenny system ochrony przyrody – stan na koniec 2002r. |
| Tabela 4 |  | Charakterystyka strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do energetycznego wykorzystania. |
| Tabela 5 | - | Osady ściekowe wytwarzane na terenie powiatu. |
| Tabela 6 | - | Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury ( %) na podstawie badań literaturowych |
| Tabela 7 | - | Masa wytworzonych odpadów komunalnych w 2002 r. w [Mg] w powiecie skarżyskim |
| Tabela 8 |  | Bilans odpadów komunalnych wytworzonych i przekazanych na składowiska odpadów komunalnych |
| Tabela 9 |  | Sposób świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami w gminach powiatu skarżyskiego |
| Tabela 10 |  | Ilość wyselekcjonowanych odpadów poddawanych procesom odzysku (recykling materiałowy) w latach 1999, 2000, 2001-2003 w (Mg) w powiecie skarżyskim |
| Tabela 11 |  | Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych wytworzonych przez zakłady w powiecie skarżyskim w 2002 r. |
| Tabela 12 |  | Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych |
| Tabela 13 |  | Wytworzona ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie skarżyskim |
| Tabela 14 |  | Odpady inne niż komunalne, wg grup wytworzone w powiecie skarżyskim |
| Tabela 15 |  | Charakterystyka składowisk przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu skarżyskiego |
| Tabela 16 |  | Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2005 roku (Mg) |
| Tabela 17 |  | Zadania do realizacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji |
| Tabela 18 |  | Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2010 roku (Mg) |
| Tabela 19 |  | Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w 2015 roku (Mg) |
| Tabela 20 |  | Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie skarżyskim w latach 2005-2015 (Mg/rok) |
| Tabela 21 |  | Prognozowane ilości odpadów z sektora gospodarczego w powiecie skarżyskim (Mg/rok) |
| Tabela 22 Tabela 23 |  | Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w sektorze komunalnym do 2011 r. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym do 2011r. |

# 12. Literatura

| 1. | Czajka K., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. | Paliwa alternatywne jako niekonwencjonalne źródła energii. Materiały XIII Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. .Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska. Zakopane, 17-20 października 1999. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czajka K + zespół | Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kielce 2003. |
| 3. | Giełżecka-Mądry D, Gad A. | Analiza stanu i charakteru odpadów poeksploatacyjnych i przemysłowych oraz określenia stopnia ich uciążliwości dla środowiska naturalnego w byłym województwie kieleckim. PG Kielce, 1999 r. |
| 4. | Grabowski J., Białecka B. | Ocena walorów energetycznych brykietów z odpadów komunalnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 4, 2001 |
| 5. | Jurasz F. | Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie |
| 6. | Kabsch P., Szpadt R. | Możliwości i metody ograniczania emisji z zakładów termicznego przekształcania odpadów, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 3, 2000. |
| 7. | Kleczkowski A.S., (red.) | Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Skala 1:500 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków. 1990 r. |
| 8. | Knapczyk R., Bednarz L. | Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczna dla ustanowienia stref ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 415 – „Górna Kamienna”. PG Kielce, 1996 |
| 9. | Kondracki J. | Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 r. |
| 10. | Malinowski J. (red.), | Budowa geologiczna Polski. T. VII, Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa, 1991 |
| 11. | Mokrzycki E., i inni: | Wykorzystanie paliw alternatywnych w LAFARGE Cement Polska S.A. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2001r. |
| 12. | PIG Warszawa | Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011. Projekt. |
| 13. | Pobratyn A. | Mapa sozologiczna stanu gospodarki odpadami powiatu skarżyskiego. PG Kielce, 2002. |
| 14. | Purvis M.R.I.: | Spalanie odpadów komunalnych w Wielkiej Brytanii. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji pt. Spalanie Odpadów Technologie i Problemy, Szczyrk 1997. |
| 15. | Przegląd Komunalny | Nowe możliwości dla gmin (projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych). nr 9/2003. |
| 16. | Rosik-Dulewska Cz. | Podstawy Gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002. |
| 17. | Sokół A. W. | Ochrona Środowiska, Podstawy Czystszej Produkcji, Główny Instytut Górnictwa; Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji, Katowice 1998. |
| 18. | Stupnicka E., | Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol. Warszawa. 1981. |
| 19. | Wandrasz J, Wandrasz A. | Przetwarzanie krajowych odpadów komunalnych w paliwo energetyczne cz. 1. Eko-problemy utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, nr 4, 1994. |
| 20. | Wandrasz J.A.: | Przetwarzanie odpadów komunalnych w paliwo energetyczne. Materiały Seminarium ODiTK, Gdańsk 1999. |
| 21. | Wandrasz J.W. | Gospodarka odpadami medycznymi, Poznań 2000. |
| 22. | Wandrasz J.W, Nadziakiewicz J. | Paliwa z odpadów, tom II. Politechnika Śląska, Gliwice 2000. |
| 23. | Wróblewski T. | Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim z Mapą chronionych obszarów i obiektów przyrody nieożywionej w skali 1:200 000. PIG Warszawa, 2000 r. |
| 24. |  | Kompleksowy program rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Kielce, wrzesień 2002. |
| 25. |  | Mapy obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego w skali 1:50 000. Zasoby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (niepublikowane). |
| 26. |  | II Polityka ekologiczna państwa. Warszawa, czerwiec 2000. |
| 27. |  | Krajowy plan gospodarki odpadami. M.P. Nr 11/2003, poz.159. |
| 28. |  | Materiały ankietowe gmin powiatu skarżyskiego (dane własne, niepublikowane). |
| 29. |  | Materiały dotyczące: Możliwości wykorzystania Funduszu Spójności i Funduszy strukturalnych w zakresie ochrony środowiska dla samorządów. Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, Przegląd Komunalny nr 9/2003 r. |
| 30. |  | Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007- 2010. Warszawa, grudzień 2002. |
| 31. |  | Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce - Poradnik: powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r. |
| 32. |  | Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002.2010. Warszawa listopad 2002. |
| 33. |  | Projekt europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. |
| 34. |  | Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych |
| 35. |  | Raport z wyników spisów powszechnych, województwo świętokrzyskie; Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań; Powszechny spis rolny. |
| 36. |  | Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). |
| 37. |  | Narodowy Plan Rozwoju 2004.2006. Warszawa, styczeń 2003 |
| 38. |  | Ochrona środowiska w województwie świętokrzyskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Kielcach, wrzesień 2001. |
| 39. |  | Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2001. |
| 40. |  | Przyroda województwa świętokrzyskiego. Opracowanie zbiorowe, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kielce, 2000. |
| 41. |  | Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2001. Urząd statystyczny w Kielcach, listopad 2002. |
| 42. |  | Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2002. |

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:

| 1. | Ustawa –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r. |
| --- | --- |
| 2. | Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r. |
| 3. | Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085) z dnia 27 lipca 2001 r. |
| 4. | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132/96, poz. 622 z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r. |
| 5. | Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) z dnia 11 maja 2001 r. |
| 6. | Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) z dnia 11 maja 2001 r. |
| 7. | Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16/90, poz. 95 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 marca 1990 r. |
| 8. | Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78 z 2003 r.) z dnia 19 grudnia 2002 r. |
| 9. | Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami). |
| 10. | Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami). |
| 11. | Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późniejszymi zmianami). |
| 12. | Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). |
| 13. | Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (Dz. U. Nr 73, poz. 764). |
| 14. | Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). |
| 15. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). |
| 16. | Rozporządzenia wydane do ustaw. |