#### Załącznik Nr 1 do projektu umowy dot. zadania nr 2

#### WYTYCZNE  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

#### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla działek
o numerach ewidencyjnych: 1072 o powierzchni 0,0300 ha, 1076 o powierzchni 0,0200 ha, 1080 o powierzchni 0,0200 ha, 1084 o powierzchni 0,0200 ha, 1088 o powierzchni
0,0600 ha, 649 o powierzchni 0,3600 ha (użytek: Wp), 574 o powierzchni 0,9700 ha, położonych w obrębie Kierz Niedźwiedzi, gminy Skarżysko Kościelne, w celu doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym i stanem w operacie ewidencji gruntów.

### II. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

- Zbadanie i analizę stanu prawnego wyżej wymienionych nieruchomości.

Należy uwzględnić nie tylko dane wykazane w ewidencji gruntów i budynków, ale również inne tytuły prawne (księgi wieczyste, zbiory dokumentów, akty własności ziemi, decyzje administracyjne, postanowienia sądowe, itp.).

- Pomiar uzupełniający w oparciu o szczegółową osnowę poziomą III klasy z ustaleniem przebiegu granic na gruncie.

- Obliczenie powierzchni działek z uwzględnieniem stanu prawnego, stanu w ewidencji gruntów z rozliczeniem użytków gruntowych i klas.

- Nadanie numerów działkom niezanumerowanym.

- Sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla celów wydania decyzji o zmianie w ewidencji   gruntów.

- Sporządzenie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

- Skompletowanie dokumentacji obliczeniowej i prawnej oraz przekazanie jej
do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej celem włączenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

##### III.  SKŁAD OPERATU

Niniejsza praca podlega zgłoszeniu i przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operat techniczny należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ponosi opłatę za przyjęcie dokumentacji do zasobu naliczoną zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY