Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 0573T przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Michałów w km 2+465.

W ramach przebudowy planuje się wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

Roboty rozbiórkowe:

1. wycinka drzew oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym,

2. rozebranie balustrad,

3. rozebranie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach w wymaganym zakresie,

4. rozebranie umocnienia stoków nasypowych wraz z umocnieniem w wymaganym zakresie,

5. rozebranie gzymsów, kap chodnikowych, skucie górnej części skrzydełek 
oraz częściowe skucie płyty nadbetonu,

6. rozebranie części skrajnych płyty pomostu,

7. rozebranie przyczółków starego mostu,

8. rozebranie lewobrzeżnego skrzydełka od górnej wody.

Roboty budowlane:

1. odbudowa lewobrzeżnego skrzydełka od górnej wody,

2. wykonanie dylatacji szczelnych 50x30x10 wraz z opornikiem betonowym na końcu płyty pomostu i wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej styropianem gr. 2 cm,

3. skucie, czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie powłok antykorozyjnych na przyczółkach wraz ze skrzydełkami,

4. oczyszczenie skorodowanych prętów belek głównych oraz uzupełnienie ubytków zaprawami PCC i zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi,

5. osadzenie dolnych elementów kotew talerzowych,

6. szalowanie, zbrojenie oraz betonowanie skrzydełek i płyty pomostu,

7. wykonanie izolacji z pap termozgrzewalnych gr. 1 cm,

8. wykonanie ław pod barieroporęcze wraz z montażem górnych elementów kotew talerzowych,

9. pokrycie ław cienkowarstwową nawierzchnią z żywic epoksydowych gr 0,5 cm,

10. wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście,

11. wykonanie uszczelnienia 2x4 cm kitem asfaltowym na wysokości warstwy ścieralnej,

12. montaż bariero poręczy typu H2/W4

13. montaż na dojazdach barier drogowych typu H2/W5

14. wykonanie stoków nasypowych dyblami betonowymi wraz z wykonaniem ław fundamentowych pod ich oparcie,

15. uzupełnienie umocnienia dna rzeki pod mostem,

16. odmulenie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem.

Szczegółowy zakres robót  do wykonania określają:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne